-p119-

NOTITIETOESTELLEN

NL

ISO 9999 21.12.XX

MICROBRAILLER

09/91

De Microbrailler is een elektronisch notitietoestel ter grootte van

een videocassette. Er is geen direkte output, er zijn geen

braillecellen of spraaksynthesizer ingebouwd.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Aan de bovenzijde bevindt zich het brailleklavier, een

controlelampje en een commandotoets. Aan de zijkant zit de aan/uit-

toets.

* Het geheugen kan 40.000 tekens bevatten. Indien gewenst kan de

Microbrailler aangeven hoeveel geheugen er nog vrij is.

* Via een serile RS-232 interface kunnen de gegevens overgestuurd

worden van of naar een computer.

* Er is een aansluiting voor een Apollo Speechsynthesizer. Op die

manier is spraakweergave van de ingetikte tekst mogelijk.

* Het apparaat kan ook als brailleklavier voor een PC gebruikt worden.

* Een kliksignaal kan geaktiveerd worden ter kontrole van het klavier.

* De gebruiker kan tekstblokken definiren. Er is een funktie om de

laatst getikte tekst (letter, woord, zin of tekstblok) te schrappen.

* De Microbrailler wordt geleverd met netadapter/lader, serile kabel,

de nodige communicatiesoftware en een gebruikershandleiding in de

gewenste drukvorm.

Producent : SPITS

Stichting Praktische Informatievoorziening over Techniek en Software

Blijdestijn 15

NL - 6714 DX Ede Gld

Tel. : +(31) 8380 38994

Verdeler : SPITS

Prijs : 1.250 NLG

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via netadapter of via oplaadbare batterijen

Afmetingen : 205 x 108 x 35 mm

Gewicht : 0,5 kg