-p121-

NOTITIETOESTELLEN

USA

ISO 9999 21.12.XX

VERSABRAILLE II+

09/91

De VersaBraille II+ is een elektronisch notitietoestel met 20 zespunts

elektromagnetische braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel bevat een zespunts brailleklavier, een numeriek klavier,

vijf cursorbedieningstoetsen, een leesregel met 20 cellen en een

handvat dat een schuinstand mogelijk maakt.

* Er is een 31/2" disk drive (opslagcapaciteit : 640 Kbytes) ingebouwd

en een aansluiting voor n of twee externe drives is voorzien.

* De VersaBraille heeft een Intel 80C85 microprocessor en een RAM-

geheugen van 30 Kbyte.

* Dit toestel beschikt over een Centronics parallelpoort en een RS-232

serile poort. Een zwartduk- of brailleprinter kan rechtstreeks op de

VersaBraille aangesloten worden.

* De VersaBraille II+ kan gebruikt worden als brailleleesregel voor

een MS-DOS computer. Het systeem is dan softwaregestuurd.

* Optioneel zijn onderandere een gentegreerd softwarepakket (met

tekstverwerker, databank, spreadsheet en terminal-emulatie) en een

externe disk drive verkrijgbaar.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : 332.455 BEF

Prijsopgave december 1990, incl. B.T.W.

Voeding : Via herlaadbare NiCad batterijen (autonomie : 6 uur) of

via netadapter (220V/50Hz)

Afmetingen : 380 x 250 x 80 mm

Gewicht : 4,5 kg