-p129-

SONARTOESTELLEN

CDN

ISO 9999 12.39.06

SENSORY 6

09/91

Draagbare zender/ontvanger met ultrasoon geluid die het voor visueel

gehandicapten mogelijk maakt zich zelfstandiger te verplaatsen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Sensory 6 is niet bedoeld om als enige verplaatsingshulpmiddel

gebruikt te worden, maar wel samen met bijvoorbeeld een witte stok.

* Er zijn 3 delen : een besturingseenheid, een bril en een

hoofdtelefoon.

* De besturingseenheid kan gedragen worden met een riemklem.

* Vanaf de bril worden ultrasone geluidsgolven uitgezonden en na

weerkaatsing ontvangen. Het weerkaatste signaal wordt in de

besturingseenheid verwerkt, waarna een overeenstemmend geluid naar de

hoofdtelefoon gestuurd wordt. Een lage toon komt overeen met een

voorwerp veraf, een hoge toon met een voorwerp dichtbij.

* Er zijn 2 werkingsmodes : op korte afstand kunnen voorwerpen gede-

tecteerd worden gelegen tussen 0,3 en 2 m, op lange afstand tot 3,5 m.

* In het horizontale vlak wordt een hoek bestreken van 25.

* Reserve batterijen en een tweede koptelefoon voor de

mobiliteitsleraar zijn in optie verkrijgbaar.

Producent : BRYTECH

Suite 102

28 Concourse Gate

CDN - Nepaen, Ontario K2E 7T7

Tel. : +(1) 613 727 5800

Fax : +(1) 613 727 5130

Verdeler : BRYTECH

Prijs : 850 USD

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Oplaadbare batterijen

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : 0,3 kg