-p130-

SONARTOESTELLEN

NZ

ISO 9999 12.39.06

SONICGUIDE

09/91

Draagbare zender/ontvanger met ultrasoon geluid die het voor visueel

gehandicapten mogelijk maakt zich zelfstandiger te verplaatsen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De Sonicguide is niet bedoeld om als enige verplaatsingshulpmiddel

gebruikt te worden, maar wel samen met bijvoorbeeld een witte stok. De

stokgebruiker zal in staat zijn vertikale hindernissen te ontwijken en

de gedragingen van zijn geleidehond beter te begrijpen.

* Het geheel bestaat uit 2 delen : een draagbare besturingseenheid en

een bril (op maat gemaakt) met ingebouwde stereofonische

luidsprekertjes.

* De Sonicguide zendt ultrasone geluidssignalen uit via n

luidsprekertje op de bril, vangt deze terug op in twee micro's die ook

ingebouwd zijn in de bril en produceert hoorbare geluiden volgens

grootte, afstand en richting van het object binnen een afstand van 1

tot 5 meter.

* De toonhoogte van het gehoorde signaal hangt samen met de afstand

van het objekt; laag is dichtbij en hoog is veraf. De kwaliteit van

het signaal wordt bepaald door het soort van oppervlak van het objekt.

Het relatieve volumeverschil tussen de twee oren, geeft de richting

aan waar het objekt dient gezocht te worden.

* Vele uren training, samen met een bevoegd persoon, zijn aanbevolen.

* Herlaadbare batterijen, een batterijlader, een draagtas en een etui

met schouderriem zijn in optie te verkrijgen.

Producent : PULSEDATA INTERNATIONAL Ltd

9 Balfour Terrace

P.O. Box 3044

NZ - Christchurch 1

Tel. : +(64) 3 794 011

Fax : +(64) 3 794 069

Verdeler : BAUM ELEKTRONIK GmbH

Prijs : 3.300 USD

Prijsopgave Pulsedata, augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Herlaadbare batterij

Afmetingen : Gegevens onrbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken