-p145-

TELEFOONS

B

ISO 9999 21.36.XX

RTT HANDENVRIJE TELEFOON

09/91

Telefoontoestel met ingebouwde luidspreker en microfoon.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Het toestel bezit geen hoorn en heeft een groot schuinoplopend

toetsenbord met 16 toetsen. Achteraan, aan de bovenzijde bevindt zich

een rooster waaronder de luidspreker gemonteerd is. De geluidssterkte

is door de gebruiker regelbaar.

* Aan de achterkant van het toetstel zit een luisterapparaat. Door dit

te gebruiken wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld en kan een

vertrouwelijk gesprek gevoerd worden.

* De toetsen zijn groot (25 x 25 mm) en voorzien van duidelijke

nummers. Men kan de toetsen eenvoudig zelf voorzien van een groter

nummer of een braillendicatie.

* Men kan gedurende een gesprek tijdelijk de microfoon uitschakelen.

* Het toestel is uitgerust met een programmeerbaar geheugen voor 10

nummers van maximaal 20 cijfers. Het laatstgevormde nummer kan men

eenvoudig opnieuw laten oproepen.

* De telefoon wordt aangesloten door een snoer (3m) met een vierpolige

stekker.

Producent : R.T.T.

Dep. public relations en commercile dienst

E. Jacqmainlaan 166

B - 1210 Brussel

Tel. : 02/213.31.11

Fax : 02/219.00.17

Verdeler : Uw regionale telefoonwinkel, raadpleeg het telefoonboek

Prijs : Alleen te huur

Normaal tarief : 555 BEF per 2 maand

Sociaal tarief voor 66 % gehandicapten : 278 BEF per 2 maand

Prijsopgave, juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via netadapter en 9V batterijtje voor het geheugen

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : Gegevens ontbreken