-p149-

TELETEKSTDECODERS

NL

ISO 9999 21.33.09

TELETEKST TOOLBOX

09/91

Systeem om teletekstinformatie uit een beeldsignaal te halen en om te

zetten naar een standaard computerbestand (ASCII).

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Er is een basis-versie (Text V3.0) en een uitgebreide versie

(InfoText V1.0) beschikbaar.

* De decoder zit op een insteekkaart (8-bit) voor een IBM PC/XT/AT.

* De nodige software om teletekst pagina's te laden wordt meegeleverd.

InfoText beschikt over een uitgebreider besturingsprogramma dan Text.

* Een Lotus 1-2-3 makro voor koersanalyse en Pascal broncodes (om

eigen toepassingen te maken) worden meegeleverd.

* Een afzonderlijke tuner (kanaalkiezer) is vereist. Deze tuners zijn

te koop op de video-markt. Men kan ook de tuner van zijn TV of

videorecorder gebruiken (Scart-kabel vereist).

* Een versie met ingebouwde tuner is tegen meerprijs beschikbaar. Men

kan dan via de PC een zender kiezen.

* Het is aangeraden een kabel-TV aansluiting te gebruiken.

* Men kan tot 50 pagina's gebufferd houden. Deze pagina's worden

automatisch ververst zodat de informatie op elk moment aktueel is.

* De Teletekst pagina's worden opgeslagen als ASCII bestanden waardoor

ze verder verwerkt kunnen worden met bv. een tekstverwerker.

Producent : KEYWORD INFO SYSTEMS B.V.

Antwoordnummer 10280

NL - 2600 WB Delft

Tel. : +(31) 15 62 49 40

Fax : +(31) 15 62 49 98

Verdeler : INFOTECH SYSTEMS, KEYWORD INFO SYSTEMS B.V.

Prijs :                        INFOTECH      KEYWORD

Toolbox (InfoText v1.0) :     15.365 BEF

Toolbox (Text v3.0) :          9.825 BEF     339 NLG

Philips AV 7300 tuner :        4.235 BEF     200 NLG

Meerprijs ingebouwde tuner :   2.140 BEF

Prijsopgave juli 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via de computer

Afmetingen : Korte (zonder tuner) of lange (ingebouwde tuner) kaart

Gewicht : Niet van toepassing