-p155-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

E-LUPE XL

09/91

De E-Lupe XL (elektronische loep) bestaat uit een draagbaar

beeldscherm met handcamera.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* In de handcamera is verlichting ingebouwd zodat onafhankelijk van

het omgevingslicht kan gewerkt worden (goed kontrast).

* De helderheid van het beeldscherm kan door de gebruiker naar wens

geregeld worden.

* De vergrotingsfaktor kan geregeld worden door een lenswieltje aan de

zijkant van de handcamera. Vergroting : 12 tot 50 maal.

* De vergroting van teksten onder glas en het schrijven onder de

handcamera is mogelijk.

* Het beeld kan ge�nverteerd worden waardoor bv. de tekst oplicht en

de achtergrond zwart blijft.

* Een draagtas wordt meegeleverd.

* Het scherm is opgebouwd uit meer dan 2000 lichtgevende diodes

(LED's). De kleur van de LED's kan rood, geel of groen zijn.

* Door de grove beeldopbouw en de hoge vergrotingsfaktor is de E-Lupe

XL eerder aangewezen voor zwaar slechtzienden.

* Schermafmetingen : 250 x 125 mm.

* Afhankelijk van de ingestelde helderheid kan men 3 tot 12 uren

werken met de ingebouwde batterij.

Producent : FRANK AUDIODATA

Postfach 1161, Kriegstra�e 13-15

D - 6839 Oberhausen-Rhsn

Tel. : +(49) 7254 505 0

Fax : +(49) 7254 5579

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : 120.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Via ingebouwde batterij of via het lichtnet

Afmetingen : 330 x 235 x 60 mm

Gewicht : 3,3 kg, draagtas inbegrepen