-p161-

TV-LOEPEN

S

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK 609

09/91

De Magnilink 609 is een kleuren TV-loep die zowel tekst, tekeningen

als voorwerpen vergroot kan weergeven.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De vergroting kan ingesteld worden van 4,5 tot 27 maal, de

schermdiameter bedraagt 14 inch (36 cm).

* Het scherm kan gemakkelijk gepositioneerd worden en het leesvlak is

vlot beweegbaar in alle richtingen.

* In kleurenmodus is het toestel erg handig om grafische afbeeldingen

(zoals landkaarten) te vergroten.

* Het systeem is omschakelbaar van kleur naar zwart/wit en heeft een

omkeerfunktie (zwarte tekst op witte achtergrond of omgekeerd) en een

kontrastregeling.

* Men kan een instelling kiezen die nazweem op het scherm uitschakelt.

* Het scherm heeft een resolutie van 340 x 500 beeldpunten.

* De camera bevindt zich onder het scherm, de werkhoogte tussen de

camera en het leesvlak bedraagt 14 cm.

* De lichtgevoeligheid van de camera bedraagt 3 lux.

Producent : LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

Verdeler : LVI BELGIUM N.V.

Prijs : 145.000 BEF

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Scherm : 230V/50Hz/75 W

Optisch gedeelte : 230V/50 Hz/25 W

Afmetingen : 350 x 600 x 480 mm

Gewicht : 25 kg