-p166-

TV-LOEPEN

NL

ISO 9999 21.06.03

TIEMAN TV-LEESLOEP

09/91

Monochrome TV-loep (zwart/wit) met scherm van 61 cm beelddiagonaal.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Standaard is een vergroting mogelijk van 5 tot 25 maal. Op aanvraag

zijn vergrotingen van 3 tot 12 maal of 8 tot 35 maal mogelijk.

* Het beeld kan genverteerd worden (witte letters/zwarte

achtergrond).

* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te

dekken of een leeskader in te stellen.

* Bovenop de monitor is de camera gemonteerd. Een tweede camera kan

simultaan aangesloten worden.

* Op het scherm kunnen de twee camerabeelden tegelijk geprojecteerd

worden. Desgewenst n beeld positief en de tweede negatief.

* Vergroting, scherpstelling en diafragma dienen aan de lens van de

camera ingesteld te worden. Alle andere regelingen zoals helderheid,

kontrast en beeldinvertering zijn aanwezig op de monitor.

* De monitor ziet eruit als een gewone TV en is bovenop een onderstel

geplaatst dat ook het leesplateau omvat.

* Het leesplateau bestaat uit twee delen : een groot leesvlak (70 x 37

cm) dat beweegt in de Y-richting en een klein leesvlak (31 x 30 cm)

dat volgens de X-richting beweegt en bovendien kan verwijderd worden.

Producent : F.J. TIEMAN B.V.

Moolhoek 5, Postbus 592

NL - 3235 XK Rockanje

Tel. : +(31) 1814 27 72

Fax : +(31) 1814 11 90

Verdeler : SENSOTEC C.V.

Prijs : Zonder afdekmogelijkheid : 90.000 BEF

Met afdekmogelijkheid : 96.000 BEF

Met tweede camera : 152.000 BEF

Prijsopgave augustus 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 1140 x 720 x 470 mm

Gewicht : 32 kg