-p168-

TV-LOEPEN

USA

ISO 9999 21.06.03

TSI VANTAGE

09/91

De Vantage is een TV-leesloep (schermdiagonaal 36 cm), bestaande uit

��n geheel.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De monitor is in de hoogte verstelbaar in stappen van 2,5 cm.

* De beeldbuis is kantelbaar (7�) om een ideale leeshoek te bereiken.

* Keuze uit een zwart/wit, een groen of een amber scherm.

* Vergroting van 3 tot 45 maal.

* Alle bedieningsknoppen zijn gegroepeerd onder het scherm. De funktie

van de knoppen wordt aangegeven door een tekening.

* Het leesplateau bezit een blokkeermechanisme.

* Het beeld kan ge�nverteerd worden (witte letters/zwarte

achtergrond).

* Een tweede camera of het Vista vergrotingssysteem voor PC's kunnen

aangesloten worden. Door de splitscreen-funktie kunnen twee

beeldsignalen tegelijk verschijnen op de monitor.

* Mogelijkheid om elektronisch een gedeelte van het scherm af te

dekken of een leeskader in te stellen.

* E�n of meer extra monitoren kunnen aangesloten worden.

* Door de monitor op z'n laagste stand te plaatsen kan het toestel

gemakkelijker verplaatst worden. Aan de bovenzijde van de monitor is

een handgreep voorzien.

Producent : TSI - VTEK

455 North Bernardo Avenue, P.O. Box 7455

USA - Mountain View, CA 94039-7455

Tel. : +(1) 415 960 0920

Fax : +(1) 415 969 9064

Verdeler : BRAILLELIGA v.z.w.

Prijs : Op aanvraag

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : 410 x 410 x 335 mm (laagste stand)

Gewicht : 18,1 kg