-p187-

WITTE STOKKEN

USA

ISO 9999 12.39.03

NURION LASER CANE ND-7

09/91

Witte wandelstok die drie onzichtbare laserstralen uitzendt en

afhankelijk van de obstakels geluids- en trilsignalen geeft aan de

gebruiker.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Er worden een opwaarts, een voorwaarts en een neerwaarts gerichte

straal uitgezonden. Elke straal komt overeen met een verschillende

geluidstoon en/of trilling (hoge, midden en lage toon - trilling van

beide trilstiften, van onderste trilstift of van bovenste trilstift).

Twee vibreren-de pennetjes op de plaats van de wijsvinger zorgen voor

de trilsignalen.

* Wanneer of de opwaarts of de voorwaarts gerichte straal tegen een

obstakel botst, dan wordt het weerkaatste licht door een elektronische

ontvanger gedetecteerd zodat de overeenstemmende geluidstoon of

trilling kan geproduceerd worden.

* Wanneer de neerwaarts gerichte straal een obstakel ontmoet en niet

kan terugkeren naar de ontvangsteenheid dan wordt een lage geluidstoon

(en/of overeenstemmende trilling) geproduceerd.

* De gebruiker kan kiezen of hij de trilsignalen samen met de

geluidssignalen wenst te ontvangen ofwel enkel de trilsignalen.

* De stok is gemaakt uit een legering van staal en aluminium, heeft

een rode handgreep en een rood reflekterende strip onderaan.

Producent : NURION INDUSTRIES

24 Louella Court

USA - Wayne, PA 19087

Tel. : +(1) 215 687-1213

Verdeler : LS&S Group Inc.

Prijs : 2.975 USD

Prijsopgave juni 1991, excl. B.T.W.

Voeding : Herlaadbare ingebouwde NiCad batterij,

lader meegeleverd

Afmetingen : Gegevens ontbreken

Gewicht : < 0,5 kg