-p24-

TV-LOEPEN

S

ISO 9999 21.06.03

MAGNILINK 209

10/91

De Magnilink 209 is een zwart/wit TV-loep.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze TV-loep bestaat uit een monochrome monitor en een voetstuk

waarin een camera, de verlichting en een werkvlak (42,2 x 29,8 cm)

gentegreerd zijn. De afstand tussen camera en werkvlak is voldoende

groot (15 cm) zodat men onder de camera kan schrijven.

* De monitor is in alle richtigen positioneerbaar op het voetstuk.

* Indien gewenst kan het cameragedeelte ook gemonteerd worden op een

speciale tafel of een zwenkarm.

* Dit toestel kan geleverd worden met een Vidicon-, een Newvicon- of

een CCD-camera. Deze laatste maakt een hogere leessnelheid mogelijk.

* De vergroting is instelbaar tussen 5 en 30 maal.

* Het contrast en de helderheid zijn instelbaar door de gebruiker.

* De mogelijkheid van invers beeld is aanwezig.

* De resolutie van het 28 cm beeldscherm bedraagt 500 x 500 punten.

* De handcamera van een Magnilink 201 TV-loep kan ook gebruikt worden

in de Magnilink 209.

Producent :

LOW VISION INTERNATIONAL (LVI)

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

Verdeler : LVI BELGIUM N.V.

Prijs : Magnilink 209 Vidicon : 89.000 BEF

Magnilink 209 Newvicon : 117.000 BEF

Prijsopgave mei 1991, excl. B.T.W.

Voeding : 220V/50Hz

Afmetingen : Voetstuk : 420 x 300 x 98 mm

Monitor : 300 x 300 x 280 mm

Gewicht : 12,5 kg