-p27-

TV-LOEPEN

F

AXOS

ISO 9999 21.06.03

01/92

Draagbare z/w TV-loep met handcamera.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De camera beschikt over een automatisch diafragma en is in twee versies

beschikbaar: met saticonbuis (min. levensduur van 6000 uur) en met CCD-

chip (min. levensduur van 60000 uur).

* De AXOS monitor heeft een schermdiagonaal van 31 cm, is uitgerust worden

met een beeldinvertor (witte tekens op zwarte achtergrond) en heeft

bovenaan een handgreep.

* De handcamera kan rechtstreeks op de AXOS monitor aangesloten worden en

kan met twee verschillende objektieven uitgerust worden.

* Het macro-objektief (40 mm focusafstand) heeft de vorm van een glazen

koker die samen met de handcamera over de te lezen tekst bewogen wordt.

* Uitgerust met het tele-objektief kan de camera op een statief geplaatst

worden op een minimum hoogte van 20 cm. Schrijven en knutselen onder de

camera zijn op die manier mogelijk.

* Via een speciale interface die tussen camera en scherm geplaatst wordt

kan een standaard TV-toestel met SCART ingang aangesloten worden.

* Met het macro-objektief kan op de AXOS monitor een maximale vergroting

van 14 maal gerealiseerd worden.

* Bij een schermdiagonaal van 85 cm bedraagt de vergroting max. 33 maal.

* In een speciaal koffertje is er plaats voor de camera, de 2 objektieven,

het statief, de interface en de nodige kabels.

* Producent :

AXOS

124, boulevard de Verdun

F-92411 Courbevoie Cedex

Tel.: +(33) 1 47 89 83 05

Fax: +(33) 1 47 89 91 42

* Verdeler: AXOS

* Prijs: Gegevens ontbreken

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: AXOS monitor: 310 x 300 x 29 mm

* Gewicht:

AXOS monitor: 9,5 kg

Koffertje met inhoud: 4,5 kg