-p32-

TV-LOEPEN

F

ISO 9999 21.06.03

VISIOTECH

01/92

Draagbare monochrome tv-loep met handscanner en joystickbediening.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Visiotech bestaat uit drie delen: een handscanner, een joystick en een

elektronische stuureenheid in doos.

* Elk standaard TV-toestel met SCART aansluiting  kan aangesloten worden

op de stuureenheid.

* Het te lezen materiaal wordt eerst met de handscanner ingelezen.

* Met behulp van een joystick kan de gebruiker het ingelezen materiaal

(tekst of tekeningen) bekijken.

* De vergroting van het gescande beeld ligt bij gbruik van een monitor

met schermdiagonaal van 37 cm tussen 3 en 96 maal.

* Om een optimaal contrast te bereiken kan de kleur van tekst en achter-

grond onafhankelijk van mekaar door de gebruiker uit 14 kleuren gekozen

worden.

* Tekst kan met regelbare snelheid doorgeschoven worden. Aan het einde van

een regel zal automatisch naar het begin teruggekeerd worden.

* Regels die breder zijn dan de scanbreedte van de handscanner kunnen

toch gelezen worden dankzij de mogelijkheid het gescande beeld

elektronisch te draaien.

* producent: C.I.M.E. Electronique Mdicale

7, Traverse Valette

F-13009 Marseille

Tel.: +(33) 91 72 51 75

Fax: +(33) 91 72 51 74

* Verdeler: C.I.M.E. Electronique Mdicale

* Prijs: 6.000 FRF

Prijsopgave januari 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: elktronische stuureenheid: 2 kg