-p27-

BRAILLEDECODERS

BRAILLE-N-PRINT

AUS

ISO 9999 21.12.XX

06/92

Dit is een systeem voor omzetting van brailleteksten naar zwartschrift.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het systeem bouwt verder op een Perkins brailleschrijfmachine en bestaat

uit een speciale bodemplaat voor de schrijfmachine.

* Het werkingsprincipe bestaat erin dat de op de Perkins ingetikte tekst

door de bodemplaat gedetecteerd en omgezet wordt naar ASCII tekst, die

dan op een zwartdrukprinter wordt afgedrukt.

* Dit systeem heeft een geheugen van 22 Kbytes, waarin men maximum 4

documenten kan opslaan, om ze later in zwartdruk af te drukken.

* Er is een buffergeheugen van n lijn, waardoor men nog verbeteringen kan

doorvoeren in de tekst die na de laatste lijnsprong werd ingetikt.

* De formatteringen die via de Perkins ingevoerd worden (zoals: kantlijnen,

tabulaties, paginanummers, centrering, onderlijningen,...) worden

probleemloos weergegeven op de zwartdruk printer.

* Zowel een serile als een parallelle printerpoort zijn voorzien.

* Er zijn twee uitvoeringen van de Braille-n-Print verkrijgbaar: de "Mark

IIm" is eerder bedoeld voor een vaste werkplaats en de "Slimline" is

kleiner en draagbaarder. Functioneel zijn het dezelfde toestellen.

* Een parallelle kabel en handleidingen in braille worden meegeleverd.

* Producent: QUANTUM TECHNOLOGY Pty Ltd.

South Street 5

AUS-Rydalmere 2116 Sydney

Tel.: +(61) 2 684 2077

Fax: +(61) 2 684 4717

* Verdeler: ASSOCIATION VALENTIN HAY

* Prijs: Mark IIm: 4.878 FRF, Slimline: 3.780 FRF

Prijsopgave oktober 1991, excl. B.T.W.

* Voeding: Gegevens ontbreken

* Afmetingen: Mark IIm: 350 x 230 x 40 mm, Slimline: 350 x 185 x 17 mm

* Gewicht: Mark IIm: 3,2 kg, Slimline: 0,73 kg