-p30-

BRAILLEDRUKKERS

OHTSUKI

J

ISO 9999 21.09.09

06/92

Braille- en zwartschriftprinter geschikt voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze printer kan enkelzijdig zespunts braille (maximum 41 tekens per

lijn) en/of zwartschrift (maximum 105 tekens per lijn) drukken.

* De printsnelheid bedraagt 13 tekens per seconde indien enkel braille

afgedrukt wordt, 40 tekens per seconde indien enkel zwartschrift geprint

wordt, of 8 tekens per seconde indien braille en zwartschrift samen

afgedrukt worden.

* Bij gecombineerd afdrukken, volgt elke zwartschriftlijn onmiddelijk op de

overeenkomstige braillelijn.

* Zowel kettingpapier als losse bladen kunnen gebruikt worden. De

papierkwaliteit mag liggen tussen 60 en 130 g/m2. De papierbreedte moet

liggen tussen 5 en 29,2 cm.

* De printkop bestaat uit 8 naalden (zwartdruk) en 3 hamers (braille).

* Als interfaces werden een parallelle (Centronics) en een serile (RS-232)

poort ingebouwd.

* De omzetting van braille naar zwartschrift gebeurt met behulp van een

meegeleverd conversieprogramma.

* Producent: TECHNO EIGHT Co. Ltd.

358, Katakuramachi

Hachioji City

J-Tokyo

Tel.: +(81) 426 37 0591

Fax: +(81) 426 37 0593

* Verdelers: TECHNO EIGHT Co. Ltd., LS&S GROUP Inc.

* Prijs: 4.775 USD, prijsopgave maart 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: 110V/60Hz-220V/50Hz

* Afmetingen: 520 x 270 x 175 mm

* Gewicht: 11 kg