-p37-

NOTITIETOESTELLEN

BRAILBLOC

B

ISO 9999 21.12.XX

06/92

De Brailbloc is een draagbaar notitietoestel voor blinden.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het brailleklavier bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel, onder

een opklapbaar deksel.

* Als output beschikt men over Nederlandstalige gespelde spraak (via

ingebouwd luidsprekertje of hoofdtelefoon). Deze stem zorgt ook voor een

aantal vooraf geprogrammeerde boodschappen.

* De ingebouwde tekstverwerker bezit volgende funkties: zoekfunktie,

instellen van de marge en van het aantal lijnen per blad, automatisch

nummeren van de bladzijden, herformateren, wissen en tussenvoegen.

* Een conversieprogramma (braille naar zwartschrift) is ingebouwd.

* De Brailbloc is geschikt voor wetenschappelijke of wiskundige teksten.

* Het RAM-geheugen bedraagt 128 Kbyte.

* Het toestel is voorzien van een seri�le (RS-232) en een parallelle

(Centronics) poort om een printer of een PC aan te sluiten.

* De terminalfunctie maakt het mogelijk om de Brailbloc te gebruiken als

brailleklavier en als spraakweergave-eenheid voor een PC.

* Het toestel bestaat in twee versies: de Brailbloc Basic (hierboven

beschreven) en de Brailblok Plus. Deze laatste is voorzien van een video-

uitgang en wordt geleverd met een bodemplaat voor een Perkins. Op die

manier kan het toestel gebruikt worden als brailledecoder

* Producent: SENSOTEC C.V.

Nikolaas Gombertstraat 21

B-8000 Brugge

Tel.: 050/33.76.75

Fax: 050/33.70.27

* Verdeler: SENSOTEC C.V.

* Prijs: Brailbloc Basic: 60.000 BEF, Brailbloc Plus: 75.000 BEF

Prijsopgave maart 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: Via netadapter of via batterijen (autonomie: min. 8 uur)

* Afmetingen: 235 x 160 x 32 mm

* Gewicht: � 0,9 kg