-p40-

NOTITIETOESTELLEN

VISIOBRAILLE TVB1 / TVB2

F

ISO 9999 21.12.XX

06/92

De Visiobraille is een notitietoestel met een brailleleeslijn.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel bevat een leeslijn van 20 achtpunts pizo-elektrische

braillecellen en een klavier met 8 brailletoetsen en 32 funktietoetsen.

* De Visiobraille wordt in twee uitvoeringen geleverd:

- TVB1: versie zonder geheugen en zonder batterijvoeding. Dit toestel kan

enkel als brailleleesregel en -klavier voor een PC gebruikt worden, en

dus niet als elektronisch notitieblok.

- TVB2: versie met 256 Kb RAM geheugen en een oplaadbare batterij.

* De TVB1 wordt op een IBM-compatibele PC aangesloten via de parallelle

poort. De TVB2 daarentegen heeft een serile poort.

* De files die door de TVB2 aangemaakt worden, zijn MS-DOS compatibel.

* De meegeleverde Visiobraille software heeft volgende funkties:

- Aansturing bij gebruik als brailleleeslijn en -klavier voor een PC.

- Aansturing van serile uitwisseling van bestanden.

- Tekstverwerking, agenda, adressenboekje, rekenmachine en notablok.

- Drivers voor printers en spraaksynthesizers.

* Handleidingen in zwartschrift, op diskette en op audiocassette worden

standaard meegeleverd.

* Producent: UNILOG

Evelyne Moreau

24, rue de Londres

F-75009 Paris

Tel.: +(33) 1 40 68 40 81

Fax: +(33) 1 48 76 37 69

* Verdeler: EDITEC S.C.

* Prijs: TVB1: 285.000 BEF, TVB2: 325.000 BEF

Prijsopgave april 1992, excl. B.T.W.

* Voeding: TVB1: 220V/50Hz

TVB2: Oplaadbare 12V batterij (autonomie: 10  15 uur)

* Afmetingen: 395 x 270 x 60 mm

* Gewicht: TVB1: 2,6 kg, TVB2: 3 kg