-p17-

Hulpmiddelen voor doofblinden

Paul Snijders Blok

Jaap Sluis (Bartim�us)

1. Doofblindheid

In dit artikel wordt geprobeerd om een overzicht te geven van

hoogtechnologische hulpmiddelen voor doofblinden. Wat wordt eigenlijk

bedoeld met doofblinden? Een definitie luidt : "Mensen, die ten gevolge van

de gecombineerde handicap van doof/slechthorendheid - blind/slechtziend-

heid en ondanks de hulp van gehoorapparatuur en/of optische hulpmiddelen

zodanig belemmerd zijn m.b.t. hun informatie, communicatie en mobiliteit

dat zij niet zonder aanpassingen van de omgeving aan het maatschappelijk

verkeer kunnen deelnemen."

Dit betekent op de eerste plaats dat ook de combinaties

doof/slechtziend, slechthorend/blind en slechthorend/slechtziend erbij

horen.

Ook betekent het dat diegenen die voor hun functioneren voldoende hebben

aan alleen gehoorapparatuur en/of optische hulpmiddelen niet tot doofblinde

mensen gerekend worden. Het aantal mensen met doofblindheid wordt in

Nederland geschat op ongeveer 2500 en in Belgi� op ongeveer 2000.

2. Hulpmiddelen

Voor doofblinde mensen liggen er met name problemen op het vlak van

informatie, communicatie en mobiliteit. Geur, smaak en tast zijn nu

belangrijke zintuigen. Van deze geeft de tast de meeste mogelijkheden. We

kunnen bij hulpmiddelen dan denken aan apparatuur die informatie omzet in

trillingen of in braille.

Op latere leeftijd leert men zelden braille en het merendeel (ongeveer

70%) van de doofblinden is ouder dan 65. Alleen hulpmiddelen die gebruik

maken van trillingen zijn dan bruikbaar. Trillingen zijn echter vrijwel

alleen geschikt voor signalering. De mogelijkheden zijn in dit geval wel

zeer beperkt. Voor doofblinden die slechthorend en/of slechtziend zijn is

het daarom aan te bevelen om ook zoveel mogelijk gebruik te maken van

resterende mogelijkheden van gehoor en/of gezicht.

Braille is zeer geschikt gebleken voor communicatie. Er zijn ook veel

hulpmiddelen voor ontwikkeld, zoals een brailleschrijfmachine,

brailleleesregel of brailleprinter. In dit artikel zullen alleen de

braillehulpmiddelen aan bod komen die specifiek ontwikkeld zijn voor

doofblinden. De hulpmiddelen zijn wel veelal afkomstig van hulpmiddelen

voor blinden of hulpmiddelen voor doven, waarbij nu trillingen of braille

gebruikt worden in plaats van geluid of licht. Hieronder komen

achtereenvolgens de hulp-middelen voor informatie, voor communicatie en

voor mobiliteit aan bod.

3. Informatie-hulpmiddelen

* Niveau-detector

De detector bestaat uit een plat cilindervormig doosje met 2 lange en 2

korte "voelsprieten", dat op de rand van een kopje of iets dergelijks

gehangen kan worden. Wanneer de vloeistof in het kopje de voelsprieten

bereikt, gaat de detector trillen.

* Licht-detector

De detector heeft de vorm van een dikke vulpen. Het trillen van de detector

geeft informatie over licht en donker, ook van lampen en led's.

* Thermometer

De thermometer meet de temperatuur via een vrij lange draad. Hij is

geschikt voor temperaturen van -50 tot +100 graden Celcius op een tiende

graad nauwkeurig. Hij is ook te gebruiken als koortsthermometer. De

temperatuur wordt weergegeven door geluidssignalen en via een kort snoertje

ook door trillingen van een kleine cilinder voor in de hand. Bij 38,5

graden trilt hij eerst 3, daarna 8 en tenslotte 5 keer.

* Wekker

De wekker staat op een plateau, dat via een snoer verbonden is met een plat

doosje onder het kussen. Zodra de wekker afloopt blijft het doosje een

tijdje trillen. Een speciale wekker wordt gebruikt die voldoende beweegt

bij het aflopen en met een punten-indicatie op de cijferplaat.

* Signalering van deurbel, telefoon, babyfoon

Voor signalen in huis. Deze gaan naar een persoonlijke trilontvanger : een

klein trilapparaatje dat in of op de kleding te dragen is. Door middel van

een trilpatroon is te herkennen of het om deurbel, telefoon of babyfoon

gaat. Er zijn geen draden nodig : De signalen gaan via de draden van het

lichtnet naar een centrale. Deze zendt de boodschap via een zendertje naar

de trilontvanger. In plaats van de trilontvanger op de kleding kan tijdens

het slapen ook het trildoosje voor onder het kussen gebruikt worden zoals

bij de wekker.

4. Communicatie-hulpmiddelen

* Rechtstreeks

Als eenvoudige hulpmiddelen voor communicatie bestaan er ondermeer kaartjes

met het alfabet in reli�f of in braille. Geavanceerde apparaten zijn de

Alva Braille Carrier (ABC) en de Dialogos.

De ABC bestaat uit een brailleleesregel met 40 braillecellen plus

brailletoetsenbord aan de ene kant en een zakcomputertje met klein scherm

en toetsenbord aan de andere kant. Er kan tegelijkertijd in braille en in

zwartschrift geschreven worden. Men kan het zakcomputertje zo draaien dat

men tegenover elkaar kan zitten.

De Dialogos bestaat uit een brailleconsole voor hetschrijven en lezen van

braille, een elektronische schrijfmachine voor het schrijven en lezen in

zwartschrift en een cassetterecorder voor het bewaren van teksten. Ook is

voor communicatie via de telefoon een modem ingebouwd met een

trilapparaatje voor de signalering. De Dialogos is niet in Nederland

verkrijgbaar. In Belgi� kan men zich richten tot Data Braille Service (zie

adressenlijst verdelers).

* Telefoon

Men maakt gebruik van de teksttelefoon voor doven en slechthorenden,

waaraan ook een beeldscherm en een toetsenbord verbonden zijn. De getypte

tekst verschijnt groot op het scherm. Voor doofblinden wordt de tekst

omgezet in braille.

De Braillecom is een aangepaste versie van de Visicom teksttelefoon. Daarop

wordt de ABC aangesloten. Het schrijven gaat via de ABC in braille. Het is

mogelijk om automatisch telefoonnummers te draaien.

De Auditerm maakt gebruik van de Auditech teksttelefoon. De opzet is hier

wat anders. Er wordt voor de aansluiting geen gewone teksttelefoon gebruikt

(met beeldscherm en toetsenbord), maar alle elektronica is in een apart

kastje geplaatst. Hierop wordt een computer met leesregel aangesloten,

meestal de Portabraille. Aan de "ziende" kant van de telefoon zijn er 3

mogelijkheden :

* een gewone (druktoets)telefoon; de letters worden dan gevormd m.b.v. de

cijfertoetsen in combinatie met de * en # toetsen. Om dit te

vergemakkelijken bestaan er sjablonen met letters die over de

telefoontoetsen kunnen gelegd worden.

* een speciaal draagbaar toetsenbordje, de TeleToets, waarmee sneller

tekst is in te voeren. Er kan geen tekst mee ontvangen worden.

* een volledige teksttelefoon. Nu kan ook tekst ontvangen worden. De

eerste twee mogelijkheden zijn alleen geschikt als de doofblinde kan

praten.

5. Mobiliteits-hulpmiddelen

Er zijn twee manieren, waarbij tijdens het lopen met een stok informatie

over obstakels omgezet wordt in akoestisch signalen, maar het is ook

mogelijk om deze in trillingen weer te geven.

Bij de Scanmaster wordt een bril gedragen met 2 detectoren aan de

zijkant van de bril. Via een snoer is de bril met de stok verbonden,

waarbij de informatie via trillingen aan de hand wordt doorgegeven.

Bij de Nurion Laser Cane is geen bril, maar worden vanuit de stok 3

laserstralen uitgezonden. Twee trilstiften op de stok geven aan de hand van

teruggekaatste stralen informatie over obstakels. Deze stok is nog niet in

Nederland of Belgi� verkrijgbaar.

6. Adressen

Voor alle informatie over doofblindheid bestaat in Nederland een landelijk

co�rdinatiepunt :

Stichting Doofblinden,

Professor Bronkhorstlaan 10,

NL - 3723 MB Bilthoven

Telefoon : +(31) 30 25 06 04

Teksttelefoon : +(31) 30 29 18 84

De eenvoudige hulpmiddelen zijn aanwezig op alle regionale instellingen

voor slechtzienden en blinden. Alle hulpmiddelen zijn aanwezig bij :

Centrum Bartimeus - Informatiecentrum

Utrechtseweg 84

NL - 3700 BA Zeist

Telefoon : +(31) 30 82 255

De hulpmiddelen kunnen geleverd worden door :

HBS Stichting Hulpmiddelenvoorziening voor blinden en slechtzienden

Savannahweg 45

NL - 3542 AW  Utrecht

Telefoon : +(31) 30 41 21 22

In Belgi� kan men zich richten tot :

Voor Vlaanderen :

De verwantenvereniging Anna Temmerman

p.a. Koninklijk Instituut Spermalie

Snaggaardstraat 9

B - 8000 Brugge

Tel. : +(32) 50 34 03 41

Voor Walloni� : De heer Mathieu

p.a. Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA)

Steenweg op Waterloo 1508

B - 1180 Brussel

Tel. : +(32) 2 374 90 90

������������������������������������������������������������������������������������������������������܀