-p23-

BRAILLEDRUKKERS

INDEX EVEREST-S

S

ISO 9999 21.09.09

03/93

Enkelzijdige brailleprinter met spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Om de gebruiker te leiden beschikt het toestel over een reeks vooraf

ingesproken boodschappen. Bij aankoop kan gekozen worden uit ��n van de

volgende talen : Nederlands, Frans, Engels, Duits, Zweeds en Noors.

* De druksnelheid bedraagt 50 brailletekens per seconde.

* Er kunnen maximaal 42 brailletekens per lijn afgedrukt worden.

* Het toestel beschikt over een buffergeheugen van �400.000 tekens.

* Het bedieningspaneel bevindt zich bovenaan de voorzijde en is uitgerust

met merktekens in braille.

* Er wordt gedrukt op losse vellen braillepapier met een maximum breedte

van 297 mm en een maximum lengte van 350 mm. De meeste

braillepapierkwaliteiten kunnen gebruikt worden. Het systeem voor

automatische papiertoevoer kan tot 150 bladen bevatten.

* Er worden maximum 20 brailletabellen meegeleverd. De gebruiker kan zelf

twee bijkomende tabellen defini�ren.

* Een seri�le (RS-232) en een parallelle (Centronics) interface zijn

voorzien.

* Met de multi-kopieerfunktie kan een document tot 999 keer opnieuw

afgedrukt worden.

* Producent: INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY

Hantverksv�gen 20 / box 155

S-954 23 Gammelstad

Tel.: +(46) 920 571 35

Fax: +(46) 920 572 49

* Verdelers: Belgi�: DATA BRAILLE SERVICE / SENSOTEC

Nederland:  STICHTING HBS

* Prijs: Belgi�: 182.000 BEF (jan.'93, excl. B.T.W.)

Nederland: Nog onbekend

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: 563 x 433 x 175 mm

* Gewicht: 11 kg