-P32-

TV-LOEPEN

HORIZON DUO

GB

ISO 9999 21.06.03

03/93

TV-loep met ingebouwde camera en bijhorend leesplateau.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Verkrijgbaar in een monochrome (z/w) en een kleurenuitvoering.

* Beschikbaar met een schermdiagonaal van 30 tot 53 cm.

* Het scherm is niet kantelbaar en staat bovenop de camerabehuizing.

* De camerabehuizing is niet in de hoogte verstelbaar.

* Alle bedieningselementen zijn aan de voorzijde toegankelijk.

* Het toestel beschikt over een apart regelbare horizontale n vertikale

beeldafdekking zodat een "venster" kan bekomen worden.

* Invers beeld is mogelijk.

* Kantlijnstoppen in de X-as en rem in de Y-as.

* Een electronisch opgewekte lijn dient voor het onderlijnen van tekst.

* Twee ingangen zijn voorzien voor een video- en een computersignaal (CGA).

Optioneel zijn interfaces beschikbaar voor aansluiting op een PC (EGA of

VGA beeldsignaal) .

* Op de video-ingang kan een tweede camera aangesloten worden.

* Het kleurmodel beschikt over een uitgang voor een tweede scherm.

* Producent: LVA Ltd

24 Regent Street

GB - Nottingham NG1 5DH

Tel.: +(44) 602 47 40 11

Fax: +(44) 602 48 31 27

* Verdelers: Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: 88.000 tot 112.750 BEF BEF (jan.'93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken