-p17-

Vergelijkende test : Mini-brailleleesregels

Paul Snijders Blok   Ton Verhulst

1. Inleiding

Met mini-brailleleesregels worden leesregels bedoeld met minder dan 40

braillecellen. In de afgelopen jaren zijn er meerdere op de markt

verschenen. Dit onder invloed van de toegenomen belangstelling voor het

gebruik van een computer thuis, met name voor schriftelijke communicatie en

het lezen van allerlei informatie. In deze test hebben we ons om die reden

beperkt tot de goedkopere leesregels. Als grens is genomen

10.000 NLG / 200.000 BEF. Sinds 1 oktober 1992 is het in Nederland mogelijk

om een brailleleesregel verstrekt te krijgen voor priv-gebruik met een

maximale waarde van 6.000 NLG. De Portabraille-20, Navigator-20 en BW-

Professional 24 zijn duurder. De Visiobraille en Notex-20 zijn bovendien

niet gekozen, omdat ze in de eerste plaats notitieblok zijn.

In deze test komen de ABT-20, de Braudi en de Minibraille aan bod. De

Braudi neemt een aparte plaats in, omdat het een combinatie is van een

brailleleesregel met 12 cellen en een spraaksynthesizer. In voorkomende

gevallen wordt daarom in de test apart aandacht aan de spraakmogelijkheden

van de Braudi besteed.

In de test zijn voor de overzichtelijkheid alleen de belangrijkste

aspecten weergegeven. Deze keer zijn met name de technische mogelijkheden

vergeleken. In een volgend nummer wordt meer aandacht besteed aan het

gebruik van deze leesregels bij de diverse toepassingen thuis.

2. Algemene gegevens

Voor gebruik met een PC zijn vooral de aansluitingen en de plaatsing van

de leesregel van belang. Het gebruik van een serile poort betekent dat op

de PC een tweede (derde) serile poort nodig is indien men ook een

notitieblok of externe modem wil aansluiten en eventueel een extra printer

of spraaksynthesizer. Een goede plaatsing onder het toetsenbord maakt

makkelijk en snel werken mogelijk. Voor gebruik op andere plaatsen zijn

vooral grootte, gewicht, batterijen en snoeren van belang. Voor gebruik op

schoot is een geringe diepte een voordeel. Als de leesregel op batterijen

kan werken, is men zeer wendbaar in huis, bij studie of in vergaderingen.

Met batterijen kan gemiddeld 6 uur gewerkt worden. De leesregel kan dan

gebruikt worden samen met een draagbare computer of een notitieblok. De

aansluitsnoeren moeten stevig zijn en mogen niet makkelijk losraken.

===========================================================================

TABEL 1: ALGEMENE GEGEVENS

---------------------------------------------------------------------------

ABT-20

Prijs Nederland (excl. 6% BTW): 5.595 NLG

Prijs Belgi (excl. BTW): 110.000 BEF

Verdeler voor Nederland: Alva

Verdeler voor Belgi: Access Systems International

Aantal braillecellen (en statuscellen): 20 (3)

Integratie met spraak [1]: Extern

Bedieningstoetsen: 7 duimtoetsen

Aanraakschakelaars: Ja

Aansluitingen: Parallel [3]

Goede plaatsing: Ja

Afmetingen (b x d x h): 21 x 30 x 3 cm

Gewijcht zonder batterijlader: 1,5 kg

Gewijcht met batterijlader: 2,0 kg

Batterijen: Ja

Degelijke snoeren: Ja

---------------------------------------------------------------------------

BRAUDI

Prijs Nederland (excl. 6% BTW): 5.600 NLG

Prijs Belgi (excl. BTW): 120.000 BEF

Verdeler voor Nederland: Lameris

Verdeler voor Belgi: Data Braille Service

Aantal braillecellen (en statuscellen): 12 (0)

Integratie met spraak [1]: Intern

Bedieningstoetsen: Nee [2]

Aanraakschakelaars: Nee

Aansluitingen: Serieel

Goede plaatsing: Ja/Nee [4]

Afmetingen (b x d x h): 29 x 19 x 4,5 cm

Gewijcht zonder batterijlader: 1,2 kg

Gewijcht met batterijlader: 1,6 kg

Batterijen: Nee

Degelijke snoeren: Ja

---------------------------------------------------------------------------

MINIBRAILLE

Prijs Nederland (excl. 6% BTW): 5.500 NLG

Prijs Belgi (excl. BTW): 109.000 BEF

Verdeler voor Nederland: Tieman

Verdeler voor Belgi: Sensotec

Aantal braillecellen (en statuscellen): 20 (2)

Integratie met spraak [1]: Nee

Bedieningstoetsen: 7 duimtoetsen

Aanraakschakelaars: Nee

Aansluitingen: Serieel

Goede plaatsing: Ja [5]

Afmetingen (b x d x h): 25 x 18 x 3 cm

Gewijcht zonder batterijlader: 1,2 kg

Gewijcht met batterijlader: 1,7 kg

Batterijen: Ja

Degelijke snoeren: Nee [6]

===========================================================================

[1]  De ABT-20 heeft een externe aansluiting voor een spraaksynthesizer.

Momenteel kan alleen de inhoud van het braillevenster uitgesproken worden.

De Braudi heeft een interne spraaksynthesizer (Apollo).

[2]  De bediening van de Braudi gaat via het normale PC-toetsenbord.

[3]  Op de ABT-20 is de parallelle poort doorgelust.

[4]  De nieuwe versie van de Braudi heeft een kleinere hoogte (4,5 cm) dan

de vorige versie, heeft een verzonken volumeknop en kan al iets beter onder

een toetsenbord of PC geplaatst worden. Steunen ontbreken nog.

[5]  Er worden voortaan ook steunen meegeleverd.

[6]  Het snoer naar de PC schiet soms los.

3. Statusinformatie

Op een leesregel worden enkele aparte braillecellen, de statuscellen,

gebruikt om extra informatie over het scherm en over de leesregel weer te

geven.

Juist bij een leesregel met een klein braillevenster van 12 of 20 cellen

is de orintatie op het scherm van groot belang. Men moet dus makkelijk

kunnen weten op welke schermregel en schermkolom het braillevenster zich

bevindt. Hetzelfde geldt voor de positie van de cursor. Ook een geluidje of

boodschap bij het begin van een nieuwe schermregel kan al veel helpen bij

de orintatie.

Ook andere statusinformatie moet makkelijk toegankelijk zijn, zoals

welke softcursor is ingesteld en of er speciale attributen zijn op de

huidige regel.

De Braudi heeft geen statuscellen, maar gebruikt spraak voor het

weergeven van statusinformatie.

===========================================================================

TABEL 2: STATUSINFORMATIE

---------------------------------------------------------------------------

ABT-20

Schermregel: Ja

Schermkolom: Ja

Cursorregel: Ja

Cursorkolom: Ja

Melding van nieuwe regel: Nee

Melding van softcursor: Ja

Melding van attributen: Nee [1]

---------------------------------------------------------------------------

BRAUDI

Schermregel: Ja

Schermkolom: Ja

Cursorregel: Nee

Cursorkolom: Nee

Melding van nieuwe regel: Ja

Melding van softcursor: Nee

Melding van attributen: Nee

---------------------------------------------------------------------------

MINIBRAILLE

Schermregel: Ja

Schermkolom: Ja

Cursorregel: Nee

Cursorkolom: Nee

Melding van nieuwe regel: Nee

Melding van softcursor: Ja

Melding van attributen: Nee

===========================================================================

[1]  Attributen kunnen wel gesignaleerd worden m.b.v. punt 8 van elke

braillecel.

4. Lezen

Het werken met een piepkleine leesregel stelt extra eisen om makkelijk

te kunnen lezen. Voorbeelden zijn woordomslag, schuiven per karakter en het

lezen van kolommen. Woordomslag aan het einde van het braillevenster kan

het lezen van braille aanzienlijk versnellen. Als het braillevenster per

karakter verschoven kan worden in plaats van per venster, dan kan een

interessant stuk tekst precies in beeld gebracht worden. Met name bij

tabellen is het van belang dat bij verticaal lezen het braillevenster in

dezelfde kolom blijft.

Ook belangrijk is dat niet telkens het hele scherm gelezen hoeft te

worden. Dat stelt ook eisen : Het kunnen springen naar een bepaalde

schermregel is handig omdat bij een programma menukeuzen en dergelijke

meestal op een vaste regel staan. Soms staat informatie die bij elkaar

hoort in een window (apart deel van het scherm). Het kunnen lezen van

alleen het window is dan veel sneller en prettiger. Attributen geven vaak

belangrijke woorden aan, meestal door een afwijkende voor- of

achtergrondkleur. Zo kan men snel zien welke woorden bijvoorbeeld

onderstreept of cursief zijn. Ook het kunnen volgen van zo'n attribuut met

een zogenaamde softcursor kan veel zoekwerk schelen.

De Braudi heeft een aparte leesmode. Het toetsenbord is dan gereserveerd

voor de bediening van de Braudi. Zo kan met de cursortoetsen makkelijk per

woord of per regel gelezen worden. Nadeel is dat men te vaak uit de

schrijfmode moet gaan om te lezen. Lastig is verder dat men aan het eind

van een regel niet automatisch verder kan lezen op de volgende regel en dat

de toetsen voor linkshandige braillelezers lastig te bedienen zijn. Bij het

verlaten van de leesmode springt het braillevenster altijd terug naar de

cursorpositie en dat is niet altijd wenselijk.

===========================================================================

TABEL 3: LEZEN

---------------------------------------------------------------------------

ABT-20

Woordomslag: Ja

Schuiven per karakter: Ja

Lezen van kolommen: Ja

Springen naar een schermregel: Ja

Lezen van een window: Nee

Weergave van attributen: Ja

Volgen van de softcursor: Ja

---------------------------------------------------------------------------

BRAUDI

Woordomslag: Nee

Schuiven per karakter: Ja

Lezen van kolommen: Ja

Springen naar een schermregel: Ja

Lezen van een window: Nee

Weergave van attributen: Ja

Volgen van de softcursor: Nee [1]

---------------------------------------------------------------------------

MINIBRAILLE

Woordomslag: Nee

Schuiven per karakter: Ja

Lezen van kolommen: Ja

Springen naar een schermregel: Nee

Lezen van een window: Nee

Weergave van attributen: Ja

Volgen van de softcursor: Ja/Nee [2]

===========================================================================

[1]  Werkt alleen bij een zwarte achtergrond. Er kan niet een welbepaald

attribuut gevolgd worden, maar alleen wat afwijkt van normaal.

[2]  Er kan slechts 1 softcursor per sessie ingesteld worden.

5. Schrijven

Bij het schrijven is het werken met de cursor van groot belang. Vaak

wordt de positie van de cursor aangegeven door de braillepunten 7 en 8. Het

is soms handig als de cursor ook anders weergegeven kan worden, zoals met

alle 8 punten.

Het braillevenster kan bij alle apparaten springen naar de plaats op het

scherm waar de cursor is en ook de cursor volgen. Om makkelijk te kunnen

corrigeren is het noodzakelijk dat de cursor zich kan verplaatsen naar de

schermregel waar het braillevenster op staat (cursor-routing). Nog beter is

het wanneer de cursor m.b.v. een aanraakschakelaar in 1 keer naar de

braillecel gaat, waar een fout is ontdekt. Dat scheelt vele handelingen en

verhoogt het tempo en gebruiksgemak enorm.

Tijdens het schrijven is het een voordeel als de leesregel per karakter

mee kan schuiven. Dan kunnen meteen de laatste paar woorden gecontroleerd

worden.

De Braudi spreekt in de schrijfmode automatisch een nieuwe regel uit.

Dat is zeer handig. Soms is het echter storend en zou het goed zijn indien

de spraak gestopt zou kunnen worden. Ook zou het een belangrijke

verbetering zijn indien de Braudi in sommige situaties tijdens het typen

meteen de letters of woorden zou kunnen uitspreken ter controle.

===========================================================================

TABEL 4: SCHRIJVEN

---------------------------------------------------------------------------

ABT-20

Andere cursorweergave: Ja

Braillevenster naar cursor: Ja

Cursor naar braillevenster: Ja

Cursor naar braillecel: Ja

Schuiven per karakter: Nee

---------------------------------------------------------------------------

BRAUDI

Andere cursorweergave: Nee

Braillevenster naar cursor: Ja

Cursor naar braillevenster: Nee

Cursor naar braillecel: Nee

Schuiven per karakter: Ja

---------------------------------------------------------------------------

MINIBRAILLE

Andere cursorweergave: Ja

Braillevenster naar cursor: Ja

Cursor naar braillevenster: Nee

Cursor naar braillecel: Nee

Schuiven per karakter: Ja

===========================================================================

6. Instellingen

"Voor een eenvoudige bediening is ofwel een eenvoudig ofwel een

intelligent apparaat nodig". Het intelligente blijkt onder meer bij de

mogelijke instellingen. Het is makkelijk wanneer het apparaat voor

uiteenlopende programma's en situaties verschillende instellingen heeft,

zoals diverse softcursors (voor het kunnen volgen van een attribuut),

markeringen (voor het kunnen springen naar een bepaalde regel en kolom) en

windows (voor het kunnen lezen of zoeken binnen een deel van het scherm).

De intelligentie van het apparaat wordt verder bepaald doordat een

aantal handelingen geautomatiseerd zijn. Met name het automatisch melden

van boodschappen en van veranderingen op het scherm is een belangrijke

eigenschap. Beter is het nog wanneer aan zulke gebeurtenissen bepaalde

acties gekoppeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het springen naar een

bepaalde positie of het voorlezen van een window.

Instellingen kunnen gewijzigd worden via een menu of rechtstreeks via

functietoetsen. Een makkelijk menu met veel keuzen is van belang.

Ook kan in een keer een hele set instellingen gewijzigd worden. Zo'n set

wordt een masker of profiel genoemd. Een profiel moet automatisch geladen

kunnen worden bij het starten van een nieuw programma. Ook binnen het

programma moet het mogelijk zijn van profiel te wisselen. Zeker bij

ingewikkelde profielen is het nodig dat deze door de verdeler meegeleverd

worden voor de gangbare programma's. Nog beter is het wanneer men ze ook

vrij eenvoudig zelf kan maken of wijzigen.

Bij de Braudi kunnen ondermeer de toonhoogte, het tempo en de taal

ingesteld worden. En taal wordt standaard meegeleverd. Bijkomende talen

(maximum 3) zijn optioneel verkrijgbaar.

===========================================================================

TABEL 5: INSTELLINGEN

---------------------------------------------------------------------------

ABT-20

Softcursors: Ja

Markeringen: Nee

Windows: Nee

Automatische melding: Nee

Acties bij verandering: Nee

Uitgebreid menu: Ja

Profielen laden: Ja

Profielen wisselen: Nee

Profielen meegeleverd: Nee

Profielen zelf te maken: Ja

---------------------------------------------------------------------------

BRAUDI

Softcursors: Nee

Markeringen: Nee

Windows: Nee

Automatische melding: Nee

Acties bij verandering: Nee

Uitgebreid menu: Nee

Profielen laden: Nee

Profielen wisselen: Nee

Profielen meegeleverd: Nee

Profielen zelf te maken: Nee

---------------------------------------------------------------------------

MINIBRAILLE

Softcursors: Nee

Markeringen: Nee

Windows: Ja/Nee [1]

Automatische melding: Nee

Acties bij verandering: Nee

Uitgebreid menu: Nee

Profielen laden: Ja/Nee [2]

Profielen wisselen: Nee

Profielen meegeleverd: Enkele

Profielen zelf te maken: Ja

===========================================================================

[1]  Er is slechts 1 window mogelijk.

[2]  De profielen bevatten weinig instellingen.

7. Service

Zeker bij apparaten voor thuisgebruik met veel onervaren gebruikers is

een goede opleiding van belang. Dit betekent een uitgebreide handleiding,

niet alleen in zwartschrift en op diskette, maar ook in braille of op

geluidscassette. Omdat een opleiding zelf betaald moet worden is een

zelfstudiecursus een groot voordeel. Een on-line helpfunctie voor bediening

en instellingen is zeker in het begin onmisbaar.

Het installeren zal men meestal zelf moeten doen, zodat de installatie-

procedure heel eenvoudig moet zijn. Een goede telefonische ondersteuning is

belangrijk, met name bij weinig opleidingsmogelijkheden en bij apparaten

met kinderziektes. Hetzelfde geldt voor het gratis nasturen van nieuwe

versies van de software. Omdat men na een poosje nogal afhankelijk kan

worden van het apparaat, is een goede regeling voor onderhoud en reparatie

van zeer groot belang.

===========================================================================

TABEL 6: SERVICE

---------------------------------------------------------------------------

ABT-20

Duidelijke handleiding: Nee

Handleiding in braille of op cassette: Ja

Zelfstudiecursus: Nee

Opleiding (per dag, excl. B.T.W.): 750 NLG

Ingebouwde helpfunctie: Ja

Eenvoudige installatie: Ja

Telefonische ondersteuning: Ja

Gratis updates: Ja

Onderhoud Nederland [4]: Nee

---------------------------------------------------------------------------

BRAUDI

Duidelijke handleiding: Ja/Nee [1]

Handleiding in braille of op cassette: Ja

Zelfstudiecursus: Nee

Opleiding (per dag, excl. B.T.W.): 900 NLG

Ingebouwde helpfunctie: Ja

Eenvoudige installatie: Ja [2]

Telefonische ondersteuning: Ja

Gratis updates: Ja/Nee [3]

Onderhoud Nederland [4]: Nee

---------------------------------------------------------------------------

MINIBRAILLE

Duidelijke handleiding: Nee (Nl)/Ja (B)

Handleiding in braille of op cassette: Nee (Nl)/Ja (B)

Zelfstudiecursus: Nee

Opleiding (per dag, excl. B.T.W.): 750 NLG/15.000 BEF

Ingebouwde helpfunctie: Nee

Eenvoudige installatie: Ja

Telefonische ondersteuning: Ja

Gratis updates: Ja

Onderhoud Nederland [4]: Nee

Onderhoud Belgi (op jaarbasis): 10.900 BEF

===========================================================================

[1]  De handleiding is beknopt. Omdat de mogelijkheden beperkt zijn, is dat

minder een bezwaar.

[2]  Een aantal bestanden wordt helaas naar de root-directory gekopieerd.

[3]  Verbeteringen zijn gratis. Uitbreidingen niet.

[4]  De apparatuur wordt in bruikleen verstrekt. De GMD heeft geen

onderhoudscontract afgesloten op de apparatuur. Reparatie kan pas

plaatsvinden na goedkeuring door de GMD.

8. Conclusies

Van elk apparaat kunnen een aantal sterke punten genoemd worden :

Top-3 van de ABT-20

Cursor-routing

Veel instellingen mogelijk

Goede aansluitmogelijkheden

Top-3 van de Braudi

Integratie van braille en spraak

Makkelijk te leren

Het lezen met spraak

Top-3 van de Minibraille

Prettig formaat

Verschuiven in kleine stapjes

Goede bedieningstoetsen

Welk apparaat het meest geschikt is, wordt natuurlijk bepaald door wat

je ermee wil gaan doen, bijvoorbeeld alleen teksten lezen of ook werken met

allerlei programma's. Een goede indruk kan je krijgen door het aantal maal

ja en nee te tellen voor die aspecten die voor je eigen situatie van belang

zijn.

In het algemeen kan echter gezegd worden dat er aan alle drie de

apparaten nog veel te verbeteren valt. Er staat nog te veel keren "nee" in

de test. Elk apparaat is nog in ontwikkeling en heeft kinderziektes. In de

test is te zien dat de apparaten met name te kort schieten in

schermoverzicht, in intelligentie en in service.

Schermoverzicht :

12 of 20 cellen is bitter weinig. In Nederland zijn de korte leesregels

(ABT-20 en Minibraille) niet ontwikkeld omdat ze geschikt bleken voor

thuisgebruik, maar omdat de GMD een apparaat van maximaal 6.000 NLG voor

vergoeding in aanmerking wilde laten komen. Of men daarmee een

verstandige weg bewandelt, is zeer twijfelachtig.

Intelligentie :

De thuisgebruiker heeft in het algemeen veel minder ervaring met

computers en heeft veel minder mogelijkheden voor het volgen van

cursussen dan een werknemer of een student. De apparatuur moet dus

eenvoudig bediend kunnen worden. Daarvoor heeft men heel eenvoudige

ofwel heel intelligente toestellen nodig. Het verschil is dat eenvoudige

apparaten ook weinig kunnen. De intelligentie moet komen van zeer

geavanceerde software. Hierbij kunnen de leesregels een voorbeeld nemen

aan de huidige geavanceerde spraaksoftware. Het ontwikkelen van zo'n

software kost echter veel tijd en geld.

Service :

De maximum prijs van 6.000 gulden blijkt geen ruimte over te laten voor

een goede handleiding, voldoende opleiding en onderhoud. Het gevaar is

groot dat hierdoor veel apparaten in de kast zullen belanden.

Spraak :

Enige hoop is te putten uit de combinatie van braille en spraak. Met name

voor het lezen van allerlei informatie kan spraak een belangrijke rol

vervullen. De Braudi scoort hierbij het best met zijn ingebouwde

synthesizer. Het werken met applicaties stelt andere eisen. De 3

apparaten kunnen wel samenwerken met een aparte synthesizer plus

spraakprogramma, maar dan is de bediening moeilijk en omslachtig.

Een integratie van braille en spraak is nodig. Grof gezegd zijn momenteel

bij de Braudi spraak en braille wel gentegreerd, maar niet geavanceerd.

Bij de ABT-20 is dit net andersom en de bij Minibraille is geen van beide

het geval. Een extra spraakprogramma biedt daarom nu nog de beste

mogelijkheden. Wat ontwikkeling naar "geavanceerde integratie" betreft

lijkt de ABT-20 het meestbelovend.

Notitieblok :

Het gebruik van een leesregel voor het werken met een braille-notitieblok

stelt minder hoge eisen. Voorwaarde is wel dat de leesregel op batterijen

kan werken zoals de ABT-20 en de Minibraille. Voor de Minibraille zijn er

al enkele werkende combinaties, namelijk met de Brailbloc/Brailscope, de

Memona en de Brail'n Speak.

Toekomst :

Pas over enige tijd kunnen meer definitieve conclusies getrokken worden

over de zin en onzin van mini-leesregels. Voorlopig blijken de mini-

leesregels, behalve voor rechttoe rechtaan lezen, niet adequaat. Dat

momenteel toch mini-leesregels worden aangevraagd of gekocht, heeft veel

te maken met een gebrek aan alternatieven. De toekomst moet uitwijzen of

zeer geavanceerde besturingssoftware het kleine aantal braillecellen

voldoende kan compenseren. Ook kan blijken dat wellicht een beter beleid

van de GMD was geweest om 40-cellige leesregels te verstrekken, die veel

van de bovengenoemde problemen niet kennen en die in de grotere

aantallen voor thuisgebruik, goedkoop kunnen zijn.

9. Oproep

Omdat de apparaten nog maar pas op de markt zijn, kan nog niet veel gezegd

worden over de praktijkervaringen van gebruikers met deze drie apparaten.

In een volgend nummer zullen we verslag doen van onze ervaringen met het

gebruik bij het werken met programma's die gangbaar zijn voor thuis. Ook

houden we ons aanbevolen voor ervaringen van abonnees. Voor reacties en

voor verdere informatie over de apparaten kan men bij de redactie terecht.