-P37-

BRAILLEDRUKKERS

INDEX BASIC BUDGET

S

ISO 9999 21.09.09

06/93

Enkelzijdige brailleprinter voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze printer is een afgeslankte versie van de Index Basic.

* De afdruksnelheid bedraagt 50 brailletekens per seconde.

* Het buffergeheugen van 30 Kbytes groot, kan ongeveer 50 braillepagina's

opslaan.

* De slagkracht van de printkop is instelbaar.

* De papierbreedte moet tussen 210 en 335 mm liggen.

* Het toestel is voorzien van een serile en parallelle poort.

* Er kan enkel zespunts braille gedrukt worden.

* Buiten een door de gebruiker te definiren braillecode zijn volgende

literaire braillecodes ingebouwd : Frans, Zweeds, Engels, Duits,

Portugees, Italiaans en Noordamerikaans.

* Grafisch afdrukken is niet mogelijk.

* Het bedieningspaneel is voorzien van braille-aanduidingen.

* Met de kopieerfunktie kan de gebruiker het aantal gewenste copies

instellen op het bedieningspaneel.

* Producent : INDEX BRAILLE PRINTER COMPANY

Hantverksvgen 20 / Box 155

S - 954 23 Gammelstad

Tel. : +(46) 920 571 35

Fax : +(46) 920 572 49

* Verdelers : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC, SENSOTEC

Nederland : ALVA, TIEMAN, STICHTING HBS

* Prijs : Belgi : Vanaf 135.000 BEF (maart 1993, excl. B.T.W.)

Nederland : 5.495 NLG (maart 1993, excl. B.T.W.)

* Voeding : 220V/50Hz

* Afmetingen : 502 x 297 x 172 mm

* Gewicht : 11,5 kg