-P40-

BRAILLELEESREGELS

BRAILLEX 2D-SCREEN

D

ISO 9999 21.09.12

06/93

Deze leesregel beschikt over 102 achtpunts pizo-elektrische braillecellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De leesregel wordt onder het toetsenbord van de computer geplaatst.

* Horizontaal vr het toetsenbord staan 80 braillecellen opgesteld die

gebruikt worden om de tekst van het scherm af te lezen. De 22 overige

achtpunts cellen staan vertikaal opgesteld aan de linkerkant van het

toetsenbord en worden onder andere gebruikt om per schermlijn de

statusgegevens weer te geven.

* Het toestel heeft een schuin aflopende voorkant waarop zich de

bedieningstoetsen bevinden.

* Zowel de braillecellen die vertikaal staan opgesteld als de horizontale

cellen beschikken over een cursor-routing systeem.

* Zoals de meeste brailleleesregels kan ook dit toestel enkel ASCII

-gegevens weergeven.

* Deze Braillex kan via de meegeleverde interfacekaart aangesloten worden

op iedere IBM-compatibele computer die beschikt over een vrij 8-bit-,

16-bit- of MicroChannel-slot en over een MGA-, CGA-, EGA- of VGA-monitor.

* Producent : F.H. PAPENMEIER GmbH

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620

D - 5840 Schwerte

Tel. : +(49) 2304 89 70

Fax : +(49) 2304 84 07

* Verdelers : Belgi : DATA BRAILLE SERVICE, EDITEC, SENSOTEC

Nederland : Geen verdeler bekend

* Prijs : Vanaf 615.063 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : 110, 220 of 240 V

* Afmetingen : 740 x 310 x 33 mm

* Gewicht : 8,5 kg