-P44-

SPRAAK/BRAILLE KOMBINATIES

BRAILLELINE 44/84

D

ISO 9999 21.XX.XX

06/93

De BrailleLine is een brailleleesregel met pi�zo-elektrische achtpunts

cellen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De leesregel wordt onder het toetsenbord van de PC geplaatst.

* Een AudioBox (bedieningseenheid met ingebouwde spraaksynthesizer van

Votrax) is vereist om de BrailleLine te kunnen gebruiken. Dit toestel

wordt naar keuze links of rechts van de leesregel geplaatst. De Audiobox

bevat een numeriek toetsenbord waarmee de leesregel bediend wordt.

* Vier statuscellen op de leeslijn geven de schermattributen (onderlijning,

invers-video, knipperende tekst,...) en de cursorpositie weer.

* Een cursor-routing systeem is voorzien op de leesregel.

* Er kan gekozen worden tussen weergave in zes- of achtpunts braille.

* Er is een model beschikbaar met 44 cellen en ��n met 84 cellen. Wat de

gebruikersmogelijkheden betreft zijn beide modellen identiek.

* Het toestel is vlot kombineerbaar met andere toestellen uit het gamma van

Frank Audiodata.

* Het toestel kan op elke IBM-compatibele PC aangesloten worden via de

parallelle poort (Centronics) en wordt dus d.m.v. software aangestuurd.

* De nodige batterijen, kabels en software worden meegeleverd.

* Producent : FRANK AUDIODATA

P.O. Box 1161

Kriegstra�e 13-15

D - 6839 Oberhausen - Rheinhausen

Tel. : +(49) 7254 50 50

Fax : +(49) 7254 55 79

* Verdeler : Geen verdeler bekend

* Prijs : BrailleLine 40 : 12.900 DEM

BrailleLine 80 : 19.900 DEM

AudioBox : 4.900 DEM (maart '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : Gegevens ontbreken

* Afmetingen : BrailleLine 40 : 490 x 233 x 30 mm

BrailleLine 80 : 620 x 233 x 30 mm

AudioBox : 240 x 120 x 42 mm

* Gewicht : Gegevens ontbreken