-P50-

TV-LOEPEN

MAGNILINK 309 TAR

S

ISO 9999 21.06.03

06/93

Monochrome TV-leesloep voor de vergroting van teksten of afbeeldingen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Dit toestel is opgebouwd volgens de klassieke opstelling : een leestafel

onderaan; daarboven de CCD-camera en de bedieningsknoppen en daar bovenop

de monitor.

* De 60 Hz kleurenmonitor heeft een schermdiagonaal van 14 inch en biedt

een resolutie van 400 x 500 punten. De monitor kan via een

kantelmechanisme in de gewenste hoek geplaatst worden.

* Al de gangbare funkties voor een TV-loep (invers beeld en instelling van

vergroting, beeldscherpte, helderheid en contrast) zijn uiteraard

aanwezig.

* De vergroting is regelbaar van 7 tot 40 maal.

* Elektronische beeldafdekking en een elektronisch opgewekte referentielijn

behoren tot de mogelijkheden.

* Er zijn twee modes : de fotostand en de leesstand. In de leestand is het

mogelijk de witte kleur van de letters of van de achtergrond te

veranderen in geel, rood, groen, paars, blauw of lichtblauw.

* Snel lezen, zonder dat er nazweem optreedt, is mogelijk.

* De werkhoogte tussen de camera en de leestafel bedraagt 14 cm, wat

schrijven mogelijk maakt.

* Een standaard meegeleverd anti-verblindingsscherm en MagniLink-tafel

vergroten de ergonomie van het toestel.

* Producent : LOW VISION INTERNATIONAL

Verkstadsgatan 5

S - 35246 Vxj

Tel. : +(46) 470 145 90

Fax : +(46) 470 298 01

* Verdelers : Belgi : LVI BELGIE

Nederland : LVI NEDERLAND

* Prijs : Belgi : 127.000 BEF (sept. '92, excl. B.T.W.)

Nederland : 5.184 NLG (april '93, excl. B.T.W.)

* Voeding : 220V/50Hz

* Afmetingen : 600 x 480 x 355 mm

* Gewicht : 25 kg