-p10-

OCR-systemen: Een droom wordt werkelijkheid?

Gerrit Van den Breede

1. Inleiding

Onder OCR-systeem of leesmachine verstaan we een apparaat, een set

van apparaten of software die het een visueel gehandicapte mogelijk

maken gedrukte tekst te lezen. Voorbeelden van het gebruik van

dergelijke systemen zijn: het zelfstandig kunnen lezen van

briefwisseling, bankafschriften en artikels uit tijdschriften. De

ingescande teksten kunnen elektronisch opgeslagen worden zodat zij

later snel terug te vinden zijn.

Zowel slechtziende als niet-ziende personen kunnen door gebruik te

maken van een leesmachine een hogere graad van zelfstandigheid

verwerven. De weergave van de gescande teksten kan gebeuren door middel

van schermvergroting, brailleweergave of spraakweergave. In dit artikel

gaan we trachten u een (beter) inzicht te verschaffen in diverse

aspecten die verband houden met leesmachines. We gaan ervan uit dat de

besproken OCR-systemen zelfstandig te bedienen moeten zijn door visueel

gehandicapten. Deze systemen draaien meestal op een IBM-compatibele PC.

2. Waaruit bestaat een leesmachine ?

2.1. De scanner of beeldaftaster

Dit toestel zorgt ervoor dat de tekst op het blad in een grafisch

computerbestand wordt omgezet. Er wordt als het ware een elektronische

foto van de tekst gemaakt. Scanners zijn beschikbaar in diverse

uitvoeringen. De twee meest gangbare zijn de vlakke glasplaatscanner

(flat-bed) en de handscanner.

De glasplaatscanner ziet eruit als een kleine fotokopieermachine.

Men kan de te lezen tekst bovenaan op de glasplaat leggen waarna

gescand kan worden over het gehele blad. Een speciale uitvoering van

een flat-bed scanner is deze met een schuin oplopende zijkant en een

glasplaat die tot tegen deze schuine kant komt (book-edge) waardoor

boeken beter tot in de plooi kunnen gescand worden. Een interessante

optie voor een flat-bed scanner kan een automatisch dokumententoevoer-

mechanisme (sheet-feeder) zijn. Hiermee kunnen tot ongeveer 50 losse

bladen automatisch gescand worden zonder tussenkomst van de gebruiker.

De handscanner wordt hoofdzakelijk gebruikt bij draagbare

leessystemen. Er kan echter meestal maar over een beperkt deel van het

blad gescand worden zodat meerdere scanpassages per blad nodig zijn.

Bovendien dient de gebruiker de handscanner met zeer gelijkmatige

snelheid over het blad te bewegen. Er bestaan ook handscanners die

elektrisch aangedreven worden en zelf over het papier bewegen. Een

andere variant is een model waarvan de scanbreedte overeen komt met

deze van een A4-papier. Deze scanner, die eigenlijk een groot

uitgevallen handscanner is, kan in een frame geplaatst worden. Het blad

wordt dan door de scanner getrokken.

Naast deze twee scannertypes zijn er nog de doorvoer- of gleuf-

scanner (edge-feed) en de overhead scanner.

De doorvoerscanner heeft de grootte van een flat-bed scanner en

beschikt over een gleuf ter breedte van een A4 blad. Het te scannen

blad wordt door deze opening geleid terwijl er gescand wordt.

De overhead scanner of retro-scanner beschikt over een camera die op

een vaste afstand boven een leesplateau opgesteld is. Dit type scanner

is echter gevoelig voor zijdelingse lichtinval die de kwaliteit van het

beeld negatief kan be�nvloeden en wordt dan ook zeer weinig gebruikt.

2.2. Het OCR gedeelte of het tekstherkenningsgedeelte

Dit gedeelte bestaat in essentie uit een intelligent

computerprogramma dat het grafisch bestand, afkomstig van de scanner,

uitpluist en hierin op zoek gaat naar letters, om als eindresultaat een

tekstbestand te genereren. Het OCR-programma kan zich op verschillende

manieren manifesteren. Het kan in een elektronisch geheugen opgeslagen

zitten (bv. PC-insteekkaart) of het kan gewoon op de harde schijf van

een PC ge�nstalleerd worden naast andere toepassingsprogramma's. Enkele

bekende voorbeelden van OCR-software zijn OmniPage, WordScan en

Recognita.

Het OCR-gedeelte is het hart van iedere leesmachine. De kwaliteit

van het uiteindelijke tekstbestand is grotendeels afhankelijk van dit

OCR-gedeelte. Op dit terrein werd de laatste 3 � 4 jaren een enorme

vooruitgang geboekt.

2.3. De interface voor de visueel gehandicapte

Dit is een programma dat ervoor zorgt dat er een makkelijke

bediening kan plaatsvinden. Het zorgt voor een tekst- en

regelori�ntatie. Voor schermvergroting, spraak- of brailleweergave is

meestal een extra programma vereist. Zonder dergelijke programma�s is

een leesmachine niet of z��r lastig zelfstandig te bedienen door een

visueel gehandicapte. Deze interfaceprogrammatuur is te beschouwen als

een buffer tussen het grafisch opgebouwde of lastig bedienbare

menuscherm van de oorspronkelijke OCR-software en de eenvoudige,

rechtlijnige dialoog met de slechtziende en blinde gebruiker.

3. Enkele belangrijke begrippen

3.1. Resolutie

Deze wordt uitgedrukt in dots per inch (dpi). Het getal geeft de

fijnheidsgraad aan waarmee gescand wordt. Bijvoorbeeld: 300 dpi

betekent dat de scanner 300 puntjes per 25,4 mm (1 inch) kan

onderscheiden. Om hele kleine lettertjes te kunnen herkennen is een

resolutie van 400 dpi vereist, maar in de meeste gevallen zal 300 dpi

volstaan.

3.2. Spellingscontrole

Om de gescande tekst te controleren is het aangewezen de ingebouwde

spellingscontrole van het OCR-systeem te gebruiken i.p.v. deze van uw

standaard tekstverwerker. De ingebouwde spellingscontrole beschikt over

geoptimaliseerde controle-algoritmes voor het vinden van typische

herkenningsfouten zoals bv. het lezen van de letter "m" als "in".

4. Verschillen van aangepaste OCR systemen voor visueel gehandicapten

t.o.v. standaard OCR systemen

Opdat een visueel gehandicapte zelfstandig met een leessysteem zou

kunnen werken, dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn:

- Het systeem moet zodanig aangepast zijn dat spraak- en/of

brailleweergave mogelijk zijn. Schermvergroting kan onafhankelijk

van het gekozen OCR-systeem toegepast worden. De vergrotingssoftware

dient echter de cursor van het OCR-systeem goed te volgen.

- Het systeem moet voldoende intelligent kunnen omgaan met

verschillende lettertypes en soorten papier. Dit betekent dat een

zo groot mogelijk aantal lettertypes automatisch en met voldoende

accuraatheid dienen herkend te worden.

- Hoe reageert de OCR-software indien een pagina ondersteboven wordt

aangeboden? Ideaal is dat de tekst gewoon herkend kan worden zonder

dat de gebruiker nog dient tussen te komen om de pagina juist te

positioneren. Een minimum vereiste lijkt ons dat tenminste snel

aangegeven wordt dat de tekst ondersteboven ligt.

- Een nuttige voorziening is ook de herkenning van kolommen, van de

tekstrichting (portrait/landscape) en van zones waar grafische

gegevens staan.

- Automatische contrastinstelling is gewenst.

- De mogelijkheid om bestanden die afkomstig zijn van een faxkaart te

importeren zodat faxboodschappen, indien zij niet opgesteld zijn in

handschrift, kunnen gelezen worden.

5. Twee belangrijke categorie�n leesmachines

5.1. Zelfstandige leesmachines

Tot voor kort bestonden deze leesmachines meestal uit een draagbare

eenheid met ingebouwde spraakweergave waarop een scanner kan

aangesloten worden. Dit kan naar keuze een handscanner of een flat-bed

scanner zijn. Een numeriek toetsenbordje met enkele bijkomende

functietoetsen is verbonden met de draagbare eenheid om het geheel te

besturen (Kurzweil Personal Reader).

Tegenwoordig zijn er ook draagbare eenheden verkrijgbaar die eruit

zien als een gewone scanner maar die eigenlijk een complete leesmachine

zijn met ingebouwd spraaksysteem (Kurzweil Reading Edge, Text Reader

320 en Lector).

5.2. Leesmachines op PC-basis

De meerderheid van deze leessystemen bestaat uit een beeldaftaster

(scanner), een elektronische insteekkaart voor de PC en bijhorende

software. De hedendaagse trend bestaat erin om de combinatie van hard-

en software die vereist is om aan tekstherkenning te doen, te vervangen

door een zuiver softwarematige oplossing. Deze trend is hoofdzakelijk

te verklaren door het feit dat krachtige computers (minimaal een snelle

386SX) betaalbaar worden. De noodzaak om het rekenintensieve

tekstherkenningsgedeelte op een aparte kaart uit te voeren neemt

hierdoor af. Met een 100% softwarematig systeem kan men bovendien zeer

eenvoudig overschakelen naar een nieuwe verbeterde versie. Momenteel

zijn ons nog maar een paar softwarematige systemen bekend, nl. de

Arkenstone Open Book Unbound en het Oscar-systeem. Er worden goede

inspanningen gedaan om deze systemen van een interface voor visueel

gehandicapten te voorzien, zoals u in het testverslag kan lezen.

6. Mogelijkheden en beperkingen

De meerderheid van de hedendaagse herkenningssoftware werkt in

omnifont volgens het principe van patroonherkenning. Dit betekent in

praktijk dat verschillende lettertypes (fonts) automatisch kunnen

herkend worden en een aanleerfase niet meer noodzakelijk is. Enkele

jaren terug was patroonherkenning nog niet zo ver ontwikkeld en maakte

men gebruik van matrixherkenning. Deze techniek vereiste dat de

gebruiker bij elk nieuw lettertype samen met het programma een

aanleerfase doorliep opdat tekstherkenning zou kunnen plaatsvinden. Het

is duidelijk dat dit zeer omslachtig is en niet geschikt voor een

blinde of slechtziende die zelfstandig teksten wil scannen.

Sommige omnifont leessystemen hebben bovendien de mogelijkheid om

bijkomende tekens aan te leren. De meeste leessystemen zijn van

oorsprong Amerikaans met als gevolg dat het niet vanzelfsprekend is dat

accenttekens herkend worden. De Europese versies van de leessystemen

dienen aangepast te zijn voor het herkennen van accenttekens en andere

taalspecifieke tekens die in het Frans, Zweeds, Grieks,... voorkomen

(�, �, �, �, o, �, �, �,...).

Met leesmachines kunnen nog geen handgeschreven teksten herkend

worden. Heel kleine en heel grote gedrukte tekens leveren ook problemen

op en zijn dikwijls niet betrouwbaar te verwerken. Een andere beperking

is het feit dat geen foto's herkend kunnen worden. Men kan ze wel

scannen en als grafisch bestand bewaren.

7. Hoeveel tijd vraagt het om een blad te scannen ?

Dit hangt af van de snelheid van de PC, de snelheid van de OCR-kaart

en de complexiteit van het document: hoeveelheid tekst, aantal kolommen

en aantal verschillende lettertypes en -groottes. Een donkere of

gekleurde achtergrond, onderbroken of overlappende letters of een

verkeerd ingesteld contrast kunnen aanleiding geven tot een langere

verwerkingsduur en meer fouten.

Om u toch een idee te geven van de te verwachten tijdsduur bij het

automatisch lezen van ��n pagina tekst van goede kwaliteit kunnen we

spreken over 0,5 tot 5 minuten tussen het moment dat de scanner start

en het verschijnen van de volledige herkende tekst.

8. De toekomst

Op het gebied van leesmachines die gebaseerd zijn op desktop PC

modellen, zien we dat een toenemend aantal producenten de

hardwarematige systemen met OCR-insteekkaarten vervangt door zuiver

softwarematige systemen.

Op het gebied van draagbare systemen zien we op dit moment twee

belangrijke trends:

- De standaard draagbare PC (laptop), uitgerust met een softwarematig

tekstherkenningssysteem en een weergave met spraak. Brailleweergave

is eveneens mogelijk, maar een spraaksynthesizer is veel lichter en

goedkoper. De PC-laptop moet een krachtige processor (minstens een

snelle 386DX) en voldoende geheugen bezitten. De scanner kan dan

bijvoorbeeld via een SCSI-adapter op de parallelle poort van de PC

aangesloten worden. Buiten het voordeel dat men een standaard PC

gebruikt, kan een dergelijk OCR-systeem zeer compact gehouden worden

indien men een handscanner gebruikt.

- De flat-bed scanner met ge�ntegreerde PC en software voor de tekst-

herkenning en met een ingebouwd spraaksysteem. Een voorbeeld hiervan

is de Kurzweil Reading Edge. Voordelen van een dergelijk systeem

zijn dat het scannen zeer eenvoudig is en dat makkelijker een

motivatie voor terugbetaling opgesteld kan worden.

9. Bibliografie:

- PC Magazine, UK edition, October 1992, p. 282-300

- Infovisie Magazine jg. 2, nr. 1, mei 1987, p. 14-17

- Infovisie Magazine jg. 4, nr. 2, juni 1990, p. 12-16

- ECART 2 Proceedings, May 26-28, 1993, Stockholm, Sweden, p. 27.3