-p15-

Vergelijkende test: Softwarematige OCR-systemen

Paul Snijders Blok

Peter Melman

Inleiding

OCR-systemen mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen.

Nadat deze apparatuur de laatste vijf jaar zijn grote nut heeft bewezen

op werkplekken, scholen en blindenbibliotheken, lijkt de tijd nu rijp

voor priv�-gebruik: een eigen OCR-systeem voor het lezen van boeken,

tijdschriften en post. Eerder in dit nummer worden algemene kenmerken

van OCR-systemen en bijbehorende begrippen besproken.

In dit artikel worden twee softwarematige OCR-systemen beoordeeld,

die recent op de markt gekomen zijn. Extra interessant aan deze

pakketten is de lage prijs, die de mogelijkheid voor thuisgebruik een

stuk dichterbij brengt.

Na de verantwoording van de testmethode worden de drie hoofdstappen

achtereenvolgens beschreven: het scannen, het herkennen en het lezen.

Kern van het artikel is de beoordeling van de prestaties wat betreft

snelheid en nauwkeurigheid. Tot slot wordt het gebruiksgemak vergeleken

en worden enkele conclusies getrokken.

Verantwoording

Bij de selectie hebben we ons beperkt tot de OCR-systemen die

verkrijgbaar zijn in Belgi� en Nederland en bovendien tot die pakketten

die een speciale interface hebben voor slechtziende of blinde mensen.

In de test zijn zeven OCR-systemen vergeleken. Hierbij zijn vijf

hardwarematige (waarbij de tekstherkenning gebeurt op een insteekkaart

met eigen processor en geheugen) en twee softwarematige (die gebruik

maken van de processor en het interne geheugen van de PC). De

hardwarematige zijn de Oscar versie 2.1 van TSI, de PC-KPR 35 en 45 van

Kurzweil en de Open Book HOT en 600 van Arkenstone.

De softwarematige OCR-systemen zijn de Oscar versie 3 van TSI en de

Open Book Unbound van Arkenstone. Vanwege de omvang komen in dit

artikel alleen de softwarematige pakketten aan bod. Ze zullen voor het

gemak de Arkenstone en de Oscar genoemd worden. In een volgend nummer

zal verslag gedaan worden van de hardwarepakketten.

Bij de softwarematige pakketten spelen het type processor en de

hoeveelheid intern geheugen de grootste rol bij de snelheid van

herkennen. Bij het testen is gebruik gemaakt van een computer met de

door de leverancier opgegeven minimale vereisten. Voor beide systemen

is dat een PC met een 80386 25 Mhz processor en 4 Mb intern geheugen.

Hierbij was 3 Mb ingericht als extended memory. Op de harde schijf was

minimaal 9 Mb vrij.

Op beide computers was via een SCSI-interface een HP ScanJet IIp

aangesloten als scanner. Deze heeft een maximale resolutie van 300 dpi.

Bij de Arkenstone was de scanner aangesloten via de standaard HP

interface. De Oscar software draaide op een draagbare computer, waarbij

de scanner op de parallelle poort was aangesloten via een Trantor Mini

SCSI-adapter.

Bij de test zijn negen testdocumenten gebruikt. Vier documenten

hebben we zelf vervaardigd. Vijf documenten waren bestaande teksten.

Deze zijn geselecteerd op representativiteit en op zo divers mogelijke

aspecten voor de herkenning.

De instellingen voor het scannen en herkennen zijn zoveel mogelijk

op automatisch gezet, omdat deze voor blinde en slechtziende gebruikers

niet of nauwelijks te controleren zijn.

Algemene kenmerken

De Arkenstone Open Book Unbound is gebaseerd op het standaard OCR-

pakket WordScan. Dit programma werkt onder MS-Windows. Unbound is dus

eigenlijk een interface voor visueel gehandicapten. Heel opmerkelijk is

dat bij het gebruik van de Arkenstone geen tekst-naar-spraak programma

nodig is, maar dat het programma rechtstreeks een synthesizer kan

aansturen. De Arkenstone Unbound wordt ook uitgebracht als compleet

systeem inclusief PC met ingebouwde (Engelse) spraak en audioversterker

en met een klein toetsenbordje.

De Oscar versie 3 is gebaseerd op het reguliere pakket OmniPage.

Hierbij is geen MS Windows nodig. Oscar is dan ook alleen een interface

rondom OmniPage. Heel prettig is dat de interface vrijwel identiek is

aan de vorige versie van Oscar die op een heel ander pakket (TrueScan)

gebaseerd was. Om met Oscar via een spraak- (of braille-aanpassing) te

werken is een extra schermuitleesprogramma nodig. Bij gebruik van een

door Oscar ondersteund schermuitleesprogramma hoeven alleen de

bedieningstoetsen van Oscar gebruikt te worden om de menu's en teksten

te volgen in spraak, braille of vergroting.

In volgende tabel zijn de belangrijkste kenmerken weergegeven.

======================================================================

ALGEMENE KENMERKEN

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE

* Versie: Unbound

* Nederland [1]

Prijs HP ScanJet IIp scanner: 2.100 NLG

Prijs OCR-software: �700 NLG

Prijs Sheet-feeder: �2.000 NLG

Verdelers: HBS, Alva, CIG, Jonker

* Belgi� [1]

Prijs HP ScanJet IIp scanner + OCR-software: 120.000 BEF

Prijs Sheet-feeder: Niet gekend

Verdelers: Access Systems International

* Ondersteunde scanners [2]: HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIc,

Panasonic 505, Panasonic 506, Panasonic 307

* Ondersteunde vergrotingssystemen [2]: ZoomText, LP-DOS

* Ondersteunde tekst-naar-spraaksoftware [2]: Jaws, Vocal Eyes

* Ondersteunde spraaksynthesizers [2]: DECtalk PC, Accent PC,

Apollo II

* Ondersteunde leesregels [2]: ABT

* Ondersteunde applicaties [2] [3]: 57

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

* Versie: 3.0

* Nederland [1]

Prijs HP ScanJet IIp scanner: 2.995 NLG

Prijs OCR-software: 995 NLG

Prijs Sheet-feeder: 3.110 NLG

Verdelers: Lameris

* Belgi� [1]

Prijs HP ScanJet IIp scanner: 37.000 BEF

Prijs OCR-software: 46.082 BEF

Prijs Sheet-feeder: Niet gekend

Verdelers: Brailleliga

* Ondersteunde scanners [2]: HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIc,

HP compatibelen

* Ondersteunde vergrotingssystemen [2]: Vista

* Ondersteunde tekst-naar-spraaksoftware [2]: Vert,

IBM Screen Reader

* Ondersteunde spraaksynthesizers [2]: Afhankelijk van de

spraaksoftware

* Ondersteunde leesregels [2]: Navigator

* Ondersteunde applicaties [2] [3]: 47

======================================================================

[1] Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

[2] In de tabel zijn wat betreft ondersteunde apparaten en software,

alleen diegene opgenomen waarvan de ondersteuning gedocumenteerd

is. In de praktijk zullen ook andere apparaten en software

compatibel kunnen blijken.

[3] De applicaties betreffen met name diverse tekstverwerkers en

spreadsheets, waar conversie naar mogelijk is.

Stap 1: Het scannen

De eerste stap is het scannen van het document door de scanner. Bij

beide pakketten werd dezelfde scanner, de HP ScanJet IIp, gebruikt. De

belangrijkste eigenschappen van deze scanner zijn:

- Flat-bedscanner (minder geschikt voor boeken)

- Resolutie: 300 dpi (voor hele kleine lettertjes is 400 dpi nodig)

- Maximaal A4 (niet geschikt voor folio of grote boeken)

- Kleine afmetingen (prettig voor op bureau of tafel)

- Licht gewicht (makkelijk mee te nemen)

Voor het scannen kunnen een aantal instellingen gemaakt worden om de

kwaliteit of de snelheid van de herkenning zo groot mogelijk te maken.

Deze instellingen kunnen bij alle pakketten tegenwoordig met de hand

ingesteld worden. Met name voor blinde gebruikers is het echter van

belang dat zoveel mogelijk instellingen ook automatisch kunnen

gebeuren. Dit geldt voor de ori�ntatie (of de pagina ondersteboven of

dwars ligt), voor eventuele kolommen (zoals bij een krant), voor het

contrast (met name bij dunne letters of donkere achtergrond) en voor

het teksttype (dot-matrix, getypt of gedrukt)

Het kunnen instellen van marges biedt de mogelijkheid om maar een

deel van een pagina te laten herkennen, bijvoorbeeld bij een

bankafrekening. Dit scheelt niet alleen in snelheid en in schijfruimte,

maar ook in nauwkeurigheid omdat irrelevante tekst en franje weggelaten

wordt. Soms is het gebruik van sjablonen of stickers een alternatief.

Het biedt grote voordelen indien de instellingen niet stuk voor stuk

gewijzigd hoeven te worden maar in ��n keer geladen kunnen worden door

middel van een configuratiebestand. Dit geldt met name voor de niet

automatische instellingen als teksttype en marges, maar ook voor de

automatische. Een handmatige instelling is soms beter indien de

automatische niet optimaal is of tot grote vertraging leidt. Een

configuratiebestand moet makkelijk geladen kunnen worden tussendoor en

ook automatisch bij het opstarten.

======================================================================

SCANNEN

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE

Automatische pagina-ori�ntatie: Ja

Automatische detectie van kolommen: Ja

Automatische contrastregeling: Ja

Automatische teksttype: Nee

Instellen van marges: Ja [2]

Configuratiebestand makkelijk laden: Ja

Configuratiebestand automatisch laden: Ja

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

Automatische pagina-ori�ntatie: Ja / Nee [1]

Automatische detectie van kolommen: Ja

Automatische contrastregeling: Ja

Automatische teksttype: Nee

Instellen van marges: Ja

Configuratiebestand makkelijk laden: Ja

Configuratiebestand automatisch laden: Ja

======================================================================

[1] De automatische ori�ntatie werkt vaak onjuist. Bovendien werd lang

niet altijd gemeld door Oscar dat er problemen waren met de

ori�ntatie. Merkwaardig is trouwens dat de landscape-ori�ntatie

net andersom is dan het officieel hoort.

[2] Met de Arkenstone worden een aantal gangbare marges meegeleverd.

Stap 2: Het herkennen

Na het scannen volgt het echte werk: de tekstherkenning. Hiervan is

weinig te merken. Men kan slechts wachten totdat de eerste tekst

verschijnt. Hoe snel en hoe goed de tekst herkend wordt, komt verderop

aan bod bij de prestaties.

In het geval van een eenvoudige tekst van normale grootte en een

goed contrast, herkennen alle pakketten van tegenwoordig vrijwel alle

tekst. De pakketten verschillen met name in het herkennen van lastige

tekst en speciale omstandigheden. Met welke factoren houden de

pakketten ondermeer rekening ?

Het kunnen instellen van de juiste taal maakt het herkennen van

speciale tekens in die taal beter, evenals het niet herkennen van

verkeerde tekens. Het aantal fouten kan ook verkleind worden indien bij

problemen een woordenboek van de ingestelde taal gebruikt wordt voor

spellingcontrole. Hetzelfde geldt indien een persoonlijke woordenlijst

aangelegd kan worden met probleemwoorden. Tot slot is het prettig

indien niet herkende tekens gemarkeerd kunnen worden zodat ze

makkelijker op te sporen en handmatig te verbeteren zijn.

======================================================================

HERKENNEN

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE

Aantal talen: 6

Ook Nederlands en Frans: Ja

Gebruik van woordenlijst: Nee

Persoonlijke woordenlijst: Nee

Miskleun-markering: Ja

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

Aantal talen: 11

Ook Nederlands en Frans: Ja [1]

Gebruik van woordenlijst: Nee

Persoonlijke woordenlijst: Nee

Miskleun-markering: Ja

======================================================================

[1] Bij Oscar kunnen twee herkenningstalen tegelijk ingesteld worden.

Stap 3: Het Lezen

Alle pakketten hebben ook de mogelijkheid om de herkende tekst

meteen door te lezen. Dit zou ook kunnen door na het herkennen een

tekstverwerkingspakket op te starten, maar dat kost meer tijd en extra

intern geheugen.

In de "document reader" van Arkenstone is het mogelijk om de hele

pagina te laten voorlezen of met kleine of grote stappen verder of

terug te gaan. Standaard is het mogelijk om te verplaatsen per woord,

per regel en per pagina. Een woord kan ook gespeld worden. Eventueel

zijn andere verplaatsingsstappen, zoals per karakter, zin of scherm in

te stellen. Het lezen is uiteraard geheel ingesteld op het gebruik van

een spraaksynthesizer.

De "viewer" van Oscar heeft zelfs nog uitgebreidere mogelijkheden,

zoals een zoekfunctie en het lezen van kolommen. Het lezen bij Oscar is

meer schermgeori�nteerd. Bij gebruik van TSI spraakprodukten kan

rechtstreeks vanuit Oscar de tekst voorgelezen worden per teken, woord,

zin of document.

Bij Oscar is het ook mogelijk om na het herkennen automatisch de

tekst te converteren naar een applicatie en vervolgens deze applicatie

op te starten met de herkende tekst. Dan kan de tekst op die manier

gelezen worden met het eigen schermuitleesprogramma en de eigen

aanpassing.

De Arkenstone heeft een zogenaamde "Quick Speech" mogelijkheid,

waarbij met voorlezen begonnen wordt zodra de eerste regels van de

pagina herkend zijn. Tijdens het lezen gaat het herkennen van de rest

van de pagina verder. Dit is met name handig om snel feedback te hebben

over de inhoud van de tekst of over de juistheid van de scan-

instellingen. Beperkingen zijn, dat bij tekst met meerdere kolommen

alleen de eerste kolom wordt voorgelezen en dat bij een ingewikkelde

tekst regelmatig op verdere herkenning gewacht moet worden.

De extra's

In veel gevallen is het voldoende als het OCR-systeem bovengenoemde

taken goed uitvoert, ofwel gewone teksten betrouwbaar herkent en leest.

Soms zijn er echter speciale situaties. Dan is het prettig als het OCR-

systeem daar een oplossing voor heeft.

Bij het scannen is dat bijvoorbeeld of een hele stapel pagina's in

��n keer gescand kan worden, of tweezijdig bedrukte pagina's (in de

goede volgorde !) gescand kunnen worden en of scannen zonder herkennen

mogelijk is, tot een grafisch formaat. Voor het herkennen is dat

bijvoorbeeld of ook bestaande grafische bestanden (zoals faxbestanden)

herkend kunnen worden.

Bij het lezen gaat het om de mogelijkheid of benadrukte tekst gemeld

kan worden en of de tekst ook rechtstreeks naar een (braille-) printer

of synthesizer gestuurd kan worden. Bij het converteren kan het

makkelijk zijn indien de tekst automatisch geconverteerd kan worden

naar een gewenste applicatie en indien de applicatie ook tussendoor

even opgestart kan worden om het resultaat te bekijken.

======================================================================

EXTRA'S

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE

Scannen van een stapel pagina's: Ja

Scannen van tweezijdig bedrukt: Ja

Scannen tot grafisch bestand: Nee

Herkennen van fax-bestand: Ja

Lezen van benadrukkingen: Ja [3]

Lezen via synthesizer of printer: Nee

Automatisch converteren: Nee

Starten van applicatie: Ja [4]

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

Scannen van een stapel pagina's: Ja

Scannen van tweezijdig bedrukt: Ja

Scannen tot grafisch bestand: Ja [1]

Herkennen van fax-bestand: Ja [2]

Lezen van benadrukkingen: Nee

Lezen via synthesizer of printer: Ja

Automatisch converteren: Ja

Starten van applicatie: Ja [5]

======================================================================

[1] De Oscar heeft zelfs de mogelijkheid om een afbeelding te scannen

in een grafisch formaat dat als braille-afbeelding rechtstreeks

naar de Versapoint of Index Everest brailleprinter gestuurd kan

worden.

[2] Alleen binary TIFF formaat.

[3] Bij de Arkenstone kunnen voor het lezen van vette, onderstreepte

en cursieve tekst aparte stemmen ingesteld worden (stem, tempo,

toonhoogte, enz...). Helaas heeft de Apollo-synthesizer geen

verschillende stemmen.

[4] Een andere applicatie kan opgestart worden onder Windows, echter

niet automatisch.

[5] De applicatie of een batch-bestand kan zelfs automatisch opgestart

worden.

De Prestaties

Elk OCR-systeem is aan de negen testdocumenten onderworpen. De vier

eigen testdocumenten werden afgedrukt op een HP LaserJet III (300 dpi).

De herkende documenten werden als bestand bewaard en geconverteerd naar

WordPerfect 5.1 om zoveel mogelijk opmaak- en attribuutcodes te

bewaren. Een van de 9 documenten was een tabel met cijfers. Deze werd

geconverteerd naar Lotus 1-2-3 formaat (.WK1) en vervolgens ge-

�mporteerd in WordPerfect. Alle bestanden werden vervolgens afgedrukt

op de HP LaserJet III voor een gedetailleerde vergelijking met de

originelen. Voor de prestaties is zowel gekeken naar de benodigde tijd

als naar de nauwkeurigheid.

De tijd:

De totaal benodigde tijd (voordat gelezen kan worden) is een

optelsom van de tijd die nodig is voor het scannen, voor de

tekstherkenning en soms voor een conversie naar ASCII-formaat. Voor de

overzichtelijkheid zijn niet van alle negen testdocumenten de tijden

weergegeven, maar alleen de gemiddelde totale tijd over alle negen

testdocumenten en de totale tijd van een eenvoudige, een middelmatige

en een moeilijke tekst.

======================================================================

TIJD [1]

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE [2]

Gemiddeld: 4'16"

Eenvoudig: 2'18"

Middelmatig: 3'30"

Moeilijk: 7'09"

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

Gemiddeld: 2'06"

Eenvoudig: 1'19"

Middelmatig: 2'05"

Moeilijk: 2'57"

======================================================================

[1] De tijden worden in de tabel weergegeven in minuten en seconden.

[2] De Arkenstone heeft een Quick Speech optie die voor een hele

pagina alleen bruikbaar is bij een tekst zonder kolommen. De tijd

totdat met lezen begonnen wordt ligt dan lager.

Opvallend bij beide softwarepakketten is dat het scannen in korte

stapjes gaat en daarmee veel langer duurt dan in ��n slag van circa 12

seconden. Bij de Oscar duurde het scannen telkens 26 seconden en bij de

Arkenstone varieerde deze tijd zelfs van 34 tot 46 seconden.

De totale tijd is inclusief de tijd die nodig is voor het bepalen

van de pagina-ori�ntatie. Bij Arkenstone bedroeg deze soms meer dan ��n

minuut. Als de ori�ntatie vooraf bekend is, kunnen dus kortere tijden

bereikt worden.

De nauwkeurigheid:

Bij de nauwkeurigheid is allereerst gekeken naar de meest

voorkomende situatie: met alle instellingen zoveel mogelijk automatisch

en met een tekst van normale grootte en lettertype en met een goed

contrast. Bij beide systemen was het percentage fouten dan kleiner dan

0,1%.

Voor het beoordelen van de nauwkeurigheid van de herkenning in

uiteenlopende situaties zijn alle negen documenten in detail vergeleken

met de originelen. Omdat in elk testdocument meerdere aspecten

voorkwamen, worden in onderstaande tabel de prestaties niet per

document, maar per aspect beoordeeld.

Een belangrijke factor voor de herkenning is het contrast van het

origineel. Apart is gekeken naar de resultaten van een tekst met laag

contrast en een dun lettertype.

De lettergrootte varieerde van 4 punts tot 50 punts. Als lettertypes

kwamen ondermeer voor Courier (vaste spati�ring), Times (proportioneel,

met schreef) en Univers (proportioneel, schreefloos). Tekstattributen

zoals onderstreept, vet en cursief geven vaak belangrijke woorden of

zinnen aan. Natuurlijk moet tekst met zo'n attribuut goed herkend

worden, maar ook is beoordeeld of het attribuut bewaard bleef. Beide

scanners hadden geen problemen met kleine hoofdletters.

Ook speciale tekens, zoals voor wiskunde of programmeren, dienen

herkend te worden. Accenttekens, zoals � � � � en � komen vaker voor

dan men denkt, niet alleen in de andere Europese talen, maar ook in het

Nederlands. In ieder geval moet de letter zelf goed herkend worden,

maar ook het accent dient juist te zijn. Voor valuta worden ook aparte

tekens gebruikt, zoals $ en �. Opmerkelijk was dat beide OCR-systemen

veel tekens uit de gewone ASCII-tabel niet herkenden, zoals alle tekens

tot nummer 32 en alle Griekse en buitenlandse tekens (zoals �).

Wat doet het OCR-systeem met afbeeldingen? Het is niet goed als

grafische onderdelen, zoals lijntjes en tekeningen, als tekst herkend

worden. Wel is het een voordeel indien tekst, die gedrukt is op een

gekleurde achtergrond of bovenop een afbeelding, goed herkend wordt.

Tot slot is beoordeeld hoe goed de tekst in een opengeslagen boek

herkend wordt met name vlakbij de rug.

======================================================================

NAUWKEURIGHEID

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE

Fouten bij weinig contrast: 12,6 %

Lettergrootte in punten [1]: 8 tot 40

Lettertypes [2]: -

Herkennen van tekst met attributen: +

Bewaren van attributen: -

Speciale tekens (o.a. wiskunde): �

Accenttekens : juiste letter: �

Accenttekens : juiste accent: �

Valuta-tekens: +

Weglaten van grafische delen: +

Tekst op een gekleurde achtergrond: +

Tekst met afbeelding op de achtergrond: -

Opengeslagen boek: -

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

Fouten bij weinig contrast: 6,2 %

Lettergrootte in punten [1]: 8 tot 50

Lettertypes [2]: +

Herkennen van tekst met attributen: +

Bewaren van attributen: +

Speciale tekens (o.a. wiskunde): +

Accenttekens : juiste letter: +

Accenttekens : juiste accent: �

Valuta-tekens: -

Weglaten van grafische delen: �

Tekst op een gekleurde achtergrond: +

Tekst met afbeelding op de achtergrond: +

Opengeslagen boek: -

======================================================================

Betekenis van de gebruikte symbolen: +: goed, �: matig, -: slecht

[1] Door Arkenstone wordt aan de karakters een maximale lettergrootte

toegekend van 30 punts; door Oscar maximaal 42 punts.

[2] De lettertypes Courier en Univers worden niet herkend.

Kolommen en tabellen:

E�n van de testdocumenten bestond uit veel kolommen met een kleine

tussenruimte. In geval van kolommen als in een krant, moet de tekst in

de goede volgorde achter elkaar gezet kunnen worden (ontkolommen). Bij

een tabel moet het mogelijk zijn om de kolommen netjes naast elkaar te

kunnen bewaren.

======================================================================

KOLOMMEN EN TABELLEN

----------------------------------------------------------------------

ARKENSTONE

Kolommen onder elkaar zetten: +

Kolommen bewaren (tabel) [1]: -

Getallen : punten en komma's [2]: -

Juistheid van getallen [3]: -

----------------------------------------------------------------------

OSCAR

Kolommen onder elkaar zetten: +

Kolommen bewaren (tabel) [1]: -

Getallen : punten en komma's [2]: -

Juistheid van getallen [3]: -

======================================================================

Betekenis van de gebruikte symbolen: +: goed, �: matig, -: slecht

[1] Bij beide OCR-systemen leidde een spatie als scheidingsteken voor

de duizendtallen (hetgeen vaak voorkomt) tot het foutief cre�ren

van een extra kolom. Bij de Oscar werd het grootste deel van de

tabel helemaal niet herkend. De indeling in rijen en kolommen is

volledig verdwenen. Het opvragen van het ".WK1" formaat in

WordPerfect bleek bij de Oscar onmogelijk door een foute

bestandsstructuur.

[2] De Arkenstone geeft de vreemdste resultaten: sommige punten voor

duizendtallen worden spontaan in komma's veranderd; komma's worden

soms in punten veranderd; decimale komma's worden zomaar ��n of

twee plaatsen opgeschoven !  Het spontaan verschijnen van een

guldenteken op de plaats van de decimale komma doet vermoeden dat

er een intelligent (maar verkeerd) algoritme achter alle

transformaties zit.

[3] Bij de Arkenstone doken in ��n getal spontaan twee zevens op. In

de (dubbel omlijnde) onderste rij worden zowel door Arkenstone als

Oscar de (enkele) scheidingslijnen tussen de kolommen plotseling

als cijfers ��n herkend.

Gebruiksgemak

Voor het vergelijken van het gebruiksgemak kunnen we kijken naar de

bediening, de menu's, de hulp en naar de structuur.

Bediening:

De Arkenstone kan volledig bediend worden met een numeriek

toetsenbord. Dit werkt bijzonder makkelijk. Het is zelfs mogelijk

zonder een alfanumeriek toetsenbord te werken door met de

pijltjestoetsen op het numerieke bord tekens in te voeren voor

bijvoorbeeld filenamen, maar dit gaat omslachtig. Een groot toetsenbord

is dus aan te bevelen en op een draagbare computer een extra numeriek

toetsenbordje. De Oscar heeft alleen een paar functietoetsen voor

ondermeer help, hoofdmenu en status. De rest gaat via menu's.

Menu:

Bij de Arkenstone kan alles via menu's ingesteld worden. Er zijn

drie niveaus van bediening instelbaar. Het menu op beginniveau is

eenvoudig. De menu's op tussen- en geavanceerd niveau hebben meer

instelmogelijkheden. Bovendien kan door middel van de beginletters van

de menu-opties versneld gekozen worden.

Ook de Oscar is volledig menugestuurd. Er zijn geen verschillende

bedieningsniveaus. Ook bij de Oscar kunnen de menu-opties niet alleen

door bladeren gekozen worden, maar ook snel met de beginletters. De

weergave van alle beginletters op een rij en de korte teksten maken

bediening met een leesregel makkelijk.

Hulp:

De handleiding wordt bij beide pakketten geleverd in zwartdruk, op

schijf en in braille. De Arkenstone handleiding staat ook op

audiocassette.

Een Help-toets is bij beide pakketten aanwezig, die korte uitleg

geeft over het huidige menu.

De taal van handleiding, help, menu's en foutboodschappen is

allemaal Engels. Zeker bij gebruik van Nederlandse spraak is een

vertaling zeer wenselijk. Bij de Arkenstone kan een aparte taal

ingesteld worden voor het voorlezen van de teksten (Nederlands) en van

de menu's e.d. (Engels). De synthesizer moet dan wel meerdere talen

kunnen bevatten.

De status op kunnen vragen is belangrijk bij dit soort pakketten,

waar veel instellingen mogelijk zijn en waar je soms een poosje moet

wachten op resultaat. De Arkenstone heeft een handige "waar-ben-ik-

toets" die de belangrijkste informatie naar de synthesizer stuurt. Ook

wordt door middel van toontjes en boodschappen gemeld hoever het proces

is gevorderd. Met de "playback-toets" kan men de laatste boodschappen

en stappen terughoren. Dit is zeker als beginner prettig. Helaas werkt

de "playback-toets" niet onder alle omstandigheden. Verder zou het goed

zijn als er een simpele mogelijkheid was om de laatste tekst nog eens

te horen.

De Oscar heeft ook een "status-toets" die de informatie op het

scherm geeft. Jammer is dat de informatie vrij beperkt is en niet

ververst wordt. Op de onderste schermregel verschijnen boodschappen

over de loop van het proces. Deze zijn nogal summier.

Structuur:

De Arkenstone is een gesloten systeem met een heel eigen structuur,

opgebouwd uit categorie�n, documenten en pagina's. Voordeel is dat de

eenvoudige gebruiker geen kennis hoeft te hebben van de structuur of

commando's onder DOS of Windows. Een nadeel is dat er van alles mis kan

gaan, wanneer men wel naar DOS of Windows gaat om de beperkingen van

het gesloten systeem te verminderen. Zelfs het wijzigen van een

bestandsnaam geeft onmiddellijk problemen. Een extra probleem is dat

buiten Arkenstone Unbound de synthesizer niet door het pakket

aangestuurd wordt. Zo gebeurde het enkele keren tijdens de test dat het

systeem vastliep ten gevolge van een fout onder DOS of Windows. De

foutboodschappen verschenen wel op het scherm, maar Arkenstone zweeg in

alle talen.

Oscar is geen gesloten systeem en maakt gebruik van de normale

bestands- en directorystructuur onder DOS. Omdat Oscar tekst-

geori�nteerd is en altijd een schermprogramma vereist, maakt het geen

verschil voor braille, spraak of vergroting of men binnen Oscar werkt

of erbuiten.

Conclusies

OCR-systemen zijn geavanceerde systemen met vele aspecten. Dat maakt

een vergelijking niet makkelijk. Beide pakketten hebben hun sterke

punten:

======================================================================

Top-3 van de Arkenstone Open Book Unbound

-Eenvoudige bediening

-Ge�ntegreerd gebruik van spraak

-Prijs

----------------------------------------------------------------------

Top-3 van de Oscar versie 3

-Snelheid

-Nauwkeurigheid

-Openheid van het systeem

======================================================================

De keuze van een OCR-systeem wordt ook bepaald door de documenten

die herkend moeten worden. Daarnaast hebben ook de hardwarematige OCR-

systemen hun voordelen. Deze komen een volgende keer aan bod.

Wat betreft de (instellings-) mogelijkheden ontlopen de Arkenstone

en Oscar elkaar weinig. De verschillen zitten vooral in de extra

opties.

Bij de prestaties treden wel flinke verschillen op. De Oscar blijkt

in alle gevallen aanzienlijk sneller te zijn. Voor beide systemen

liggen overigens de tijden aan de hoge kant. Een PC met een grotere

snelheid en meer intern geheugen dan wat minimaal vereist is, is sterk

aan te bevelen.

De nauwkeurigheid in het herkennen voor tekst onder optimale

omstandigheden is voor beide systemen goed. Bij de speciale situaties

scoort de Oscar op vrijwel alle fronten beter dan de Arkenstone. Zeer

merkwaardig is dat beide systemen een puinhoop maakten van de testtabel

en dus ongeschikt lijken voor het inlezen van tabellen.

Als we naar het gebruiksgemak kijken, hebben beide systemen in het

algemeen een goede interface. De prijs voor eenvoudigste bediening gaat

naar de Arkenstone, vooral wat betreft bedieningstoetsen en document-

structuur. De transparante structuur en het werken onder MS-Windows

maken van de Arkenstone wel een (bijna) gesloten systeem. De keerzijde

is dan ook dat men vastzit aan de bestaande beperkingen. De Oscar heeft

in dat opzicht meer mogelijkheden.