-p27-

Aan de slag met drie kleine brailleleesregels

Ton Verhulst

In het vorige nummer van dit blad zijn de Braudi (12 cellen plus

spraak), de Minibraille (20 plus 2 cellen) en de ABT 20 (20 plus 3

cellen) met elkaar vergeleken. Om uit te maken welk van de drie voor u

het geschiktst is, werd aangeraden het aantal maal ja en nee te tellen

van de aspecten die voor u relevant zijn. Vooral beginners die

overwegen een leesregel aan te schaffen, kunnen moeite hebben de

consequenties van een bepaald ja of nee in te schatten. Daarom wil ik

proberen om aan de hand van de praktijk n en ander toe te lichten. Ik

koos hiervoor enige toepassingen van WordPerfect 5.1 (dit

tekstverwerkingsprogramma wordt in Belgi en Nederland het meest

gebruikt), de NS-Reisplanner, een schaakprogramma en een spelletje.

Software dus waarmee de gemiddelde thuisgebruiker zal starten.

1. Werken met WordPerfect

1.1. Lezen

* Het lezen van teksten om informatie op te doen, zoals brieven,

notulen, rapporten of nieuws[1], kan ik het snelst door ze me met de

Braudi te laten voorlezen. Het is mogelijk de snelheid te laten

variren. Onbekende woorden, namen en getallen (deze worden cijfer

voor cijfer uitgesproken) kan men ter controle in braille bekijken.

Jammer is dat men na elke 24ste regel van scherm moet wisselen. Men

moet van de lees- naar de schrijfmode, dan drie toetsen <plus-plus-

min> aanslaan en weer terug naar de leesmode. Dit doet afbreuk aan

de concentratie.

Het lezen met de leesregel zonder ondersteuning van spraak is met

Braudi uiterst omslachtig.

* Ook met de Minibraille moet u om de 24 regels van scherm wisselen

met <plus-plus-min>.

De leesregel schuift steeds 20 letters op, zodat woorden en ook

getallen op de meest onverwachte plaatsen worden afgebroken. Dit

remt het tempo.

* De ABT 20 heeft beide bezwaren niet. Als men de cursortoetsen aan de

duimtoetsen koppelt kan men een tekst van begin tot eind zonder

onderbreking lezen. Bovendien kan men de mogelijkheid van

woordomslag benutten. Dan verschijnen er uitsluitend hele woorden en

volledige getallen op de leesregel.

* De ABT 20 en de Minibraille kunnen lege regels automatisch

overslaan. De Braudi kan dat niet.

* De ABT 20 is in staat zelf te waarschuwen als een woord of zin op

een bijzondere wijze (onderstreept, vetgedrukt e.d.) wordt

weergegeven. Dan verschijnt punt 8 bij elke apart weergeven letter.

U kan dan opvragen wat er aan de hand is. De Braudi en de

Minibraille waarschuwen niet!

1.2. Schrijven

* Een goede typist zal bij het schrijven weinig relevante verschillen

tussen de drie leesregels ontdekken. Iemand met minder routine zal

het prettig vinden tikfouten onmiddellijk te herstellen. Hoe meer

tekens hij dan tegelijk ziet, hoe prettiger hij dat zal vinden. De

Minibraille werkt in dit geval het handigst omdat hij in de

zogenaamde stapmode bijna altijd 20 tekens weergeeft. De ABT 20

geeft bij woordomslag minimaal een heel woord weer, terwijl Braudi

gemiddeld het minste aantal tekens laat zien. Helaas kent Braudi

niet de mogelijkheid de getikte letter gelijk uit te spreken of

automatisch het woord uit te spreken zodra een spatie getypt wordt.

* Handig bij de orintatie op het scherm is dat Braudi bijna altijd

een woord of lettergreep uitspreekt als de cursor naar een nieuwe

schermregel springt. Minibraille en ABT 20 doen dat niet, maar op de

statuscellen kan u bij beide goed zien op welke regel van het scherm

en in welk regeldeel u werkt. Wilt u dit bij Braudi weten dan moet u

naar de leesmode, het regelnummer opvragen en terug naar de

schrijfmode gaan. Dit vergt drie aanslagen !

* De Braudi kent maar n manier van cursorweergave: punten 7 en 8. De

Minibraille heeft drie en De ABT 20 zelfs vijf mogelijkheden voor

cursorweergave. Als de cursor alle 8 punten omvat, dan is het van

belang snel te kunnen zien wat er onder de cursor staat. Bij de ABT

20 kan dit met n duimbeweging. Bij de Minibraille moet u vier keer

op een toets drukken of dit bereiken met de toetsen <pijl-terug> en

<pijl-verder>.

* Noch Braudi noch Minibraille waarschuwen als u de toetsen voor

onderstrepen of vetdrukken indrukt. Het is dan ook niet ondenkbaar

dat u bijvoorbeeld een hele passage onderstreept zonder dat te

willen of te ontdekken. U bent daarom genoodzaakt dit van tijd tot

tijd apart bewust op te vragen. Bij Minibraille kost u dat vier

toetsaanslagen. Bij de Braudi moet u naar de leesmode, een aantal

malen de <a>-toets aanslaan en teruggaan naar schrijfmode. De ABT 20

kan daarentegen wel zelf waarschuwen. Als plotseling punt 8

verschijnt is er iets aan de hand. U kan dan gericht actie

ondernemen.

1.3. Corrigeren/tekstverwerken

* De grootste verdienste van een PC is wellicht gemakkelijk en

onzichtbaar tikfouten te kunnen verbeteren en letters, woorden of

hele zinnen te kunnen schrappen of toevoegen. Als u iets in een

tekst wilt veranderen dan moet u altijd eerst de cursor "ophalen".

* Dit "ophalen" gaat verreweg het gemakkelijkst en het snelst met de

ABT 20. U drukt eenvoudig op de aanraakcursor boven de plaats waar u

wilt verbeteren en de cursor komt eraan.

* Bij de Minibraille moet u op de statuscellen nagaan in welke

schermregel en in welk regeldeel u wilt veranderen. Vervolgens moet

u op een pijltoets drukken, zodat de leesregel naar de cursor

springt. Dan moet u op de statuscellen kijken of u terug of verder

moet en met de pijltoetsen naar goede schermregel gaan. Tenslotte

moet u met de pijltoetsen de cursor naar de goede kolom brengen.

* Bij de Braudi moet u de regel die de fout bevat laten voorlezen, de

tekst onthouden, naar de schrijfmode gaan, net zo lang op de

pijltoets drukken tot u de goede regel gevonden heeft en dan met

pijltoetsen de juiste kolom opzoeken.

1.4. Het zoeken in een "bestandenlijst"

* WP geeft de inhoud van een directory of diskette weer in twee

kolommen. De namen van de bestanden staan alfabetisch; achter elke

naam staat een getal dat de grootte aangeeft, de datum en de tijd

van verwerking. Al met al heel wat letters en cijfers !  Ondermeer

met de pijltjestoetsen kan u in zo'n lijst zoeken.

* De Minibraille en de ABT 20 leveren bij het zoeken geen problemen

op. Met <pijl rechts>-toets springen ze keurig mee naar de volgende

kolom. Met de duimtoetsen kan u eveneens door de lijst lopen.

* De Braudi is in de schrijfmode aan de cursor gekoppeld. Dit heeft

tot gevolg dat slechts de eerste 2 tekens van de rechter kolom op de

leesregel kunnen staan. Daar een naam van een document uit 11 (8

plus 3) tekens kan bestaan, is dit erg weinig. De stem spreekt wel

de hele regel uit, maar door de vele getallen, die in losse cijfers

worden voorgelezen, vraagt het veel concentratie te begrijpen wat

hij zegt. In de leesstand kan de leesregel wel precies op de rechter

kolom worden gezet, maar de stem leest ook nu steeds de hele regel

uit en als de goede naam gevonden is, moet u de naam van de linker

kolom onthouden, teruggaan naar de schrijfmode, met de <pijl

omlaag>-toets naar die naam zoeken en met de <pijl rechts>-toets de

rechter kolom opzoeken.

1.5. Andere menu's

* Hier staan vaak een rij getallen (1 2 3 enz.) links onder elkaar en

achter elk getal de naam van een programma. De cursor staat achter

"uw keuze".

* Als de lijst uit n kolom bestaat en als de namen meer dan 20

tekens  omvatten dan zoekt u met de Braudi het snelst. De werkwijze

is als volgt: ga naar de leesmode, zoek de goede naam (dit gaat

snel), ga naar de schrijfmode en tik het bijbehorend getal in.

* Met Minibraille en ABT 20 moet u om de hele naam te lezen steeds met

de leesregel van links naar rechts, hetgeen veel tijd vergt. De

eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat men na een paar keer weet

welk nummer een bepaald programma heeft, zodat men eigenlijk maar

zelden moet zoeken. De schade valt dus wel mee.

1.6. De spellingscontrole van WP

* WP kent de mogelijkheid om woorden die niet in zijn woordenlijst

voorkomen, te herkennen en als fout aan te merken. Als u met <CTRL-

F2> dit programma aanzet, zoekt WP in de tekst die op het scherm

staat naar het eerste onbekende woord. De PC stopt vervolgens en

laat dit woord oplichten. Op het onderste deel van het scherm

verschijnen dan woorden die veel op het "foute woord" lijken,

voorzien van een letter. U kan nu uit een menu (regel 24: de cursor

staat daar vast) kiezen tussen de volgende acties: de fout

goedkeuren, het woord zlf verbeteren of het woord vervangen door

een woord uit de lijst.

* Het grootste probleem is te weten te komen welk woord "oplicht". Als

u bij de ABT 20 of de Minibraille de softcursor aanzet, springt de

leesregel er automatisch heen. De ABT 20 kan met punt 8 zelfs gelijk

exact het gezochte woord markeren. Twijfelt u bij de Minibraille,

dan dient u even heen en terug te schakelen naar de attribuutmode.

Dit kost u vier toetsaanslagen. U kan nu door een cijfer in te

toetsen beslissen wat er met het woord dient te gebeuren. Wilt u in

de woordenlijst kijken, dan heeft de ABT 20 het voordeel dat u snel

naar het begin hiervan kan springen. Na uw beslissing gaat WP op

zoek naar het volgende "foute" woord, enz...

* De Braudi heeft de faciliteit van een softcursor niet en officieel

kan hij dan ook niet gebruikt worden voor spellingscontrole.

Officieus kan het (zij het vrij omslachtig) wl !  Indien u, zodra

WP een fout woord vond, op <pijl-rechts> drukt, springt de leesregel

naar het foutieve woord. U kan dit dan verbeteren en verder gaan.

Wilt u het woord ongewijzigd laten, dan moet u na <return> of <F7>

alsnog op <1-negeer> drukken. Wilt u de lijst met alternatieven

lezen, dan dient u heen en terug te schakelen naar de leesmode.

Het oplichtende woord kan u ook vinden door in de leesmode te zoeken

met de <a>-toets, die dan alle woorden na elkaar leest die qua

weergave afwijken. U moet dan wel langs alle vetgedrukte menucijfers

en hopen dat de tekst niet naast het gezochte woord, nog een ander

afwijkend woord bevat.

2. De NS-Reisplanner

De schermen "Hulp", "Instellingen" en "Informatie over faciliteiten"

van een bepaald opgevraagd station, raadpleegt men niet vaak. Dat is

maar goed ook, want hoewel ze met de leesregeltjes te lezen en te

bedienen zijn, is door de onoverzichtelijkheid het werktempo niet hoog.

De drie belangrijkste schermen zijn redelijk vlot toegankelijk. Het

gaat om de schermen:

* Reisgegevens:

De "cursor kan alleen komen op de regels "van:", "naar:" en "tijd:".

De cursor kan niet komen bij de instelling van datum en maand en ook

niet op de menuregel. Rechts op het scherm staat een lijst met namen

van stations.

Voor de ABT 20 en de Minibraille levert dit scherm geen problemen

op. Bij de Braudi moet u na net invullen naar leesmode om de

menuregel te kunnen lezen. Die kan u echter gemakkelijk van buiten

leren. Wilt u de datum veranderen, dan is de werkwijze: naar

leesmode gaan om te kijken hoe de instelling is, naar schrijfmode

gaan om te veranderen, naar leesmode gaan om te controleren of het

nu goed is en terug naar schrijfmode om verder te gaan. Daar de

Braudi bij elke verandering graag de hele regel leest, zegt hij ook

steeds de stationsnaam aan het eind van de regel. Dit is niet

prettig.

* Reisschema:

De cursor staat hier vast op de menuregel. Daar er echter alleen

gelezen hoeft te worden levert dit voor de Braudi geen nadeel op: ga

naar leesmode, zet leesregel op de kolom vertrek- en aankomsttijden

en het scherm is vlot uit te lezen. De Braudi zegt de stations en u

leest de tijden in braille !  Dit gaat zelfs vlotter dan met

Minibraille en ABT 20 omdat nu steeds tussen stations en tijden heen

en weer geschoven moet worden.

* Prijzen:

In principe geldt hier hetzelfde als bij het vorige scherm, maar

omdat de normale- en reductieprijzen meer dan 12 tekens omvatten,

moet u nu ook met de leesregel van Braudi heen en weer. Met de beide

andere toestellen werkt u iets vlotter, omdat de linker kant van het

scherm met wat routine niet meer gelezen hoeft te worden.

3. Schaken met Sargon III [2]

Na het starten van het programma komt ondermeer een kolom op het scherm

waar de zetten zoals e2-e4 ingevuld moeten worden. Op een vaste regel

komen soms boodschappen. Als u achter 1 een zet invult dan antwoordt

Sargon en de cursor springt gelijk naar de volgende regel. U kan dan

achter 2 een zet invullen, enz...

Zowel de Minibraille als de ABT 20 kunnen de cursor van de leesregel

loskoppelen. Als u deze faciliteit benut dan kan u het antwoord van

Sargon lezen; met n duimdruk gaat u naar de volgende regel, waar u uw

volgende zet invult enz... Dit gaat moeiteloos en snel. Het voordeel

van de ABT 20 boven de Minibraille is dat de ABT kan springen naar de

boodschapregel, terwijl u bij de Minibraille de duimtoetsen moet

gebruiken.

Braudi werkt iets moeizamer dan de beide andere, omdat steeds tussen

schrijfmode en leesmode heen en weer geschakeld moet worden om het

antwoord van Sargon te kunnen lezen.

4. Galgje

Voor dit spel zijn vier schermregels (die vrij ver uiteen liggen) van

belang. De regel waar het woord gevormd moet worden, die waar de foute

letters komen, die welke aangeeft hoeveel beurten u nog heeft en

tenslotte de regel die vraagt "volgende letter ?". De cursor staat

altijd op deze laatste.

Als u met de ABT 20 en de Minibraille de van de cursor ontkoppelde

leesregel op de regel zet waar het woord moet worden gevormd, dan kan u

het spel goed spelen. De ABT 20 wint het van de Minibraille omdat hij

naar de andere relevante regels kan springen. Bij de Braudi moet heen

en weer geschakeld worden tussen lees- en schrijfmode. Tijdrovend is

bovendien dat de leesregel steeds weer op het te vormen woord gezet

moet worden. In de leesmode kan Braudi ook naar opgegeven regels

springen, hetgeen een voordeel is boven de Minibraille.

5. Conclusies

* In vergelijking met een gewone typemachine is de PC met een korte

leesregel een stap voorwaarts, want je kan nu zien wat je doet en je

kan zelf corrigeren.

* In vergelijking met een lange/langere leesregel is het een forse

stap terug. Het werkt langzamer. Men kan zich moeilijker op het

scherm orinteren. Mooie indelingen maken vergt veel van het

voorstellingsvermogen. Zelf een programma uitpluizen is meer dan

"een hele klus."

* Momenteel is de ABT 20 veruit de slimste van de drie. Er is meer

software voorhanden en de cursor-routing (snel ophalen van de

cursor) is een niet te onderschatten voordeel. De software is echter

nog te verbeteren!

Ik hoop dat de producenten van Minibraille en Braudi snel met

kosteloze, geavanceerde updates zullen komen. De producent van de

ABT 20 zal zeker pogen zijn voorsprong te behouden. Een race tussen

deze drie komt de gebruiker alleen maar ten goede.

* Wie niet van al te veel sjouwen houdt en op veel verschillende

plaatsen wil schrijven en lezen, bedenke dat Minibraille momenteel

al kan samenwerken met drie notitieblokken (Brailscope, Braille N

Speak en Memona). Dit zijn kleine en lichte combinaties met veel

mogelijkheden. Wellicht kan dit aspect in een volgend nummer nader

belicht worden.

* De combinatie van spraak en braille is veelbelovend.

Voetnoten bij dit artikel:

[1] De producent van ELK (Electronische Luister Krant) wil ook pogen

de leessoftware aan Braudi aan te passen. Als dan ook de 12 cellen

blijven functioneren, is dit een pluspunt in vergelijking met de

synthesizers zonder braille output.

[2] Sargon III is het enige niet grafische schaakprogramma dat ik ken.

Het is niet meer in de handel. Sargon IV is grafisch en dus niet

toegankelijk voor leesregel en spraak. Wie kent goede niet

grafische schaakprogramma's?