-p039-

BRAILLEDRUKKERS

BRAILLO COMET

N

ISO 9999 21.09.09

09/93

De Braillo Comet is een brailledrukker die geschikt is voor kleine

oplagen. Hij vervangt de vroegere modellen 40 en 60.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De printsnelheid bedraagt 60 karakters per seconde. De printkop

werkt bidirectioneel.

* Er kan enkelzijdig zes- of achtpunts braille gedrukt worden.

* Papiertoevoer gebeurt door middel van een pinfeed tractor. De

maximale breedte van het papier bedraagt 33 cm. Er kan enkel op

geperforeerd kettingpapier gedrukt worden.

* De drukkracht van de printkop is instelbaar naargelang de

papierkwaliteit.

* De printer stopt automatisch met drukken als het papier op is.

* De karakterset kan door de gebruiker gekozen worden via het

bedieningsklavier. De regelbreedte bedraagt 40 karakters; andere

parameters zoals de lijnspatiring, de papierlengte, de bladlengte

en de bladbreedte zijn door de gebruiker instelbaar.

* Afdrukken in de lengterichting van het papier (landscape) is

mogelijk.

* Een grafische mode is beschikbaar.

* Als interface zijn zowel een serile (RS-232) als een parallelle

(Centronics) poort voorzien.

* Producent:

BRAILLO NORWAY A.S.

P.O. Box 647

N-3101 Tonsberg

Tel.: +(47) 333 30977

Fax: +(47) 333 28156

* Verdelers:

Frankrijk: EUROBRAILLE

Nederland: ALVA, STICHTING HBS

* Prijs:

Frankrijk: 29.000 FRF (juni '93, excl. B.T.W.)

Nederland: 8.200 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz-110V/60Hz

* Afmetingen: 150 x 600 x 350 mm

* Gewicht: 16 kg