-p40-

LEESMACHINES-ALLEENSTAAND

ARKENSTONE OPEN BOOK

USA

ISO 9999 21.06.06

09/93

Autonome leesmachine met meegeleverde RTR-computer.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Dit systeem bestaat uit de HP ScanJet IIp zwart/wit glasplaat-

scanner, een DecTalk spraaksynthesizer, een bedieningsklavier en een

Arkenstone RTR-computer waarop de nodige software (MS-DOS 5.0, MS-

Windows 3.1 en de OCR-software) genstalleerd is.

* Er zijn twee modellen beschikbaar naargelang de RTR-computer:

- Standard Edition: wordt geleverd met de RTR-50 (80386 SX, 20 MHz

processor, 40 Mbyte harde schijf) computer en biedt een gemiddelde

herkenningssnelheid van 55 tekens per seconde.

- Deluxe Edition: wordt geleverd met de RTR-100 (80386 DX, 33 MHz

processor, 80 Mbyte harde schijf) computer en biedt een gemiddelde

herkenningssnelheid van 100 tekens per seconde.

* De ingebouwde (engelstalige) DecTalk spraaksynthesizer biedt ruime

mogelijkheden voor de weergave van tekst.

* De Open Book is een veelzijdig apparaat dat naar keuze als een

eenvoudig te bedienen autonome leesmachine kan gebruikt worden of

als volwaardige MS-DOS PC (aansluiting voor VGA-monitor is

aanwezig).

* Kolommen worden door de OCR-software herkend.

* De handleiding is beschikbaar in braille of op geluidscassette.

* Een HP ScanJet IIc kleurenscanner en een sheet-feeder zijn opties.

* Producent:

ARKENSTONE Inc.

Bordeaux Drive 1185, Suite D

USA-Sunnyvale, California 94089

Tel.: +(1) 408 752 2200

Fax: +(1) 408 745 6739

* Verdelers:

Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: CIG

* Prijs:

Belgi: Op aanvraag

Nederland: Standaard: 9.900 NLG

Deluxe: 11.200 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 100-240V / 50-60Hz

* Afmetingen:

RTR-50 / RTR-100: 424 x 272 x 191 mm

HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm

* Gewicht:

RTR-50 / RTR-100: 8,2 kg

HP ScanJet IIp: 5,75 kg