-p41-

LEESMACHINES-ALLEENSTAAND

KURZWEIL READING EDGE

USA

ISO 9999 21.06.06

09/93

De Reading Edge is een ergonomische alleenstaande leesmachine met inge-

bouwde spraaksynthesizer.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Bij deze compacte leesmachine werden een scanner, een OCR-systeem,

een spraaksynthesizer en een luidspreker in n apparaat

samengebracht. De bediening gebeurt via een apart toetsenbordje met

18 toetsen.

* Het toestel is zwart van kleur. Belangrijke knoppen en

bedieningsorganen zijn geel gekleurd om de bediening voor

slechtzienden te vergemakkelijken.

* De glasplaatscanner is van het type book-edge. Hierdoor wordt

scannen uit boeken mogelijk, zonder de rug van het boek te

beschadigen.

* Het scannen gebeurt bij een resolutie van 300 dots per inch.

* De afmetingen van het te lezen document moeten liggen tussen

7,5 x 12,5 en 21,5 x 43 cm. Het toestel herkent de tekstrichting

(landscape / portrait) van het document. Tekst die ondersteboven

ligt, wordt eveneens herkend.

* Het geluidsvolume van de spraak is regelbaar.

* De Reading Edge heeft een koptelefoonuitgang en een lijnuitgang.

Deze laatste maakt het mogelijk om de spraakweergave op band op te

nemen.

* Er zijn twee serile poorten die aansluiting op een PC mogelijk

maken en er is een uitbreidingssleuf voor bijkomende geheugen- en

taalkaarten. Er zijn zeven talen beschikbaar.

* Een systeem voor automatische papiertoevoer is optioneel

verkrijgbaar.

* Producent:

XEROX IMAGING SYSTEMS Inc.

Centennial Drive 9

USA-Peabody, MA 01960

Tel.: +(1) 508 977 2000

Fax: +(1) 508 977 2437

* Verdelers:

Belgi: SENSOTEC, DATA BRAILLE SERVICE

Nederland: Nog geen verdeler bekend

* Prijs:

Belgi: Sensotec: Niet bekend

Data Braille Service: 275.000 BEF (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 100-240V / 47-63 Hz

* Afmetingen: 495 x 381 x 191 mm

* Gewicht: 11 kg