-p45-

LEESMACHINES-PC-BASIS

ARKENSTONE READER 400 MS/400

USA

ISO 9999 21.06.06

09/93

Automatische leesmachine met hardwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze Arkenstone Reader 400 configuratie bestaat uit een handscanner

van Mitsubishi met bijhorende interfacekaart, de Calera TrueScan

OCR-kaart met bijhorende software en het Arkenstone Reader II

programma.

* De MS-400 zwart/wit handscanner behaalt een scanresolutie van 400

dpi. Een systeem voor automatische papierdoorvoer is optioneel

verkrijgbaar, zodat de scanner niet manueel over het document moet

worden bewogen.

* De tekenherkenning wordt gedaan door de TrueScan-kaart. Er wordt een

maximum herkenningssnelheid van 400 tekens per seconde gehaald.

* Software voor herkenning van Nederlandse en Franse teksten wordt

standaard meegeleverd. Andere talen zijn optioneel verkrijgbaar.

* Het OCR-programma is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat

uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend kunnen

worden.

* Deze leesmachine herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van

het document en eventuele kolommen in het document. Grafische

elementen die in een document voorkomen, worden automatisch

weggefilterd.

* De handleiding is in braille, grootdruk, op diskette of cassette

verkrijgbaar.

* Computervereisten: een IBM-compatibele PC met minstens een 80286-

processor, 640 Kbyte werkgeheugen, 5 Mbyte vrije ruimte op de harde

schijf en MS-DOS 3.1 (of recenter).

* Producent:

ARKENSTONE Inc.

Bordeaux Drive 1185, Suite D

USA-Sunnyvale, California 94089

Tel.: +(1) 408 752 2200

Fax: +(1) 408 745 6739

* Verdeler:

Belgi: ACCESS SYSTEMS INTERNATIONAL

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: 198.500 BEF (jan. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding:

Calera TrueScan kaart: Via de computer

Mitsubishi MS-400: Gegevens ontbreken

* Afmetingen:

Mitsubishi MS-400 scanner: 262 x 86 x 78 mm

Mitsubishi MS-400 sheet-feeder: 316 x 105 x 98 mm

* Gewicht:

Mitsubishi MS-400 scanner: 1,0 kg

Mitsubishi MS-400 sheet-feeder: 1,0 kg