p-46-

LEESMACHINES-PC-BASIS

OSCAR HARDWARE 2.1

USA

ISO 9999 21.06.06

09/93

Automatische leesmachine met hardwarematig OCR-gedeelte voor IBM-PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Oscar bestaat uit de ScanJet IIp glasplaatscanner van Hewlett-

Packard met bijhorende interfacekaart en een OCR-uitbreidingskaart

van Calera.

* Het scannen gebeurt met een resolutie van 300 dots per inch.

* De gebruikersinterface zorgt ervoor dat enkel tekst op het scherm

verschijnt, zodat deze leesmachine kan gebruikt worden in combinatie

met een brailleleesregel, een spraaksynthesizer of een

vergrotingsprogramma.

* Het OCR-programma is van het type "omnifont". Dit wil zeggen dat

uiteenlopende lettertypes in verschillende formaten herkend kunnen

worden.

* Deze leesmachine herkent de tekstrichting (landscape / portrait) van

het document en eventuele kolommen in het document. Grafische

elementen die in een document voorkomen, worden automatisch

weggefilterd.

* Diverse tekstverwerkers, rekenbladprogrammas en databankprogrammas

worden ondersteund.

* Dit Oscar-systeem werkt op MS-DOS computers met ten minste een 80286

processor (PC/AT).

* Een systeem voor automatische toevoer van documenten is

verkrijgbaar.

* Producent:

TELESENSORY

455 North Bernado Avenue

P.O. Box 7455

USA-Mountain View, CA 64039-7455

Tel.: +(1) 415 960 0920

Fax: +(1) 415 961 0637

* Verdeler:

Belgi: Geen verdeler bekend

Nederland: LAMERIS INSTRUMENTEN

* Prijs: Nederland: Zonder scanner: 9.680 NLG (juni '93, excl. B.T.W.)

* Voeding:

HP ScanJet IIp: 100-240V / 50-60Hz

Calera-kaart: Via de computer

* Afmetingen:

HP ScanJet IIp: 405 x 286 x 79 mm

Calera-kaart: Gegevens ontbreken

* Gewicht:

HP ScanJet IIp: 5,75 kg

Calera-kaart: Gegevens ontbreken