-p52-

VERGROTINGSSYSTEMEN

VISULEX LPD / BIMAG

D

ISO 9999 21.09.12

09/93

Visulex LPD / Bimag is een op hardware gebaseerd vergrotingssysteem

voor IBM compatibele PC's.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Deze configuratie bestaat uit een insteekkaart (die dienst doet als

interface met de PC), een centrale eenheid (die tussen de

systeemkast en de monitor van de computer kan geplaatst worden) en

een trackball met drie toetsen.

* De bediening van het vergrotingssysteem gebeurt via de trackball.

* Er is keuze uit zeven vergrotingsfactoren: 1,5; 2; 3; 4; 6; 8 of 12

maal.

* De voor- en achtergrondkleur kan naar wens ingesteld worden. Deze

kleurinstellingen kunnen opgeslagen worden in een parameterbestand.

* Naast de vergroting van een gedeelte van het scherm is het ook

mogelijk om enkel de tekstlijn waarop gewerkt wordt te vergroten of

om de vergrote tekst op n lijn te laten voorbijscrollen.

* Het Bimag-model biedt de mogelijkheid om een camera aan te sluiten.

Er kan dan in splitscreen-mode gewerkt worden: op de ene helft van

de monitor staat het vergrote PC-beeld, op de andere helft krijgt

men het camerabeeld.

* Dit systeem werkt op elke compatibele PC die uitgerust is met een

MGA-, CGA-, EGA- of VGA-scherm en met AT- of MCA-

uitbreidingssleuven. De volgende operating systemen worden

ondersteund: CP/M86, MS-DOS, OS/2 en Unix5.

* Producent:

F.H. PAPENMEIER GmbH & Co. KG

Fachbereich Reha-Technik

Postfach 1620, Rosenweg 1

D-5840 Schwerte

Tel.: +(49) 23 04 89 70

Fax: +(49) 23 04 84 07

* Verdeler:

Belgi: EDITEC

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs:

Belgi: Visulex LPD: 300.000 BEF

Visulex Bimag: 502.092 BEF (januari '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: Gegevens ontbreken

* Afmetingen: Gegevens ontbreken

* Gewicht: Gegevens ontbreken