-p13-

Vergelijkende test: Hardwarematige OCR-systemen

Maria Noyons

Peter Melman

Jeroen Baldewijns

Inleiding

Nadat we in het vorige nummer twee softwarematige OCR-systemen met een

kritisch oog bekeken, komen nu de hardwarematige systemen aan bod. Vijf

verschillende systemen passeerden de revue: twee types van de Arkenstone

Reader, twee Kurzweil modellen en het Oscar Hardware systeem van TSI. Het

gaat om systemen die niet autonoom zijn, maar werken op basis van een IBM-

compatibele PC.

Net zoals bij de vorige test worden na de verantwoording van de testmethode

de drie hoofdstappen achtereenvolgens beschreven: het scannen van het

document, het herkennen van de tekst en het lezen van het uiteindelijke

resultaat.

Kern van het artikel is de beoordeling van de prestaties wat betreft

snelheid en nauwkeurigheid. Tot slot wordt het gebruiksgemak vergeleken en

worden enkele conclusies getrokken.

Verantwoording

Bij de selectie hebben we ons beperkt tot de OCR-systemen die verkrijgbaar

zijn in Belgi� en Nederland en die bovendien een speciale interface hebben

voor slechtziende of blinde mensen.

In tegenstelling tot de op software gebaseerde OCR-systemen spelen bij de

hardwarematige pakketten het type processor en de hoeveelheid intern

geheugen van de PC niet zo'n grote rol bij de snelheid van de herkenning.

De herkenning wordt immers uitgevoerd door de insteekkaart die deel

uitmaakt van het OCR-systeem. Bij het testen van elk systeem is gebruik

gemaakt van computers die voldeden aan de door de OCR-leveranciers

opgegeven minimale vereisten.

Hierna volgt een overzicht van de geteste systemen:

1.Arkenstone Reader Hot, bestaande uit:

* Scanner: Panasonic FX-RS506 (resolutie: 400 dpi) met interfacekaart

* Calera TrueScan-Hot OCR-kaart

* Interfacesoftware: EasyScan versie 2.1

2.Arkenstone Reader 600, bestaande uit:

* Scanner: HP ScanJet IIp (resolutie: 300 dpi) met interfacekaart

* Calera TrueScan-600 OCR-kaart

* Interfacesoftware: EasyScan versie 2.33

3.Kurzweil PC-KPR 35, bestaande uit:

* Scanner: Kurzweil Model 3715-35 (resolutie: 400 dpi)

* OCR- en interfacekaart van Kurzweil

* Interfacesoftware: PC-KPR versie 2.0

4.Kurzweil PC-KPR 45, bestaande uit:

* Scanner: Kurzweil Model 3715-45 (resolutie: 300 dpi)

* OCR- en interfacekaart van Kurzweil

* Interfacesoftware: PC-KPR versie 2.1

5.Oscar Hardware, bestaande uit:

* Scanner: HP ScanJet Plus (resolutie: 300 dpi) met interfacekaart

* Calera TrueScan OCR-kaart

* Interfacesoftware: Oscar versie 2.1a

De Panasonic scanner van de Arkenstone Reader Hot was tijdens de test

ingesteld op 300 dpi.

De scanner van de geteste Kurzweil PC-KPR 35 was nog met de oude interface

uitgerust. De modellen die op dit ogenblik op de markt worden aangeboden

beschikken (net zoals het model 45) over een SCSI-interface. Het

belangrijkste voordeel van dit soort interface is zijn hoge snelheid.

Wat de software betreft hebben we vooral de programma's gebruikt die het

meest op gebruik door visueel gehandicapten afgestemd zijn, en dit zowel

bij de Arkenstone als bij de Kurzweil systemen. Bijkomende software (die

meer functionaliteit biedt) hebben we bewust links laten liggen, omdat die

meestal moeilijker toegankelijk is voor niet- en slechtzienden en omdat een

beginnend gebruiker in eerste instantie toch eerder de eenvoudige software

zal gaan gebruiken en pas later naar het geavanceerde programma zal

overstappen. We willen echter wel onderstrepen dat de testresultaten

afhankelijk zijn van de gebruikte software en dus verschillend zouden zijn

indien we de geavanceerde software zouden hebben gebruikt.

Bij deze test zijn dezelfde negen testdocumenten gebruikt als bij de vorige

test. Vier documenten hebben we zelf vervaardigd. Vijf documenten waren

bestaande teksten. Deze zijn geselecteerd op representativiteit en op zo

divers mogelijke aspecten voor de herkenning. Enkele aspecten die in de

testdocumenten aan bod kwamen: lettertypes en -groottes, tekstattributen,

vreemde tekens, tekst in kolommen, tabellen, grafische elementen,... We

hebben het de OCR-systemen dus zeker niet gemakkelijk gemaakt, wat ook te

merken was aan de resultaten. Het is overigens alleen mogelijk om de

verschillen tussen de vijf toestellen te bepalen door moeilijk te herkennen

situaties in te bouwen in de testdocumenten.

De instellingen voor het scannen en herkennen (zoals: portrait/landscape,

dot-matrix/gedrukt/getypt, contrast, aantal kolommen,...) werden zoveel

mogelijk op automatisch gezet, omdat deze voor blinde en slechtziende

gebruikers niet of nauwelijks te controleren zijn.

Algemene kenmerken

Zoals u reeds eerder kon lezen, zijn zowel de Arkenstone systemen als de

Oscar gebaseerd op verschillende uitvoeringen van de TrueScan OCR-kaart van

de producent Calera. Dit zal verder in deze test dan ook leiden tot min of

meer vergelijkbare resultaten op het vlak van de herkenning. De Kurzweil 35

en 45 daarentegen gebruiken een eigen OCR-kaart, waarop ook de interface

voor de scanner is ge�ntegreerd.

Wat de gebruikersinterfaces betreft, bieden de drie fabrikanten zeer

uiteenlopende programma's. Kurzweil levert bij de beide modellen het

programma "PC-KPR". Deze interface zorgt voor een vraag-en-antwoord-dialoog

met de gebruiker en is dus zeer geschikt voor gebruik door visueel

gehandicapte gebruikers. Daarnaast kan optioneel ook het programma

"Discover" (bij model 45) of "K-5100" (bij model 35) meegeleverd worden.

Deze gebruikersinterfaces bieden wat meer mogelijkheden, maar zijn omwille

van hun menustruktuur iets minder gemakkelijk te hanteren voor niet- of

slechtzienden. Arkenstone levert eveneens twee programma's mee: EasyScan is

een regelinterface die makkelijk te bedienen is door visueel gehandicapten;

ArcScan is een menugestuurde interface die meer mogelijkheden biedt, maar

minder gemakkelijk te bedienen is. Bij het Oscar systeem wordt ��n enkele

menugestuurde gebruikersinterface meegeleverd die ook de naam Oscar draagt.

Dit programma biedt heel wat instelmogelijkheden.

Wat de meegeleverde scanners betreft, stellen we vast dat de Arkenstone

Readers met verschillende scanners verkrijgbaar zijn. In Nederland wordt de

Panasonic FX-RS506 (400 dpi) of de Hewlett Packard ScanJet IIp (300 dpi)

meegeleverd. In Belgi� wordt als basisconfiguratie de Hewlett Packard

ScanJet IIp (300 dpi) geleverd, maar is ook een combinatie met een HP

ScanJet IIc (400 dpi) kleurenscanner of met een Mitsubishi MS/400 (400 dpi)

handscanner verkrijgbaar. Bij elk van deze scanners wordt standaard een

interfacekaart geleverd. De Oscar wordt standaard met een Hewlett Packard

ScanJet IIp (300 dpi) en bijhorende interfacekaart geleverd. De Kurzweils

worden met scanners van dezelfde fabrikant geleverd. De 45 heeft een 300

dpi scanner. De 35 heeft een 400 dpi scanner met boekenrand (book-edge) om

het scannen uit boeken te vergemakkelijken. Voor beide scanners is geen

aparte interfacekaart vereist, daar de SCSI-aansluiting is ge�ntegreerd op

de OCR-kaart.

===========================================================================

Tabel 1: algemene kenmerken

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Nederland:

Prijs OCR-systeem [1]: 5.500 NLG (Alva), 5.350 NLG (CIG)

Prijs scanner + interfacekaart [1]: 2.100 NLG (HP), 3.870 (Panasonic)

Type scanner: HP ScanJet IIp of Panasonic FX-RS506

Prijs sheet-feeder [1]: 700 NLG (HP), 1.875 NLG (Panasonic)

Verdelers: Alva, CIG

* Belgi�:

Prijs OCR-systeem + scanner: op aanvraag

Type scanner: HP ScanJet IIp

Prijs sheet-feeder [1]: 15.000 BEF

Verdeler: Access Systems International

* Ondersteunde scanners: HP ScanJet Plus, Panasonic FX-RS307, Panasonic FX-

RS505, Panasonic FX-RS506

* Vereist aantal sloten in de PC: 2

* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette

* Ondersteunde applicaties [4]: 39

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Nederland:

Prijs OCR-systeem [1]: 6.900 NLG (Alva), 6.450 NLG (CIG)

Prijs scanner + interfacekaart [1]: 2.100 NLG (HP), 3.870 (Panasonic)

Type scanner: HP ScanJet IIp of Panasonic FX-RS506

Prijs sheet-feeder [1]: 700 NLG (HP), 1.875 NLG (Panasonic)

Verdelers: Alva, CIG

* Belgi�:

Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 198.500 BEF

Type scanner: HP ScanJet IIp

Prijs OCR-systeem + kleurenscanner [1]: 238.000 BEF

Type scanner: HP ScanJet IIc

Prijs sheet-feeder [1]: 15.000 BEF

Verdeler: Access Systems International

* Ondersteunde scanners: HP ScanJet Plus, HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIc,

Panasonic FX-RS307, Panasonic FX-RS505, Panasonic FX-RS506

* Vereist aantal sloten in de PC: 2

* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette

* Ondersteunde applicaties [4]: 39

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Nederland:

Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 9.900 NLG

Type scanner: Kurzweil 7315-45

Prijs sheet-feeder [1]: 1.995 NLG

Verdelers: Tieman, HBS

* Belgi�:

Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 163.180 BEF

Type scanner: Kurzweil 7315-45

Prijs sheet-feeder [1]: 20.920 BEF

Verdeler: Sensotec

* Ondersteunde scanners: Kurzweil 7315-45

* Vereist aantal sloten in de PC: 1

* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette

* Ondersteunde applicaties [4]: 16

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Nederland:

Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 15.225 NLG

Type scanner: Kurzweil 7315-35

Prijs sheet-feeder: Niet gekend

Verdelers: Tieman, HBS

* Belgi�:

Prijs OCR-systeem + scanner [1]: 282.500 BEF

Type scanner: Kurzweil 7315-35

Prijs sheet-feeder [1]: 29.290 BEF

Verdeler: Sensotec

* Ondersteunde scanners: Kurzweil 7315-35

* Vereist aantal sloten in de PC: 1

* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette

* Ondersteunde applicaties [4]: 16

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Nederland:

Prijs OCR-systeem [1]: 9.680 NLG

Prijs scanner + interfacekaart [1]: 2.995 NLG

Type scanner: HP ScanJet IIp

Prijs sheet-feeder [1]: 995 NLG

Verdelers: HBS, Lameris

* Belgi�: geen verdeler gekend

* Ondersteunde scanners: HP ScanJet IIp, HP ScanJet IIc, HP-compatibelen

* Vereist aantal sloten in de PC: 2

* Drukvormen handleiding: zwartschrift, diskette, audiocassette

* Ondersteunde applicaties [4]: 32

===========================================================================

Voetnoeten bij tabel 1:

[1] Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

[2] De configuratie met kleurenscanner wordt niet behandeld in deze

vergelijkende test.

[3] De sheet-feeder voor de kleurenscanner is iets duurder: 22.000 BEF.

[4] In de tabel zijn enkel de applicaties opgenomen die in de handleiding

aangegeven zijn, met name diverse tekstverwerkers en spreadsheets waarnaar

conversie mogelijk is. In de praktijk zal ook andere software compatibel

kunnen blijken.

Stap 1: het scannen

De eerste stap is het scannen van het document door de scanner. Bij vier

van de vijf OCR-systemen werd een glasplaatscanner met een scanresolutie

van 300 dpi gebruikt. De Kurzweil PC/KPR 35 wijkt wat van de rest af omdat

hij gebruik maakt van een 400 dpi glasplaatscanner met een boekenrand. Er

werd voor de test geen gebruik gemaakt van een sheet-feeder.

Voor het scannen kunnen een aantal instellingen gemaakt worden om de

kwaliteit of de snelheid van de herkenning zo groot mogelijk te maken. Deze

instellingen kunnen bij alle systemen tegenwoordig met de hand ingesteld

worden. Met name voor blinde gebruikers is het echter van belang dat zoveel

mogelijk instellingen ook automatisch kunnen gebeuren. Dit geldt voor de

detektie van de ori�ntatie (of de pagina ondersteboven of dwars ligt), van

eventuele kolommen (zoals bij een krant), van het contrast (met name bij

dunne letters of donkere achtergrond) en van het teksttype (dot-matrix,

getypt of gedrukt).

Het kunnen instellen van marges biedt de mogelijkheid om maar een deel van

een pagina te laten herkennen, bijvoorbeeld bij een bankafrekening. Dit

scheelt niet alleen in snelheid en in schijfruimte, maar ook in

nauwkeurigheid omdat irrelevante tekst en franje weggelaten wordt. Soms is

het gebruik van sjablonen of stickers een alternatief.

Een configuratiebestand kan van zeer groot nut zijn. In zo'n bestand kunnen

de instellingen van het scanprogramma opgeslagen worden. Het is dan niet

meer nodig om iedere keer al de instellingen opnieuw uit te voeren, dit kan

eenvoudigweg gebeuren door het configuratiebestand in te laden. Dit geldt

voornamelijk voor de niet automatische instellingen als teksttype en

marges, maar kan soms ook handig zijn voor automatische instellingen.

Belangrijk is in ieder geval dat het configuratiebestand automatisch kan

geladen worden bij het opstarten van de scansoftware en dat het ook

makkelijk kan worden geladen vanuit de scansoftware.

===========================================================================

Tabel 2: scannen

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Autometische pagina-ori�ntatie: ja

* Automatische kolomdetectie: ja

* Automatische contrastregeling: nee

* Automatisch teksttype: nee

* Instellen van marges: ja [1]

* Gebruik van configuratiebestand: ja

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Autometische pagina-ori�ntatie: ja

* Automatische kolomdetectie: ja

* Automatische contrastregeling: nee

* Automatisch teksttype: nee

* Instellen van marges: ja [1]

* Gebruik van configuratiebestand: ja

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Autometische pagina-ori�ntatie: nee

* Automatische kolomdetectie: ja

* Automatische contrastregeling: nee

* Automatisch teksttype: nee

* Instellen van marges: nee [2]

* Gebruik van configuratiebestand: nee [2]

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Autometische pagina-ori�ntatie: nee

* Automatische kolomdetectie: ja

* Automatische contrastregeling: nee

* Automatisch teksttype: nee

* Instellen van marges: nee [2]

* Gebruik van configuratiebestand: nee [2]

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Autometische pagina-ori�ntatie: ja

* Automatische kolomdetectie: ja

* Automatische contrastregeling: nee

* Automatisch teksttype: nee

* Instellen van marges: ja

* Gebruik van configuratiebestand: ja

===========================================================================

Voetnoeten bij tabel 2:

[1] Met de Arkenstone worden een aantal gangbare marges meegeleverd.

[2] Wel mogelijk met de Discover en de K-5100 software.

Stap 2: het herkennen

Na het scannen volgt het echte werk: de tekstherkenning. Hiervan is weinig

te merken. Men kan slechts wachten totdat de eerste tekst verschijnt. Hoe

snel en hoe goed de tekst herkend wordt, komt later in dit artikel aan bod

onder de hoofding "prestaties".

In het geval van een eenvoudige tekst van normale grootte en een goed

contrast, herkennen alle systemen van tegenwoordig vrijwel alle tekst. De

systemen verschillen met name in het herkennen van lastige tekst en

speciale omstandigheden. Met welke factoren houden de systemen ondermeer

rekening?

Het kunnen instellen van de juiste taal maakt het herkennen van speciale

tekens in die taal beter, evenals het niet herkennen van verkeerde tekens.

Het aantal fouten kan ook verkleind worden indien bij problemen een

woordenboek van de ingestelde taal gebruikt wordt voor spellingcontrole.

Hetzelfde geldt indien een persoonlijke woordenlijst aangelegd kan worden

met probleemwoorden. Tot slot is het prettig indien niet herkende tekens

gemarkeerd kunnen worden zodat ze makkelijker op te sporen en handmatig te

verbeteren zijn.

===========================================================================

Tabel 3: herkennen

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Aantal talen: 16

* Ook Nederlands en Frans: ja

* Gebruik van woordenlijst: ja

* Persoonlijke woordenlijst: ja

* Miskleun markering: ja

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Aantal talen: 16

* Ook Nederlands en Frans: ja

* Gebruik van woordenlijst: ja

* Persoonlijke woordenlijst: ja

* Miskleun markering: ja

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Aantal talen: 8

* Ook Nederlands en Frans: ja

* Gebruik van woordenlijst: ja

* Persoonlijke woordenlijst: nee [2]

* Miskleun markering: ja

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Aantal talen: 8

* Ook Nederlands en Frans: ja

* Gebruik van woordenlijst: ja

* Persoonlijke woordenlijst: nee [2]

* Miskleun markering: ja

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Aantal talen: 1

* Ook Nederlands en Frans: ja/nee [1]

* Gebruik van woordenlijst: ja

* Persoonlijke woordenlijst: nee

* Miskleun markering: ja

===========================================================================

Voetnoeten bij tabel 3:

[1] Normaal gebruikt de Oscar software een Engels woordenboek tijdens de

herkenningsprocedure. Doordat het gebruik van dit woordenboek

uitschakelbaar is, kunnen ook Nederlandstalige en Franstalige teksten

herkend worden.

[2] Wel mogelijk met de Discover en de K-5100 software.

Stap 3: het Lezen

Alle systemen hebben de mogelijkheid om met behulp van een ingebouwd

uitleesprogramma de herkende tekst meteen te lezen zonder het scanprogramma

te moeten verlaten. Dit kan ook door na de herkenning een applicatie

(tekstverwerkingspakket of spreadsheetprogramma) op te starten, maar dat

kost meer tijd.

Aangezien elk van de geteste OCR-systemen een op tekst gebaseerde

gebruikersinterface heeft, kan in principe met om het even welke

brailleleesregel, spraaksynthesizer of vergrotingssysteem gewerkt worden om

de herkende teksten uit te lezen. Daarenboven is het zo dat de Oscar

speciale ingebouwde voorzieningen heeft voor de aansturing van andere TSI-

produkten, zoals de Navigator leesregel, de Vert spraaksynthesizers of de

Versabraille brailledrukker. De Arkenstone Readers Hot en 600 beschikken

over een ingebouwd tekst-naar-spraak programma. Dit maakt de combinatie met

een spraaksynthesizer erg interessant. Zeer interessant bij de Kurzweil en

Arkenstone systemen is dat de herkende tekst reeds op het scherm verschijnt

terwijl het herkenningsproces nog bezig is. Voordelen hiervan zijn een

verhoging van de werksnelheid en een betere controle over het scanproces.

Bij elk van de geteste systemen is het mogelijk om de herkende tekst te

laten converteren naar het gewenste tekstverwerkings-, spreadsheet- of een

ander formaat. Op die manier kan het document later in de vertrouwde

omgeving verder worden verwerkt. Handig is bovendien als het scanprogramma

niet moet worden verlaten om de gewenste applicatie te openen.

Extra's

In veel gevallen is het voldoende als het OCR-systeem bovengenoemde taken

goed uitvoert, met andere woorden als het gewone teksten betrouwbaar scant,

herkent en leest. Soms zijn er echter speciale situaties. Dan is het

prettig als het OCR-systeem daar een oplossing voor heeft onder de vorm van

extra voorzieningen.

Bij het scannen is dat bijvoorbeeld of een hele stapel pagina's in ��n keer

gescand kan worden met behulp van een sheet-feeder, of tweezijdig bedrukte

pagina's (in de goede volgorde!) gescand kunnen worden en of scannen met

conversie naar een grafisch formaat mogelijk is.

Bij het herkennen is bijvoorbeeld belangrijk of ook bestaande grafische

bestanden (zoals faxbestanden) herkend kunnen worden.

Bij het lezen gaat het om de mogelijkheid om de tekst rechtstreeks naar een

(braille-) printer of spraaksynthesizer te sturen.

Bij het converteren kan het makkelijk zijn indien de tekst automatisch

geconverteerd kan worden naar een gewenste applicatie en indien de

applicatie ook tussendoor even opgestart kan worden om het resultaat te

bekijken.

===========================================================================

Tabel 4: extra's

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Scannen van een stapel pagina's: ja

* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja

* Scannen tot grafisch bestand: ja

* Herkennen van een fax-bestand: ja [2]

* Lezen via spraak/braille: ja [3]

* Automatisch converteren: ja

* Starten van een applicatie: ja [6]

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Scannen van een stapel pagina's: ja

* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja

* Scannen tot grafisch bestand: ja

* Herkennen van een fax-bestand: ja [2]

* Lezen via spraak/braille: ja [3]

* Automatisch converteren: ja

* Starten van een applicatie: ja [6]

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Scannen van een stapel pagina's: ja

* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja

* Scannen tot grafisch bestand: nee [1]

* Herkennen van een fax-bestand: nee [1] [2]

* Lezen via spraak/braille: ja [4]

* Automatisch converteren: ja

* Starten van een applicatie: nee [1]

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Scannen van een stapel pagina's: ja

* Scannen van tweezijdig berdrukt: ja

* Scannen tot grafisch bestand: nee [1]

* Herkennen van een fax-bestand: nee [1] [2]

* Lezen via spraak/braille: ja [4]

* Automatisch converteren: ja

* Starten van een applicatie: nee [1]

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Scannen van een stapel pagina's: ja

* Scannen van tweezijdig berdrukt: nee

* Scannen tot grafisch bestand: je

* Herkennen van een fax-bestand: ja [2]

* Lezen via spraak/braille: ja [5]

* Automatisch converteren: ja

* Starten van een applicatie: ja

===========================================================================

Voetnoten bij tabel 4:

[1] Wel mogelijk met de Discover en de K-5100 software.

[2] Het herkennen van een faxbestand is volgens de handleiding van sommige

OCR-systemen mogelijk, maar omwille van de lage resolutie van een

faxtoestel (100 tot 200 dpi) is de kwaliteit van de herkenning van kleine

letters of van letters die dicht op elkaar staan meestal niet schitterend.

[3] De interfacesoftware van de Arkenstone bevat tekst-naar-spraak

software, zodat een spraaksynthesizer rechtstreeks kan aangestuurd worden.

[4] In principe kunnen OCR-systemen met alle spraaksynthesizers samenwerken

als men beschikt over een dergelijk toestel en de noodzakelijke tekst-naar-

spraak software.

[5] In principe kan de Oscar gebruikt worden in combinatie met alle

braille- of spraakaanpassingen, maar er is extra ondersteuning voorzien

voor de apparatuur van de fabrikant TSI.

[6] Het starten van een applicatie is mogelijk omdat men vanuit EasyScan

een DOS-commando kan laten uitvoeren.

Prestaties

Elk OCR-systeem is aan de negen testdocumenten onderworpen. De vier eigen

testdocumenten werden afgedrukt op een HP LaserJet III (300 dpi). De

herkende documenten werden als bestand bewaard en geconverteerd naar

WordPerfect 5.1 om zoveel mogelijk opmaak- en attribuutcodes te kunnen

bewaren. E�n van de 9 documenten was een tabel met cijfers. Deze werd

geconverteerd naar Lotus 1-2-3 formaat (.WK1) en vervolgens ge�mporteerd in

WordPerfect. Alle bestanden werden vervolgens afgedrukt op de HP LaserJet

III voor een gedetailleerde vergelijking met de originelen. Voor de

beoordeling van de prestaties is zowel gekeken naar de benodigde tijd als

naar de nauwkeurigheid van het eindresultaat.

Tijd

De totaal benodigde tijd (voordat gelezen kan worden) is een optelsom van

de tijd die nodig is voor het scannen, voor de tekstherkenning en voor de

conversie naar WP- of Lotus 1-2-3 formaat. Voor de overzichtelijkheid zijn

niet van alle negen testdocumenten de tijden weergegeven, maar alleen de

gemiddelde totale tijd over alle negen testdocumenten en de totale tijd van

een eenvoudige, een middelmatige en een moeilijke tekst.

===========================================================================

Tabel 5: tijd [1]

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Gemiddelde tijd: 3'55" [2]

* Eenvoudig document: 2'04" [2]

* Document met gemiddelde moeilijkheid: 8'52" [2]

* Moeilijk document: 4'40" [2]

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Gemiddelde tijd: 0'52"

* Eenvoudig document: 0'34"

* Document met gemiddelde moeilijkheid: 0'55"

* Moeilijk document: 1'06"

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Gemiddelde tijd: 3'43"

* Eenvoudig document: 1'49"

* Document met gemiddelde moeilijkheid: 2'52"

* Moeilijk document: 3'32"

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Gemiddelde tijd: 3'16"

* Eenvoudig document: 1'49"

* Document met gemiddelde moeilijkheid: 2'18"

* Moeilijk document: 8'45"

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Gemiddelde tijd: 3'08"

* Eenvoudig document: 1'23"

* Document met gemiddelde moeilijkheid: 3'19"

* Moeilijk document: 4'23"

===========================================================================

Voetnoten bij tabel 5:

[1] De tijden worden in de tabel weergegeven in minuten en seconden.

[2] Bij de Arkenstone Hot stelden we een vertraging vast tijdens de

scanprocedure. Nadat de scan-opdracht gegeven werd, duurde het meer dan een

minuut vooraleer de scan werkelijk begon. Omdat dit vermoedelijk aan onze

opstelling lag, hebben we deze vertraging niet meegerekend in de opgegeven

tijden.

Opvallend bij de Kurzweil PC/KPR 35 was dat het scannen in korte stapjes

ging, wat langer duurt dan het scannen in ��n slag, en waardoor ook de

scantijd voor elk document verschillend is. De scantijden per systeem

waren:

- Arkenstone Reader 600: 12 sec.

- Arkenstone Reader Hot: 16 sec.

- Oscar Hardware: 16 sec.

- Kurzweil PC/KPR 45: 38 sec.

- Kurzweil PC/KPR 35: van 19 sec. tot 1 min. 42 sec.

Bij de tijden in de tabel is de tijd die nodig is voor het bepalen van de

pagina-ori�ntatie inbegrepen. Als de ori�ntatie vooraf bekend is, kunnen

dus kortere tijden bereikt worden. De twee Kurzweil systemen waren hier dus

in het voordeel ten opzichte van de anderen omdat automatische ori�ntatie

niet mogelijk is.

Nauwkeurigheid

Bij de nauwkeurigheid werd allereerst gekeken naar de meest voorkomende

situatie: alle instellingen zoveel mogelijk automatisch, een tekst met een

veel voorkomend lettertype van normale grootte en met een goed contrast.

Bij alle systemen was het percentage fouten in dit geval kleiner dan 1%.

Voor het beoordelen van de nauwkeurigheid van de herkenning in

uiteenlopende situaties zijn de resultaten van alle negen testdocumenten in

detail vergeleken met de originelen. Omdat in elk testdocument meerdere

aspecten voorkwamen, worden in onderstaande tabel de prestaties niet per

document, maar per aspect beoordeeld.

Een belangrijke factor voor de herkenning is het contrast van het

origineel. Apart is gekeken naar de resultaten van een tekst met laag

contrast en een dun lettertype.

De lettergrootte in de testdocumenten varieerde van 4 punts tot 50 punts.

Als lettertypes kwamen ondermeer Courier (lettertype met vaste spati�ring),

Univers (proportioneel, schreefloos lettertype) en Times (proportioneel

lettertype met schreef) voor.

Tekstattributen zoals onderstreept, vet en cursief geven vaak belangrijke

woorden of zinnen aan. Natuurlijk moet tekst met zo'n attribuut goed

herkend worden, maar tevens is beoordeeld of het attribuut bewaard bleef.

Ook speciale tekens, zoals tekens voor wiskunde of voor programmeren,

dienen herkend te worden. Accenttekens, zoals � � � � en � komen vaker voor

dan men denkt, niet alleen in de andere Europese talen, maar ook in het

Nederlands. In ieder geval moet de letter zelf goed herkend worden, maar

ook het accent dient juist te zijn. Ook voor valuta worden aparte tekens

gebruikt, zoals �, $ en �. Opmerkelijk was dat al de geteste OCR-systemen

veel tekens die buiten de gewone ASCII-tabel liggen niet herkenden, zoals

alle tekens tot nummer 32 (zoals _) en alle Griekse en buitenlandse tekens

(zoals � en �) met nummers tussen 128 en 256.

Wat doet het OCR-systeem met afbeeldingen? Het is niet goed als grafische

onderdelen, zoals lijntjes en tekeningen, als tekst herkend worden. Wel is

het een voordeel indien tekst, die gedrukt is op een gekleurde achtergrond

of bovenop een afbeelding, goed herkend wordt.

Tot slot is beoordeeld hoe goed de tekst in een opengeslagen boek herkend

wordt, met name vlakbij de rug. De resultaten van de scan uit een boek

waren bij sommige normale scanners even goed als bij de "book-edge" scanner

van Kurzweil. Wellicht was het boek uit de test te dun om dit aspect ten

gronde te beoordelen. We kunnen ons best voorstellen dat de boekenrand wel

degelijk noodzakelijk is bij het scannen uit dikkere boeken.

===========================================================================

Tabel 6: nauwkeurigheid

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Fouten bij weinig contrast: matig

* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 40 [2]

* Lettertypes: goed

* Herkenning van tekst met attributen [4]: slecht

* Bewaren van attributen: slecht

* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig

* Accenttekens: juiste letter: goed

* Accenttekens: juist accent: goed

* Valuta tekens: matig

* Weglaten van grafische delen: goed

* Tekst op gekleurde achtergrond: goed

* Afbeelding op achtergrond: goed

* Opengeslagen boek: matig

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Fouten bij weinig contrast: matig

* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 40

* Lettertypes: goed

* Herkenning van tekst met attributen [4]: goed

* Bewaren van attributen: matig

* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig

* Accenttekens: juiste letter: matig

* Accenttekens: juist accent: goed

* Valuta tekens: matig

* Weglaten van grafische delen: goed

* Tekst op gekleurde achtergrond: goed

* Afbeelding op achtergrond: goed

* Opengeslagen boek: goed

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Fouten bij weinig contrast: goed

* Lettergrootte in punten [1]: 7 tot 30

* Lettertypes: slecht

* Herkenning van tekst met attributen [4]: slecht

* Bewaren van attributen: slecht

* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig

* Accenttekens: juiste letter: matig

* Accenttekens: juist accent: matig

* Valuta tekens: matig

* Weglaten van grafische delen: matig

* Tekst op gekleurde achtergrond: goed

* Afbeelding op achtergrond: goed

* Opengeslagen boek: goed

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Fouten bij weinig contrast: slecht

* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 25 [3]

* Lettertypes: slecht

* Herkenning van tekst met attributen [4]: matig

* Bewaren van attributen: matig

* Speciale tekens (o.a. wiskunde): slecht

* Accenttekens: juiste letter: matig

* Accenttekens: juist accent: matig

* Valuta tekens: matig

* Weglaten van grafische delen: goed

* Tekst op gekleurde achtergrond: goed

* Afbeelding op achtergrond: goed

* Opengeslagen boek: goed

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Fouten bij weinig contrast: goed

* Lettergrootte in punten [1]: 6 tot 40

* Lettertypes: goed

* Herkenning van tekst met attributen [4]: goed

* Bewaren van attributen: goed

* Speciale tekens (o.a. wiskunde): matig

* Accenttekens: juiste letter: slecht

* Accenttekens: juist accent: slecht

* Valuta tekens: matig

* Weglaten van grafische delen: goed

* Tekst op gekleurde achtergrond: goed

* Afbeelding op achtergrond: goed

* Opengeslagen boek: matig

===========================================================================

Voetnoten bij tabel 6:

[1] Bij het beoordelen van de lettergrootte die herkend kan worden viel het

vooral op dat cijfers over het algemeen in kleinere corpsen kunnen herkend

worden dan letters.

[2] Bij de Arkenstone Reader Hot deden we een zeer merkwaardige

vaststelling. Gezien we de beschikking hadden over een scanner die een

resolutie van 400 dpi aankon, deden we de scan zowel in 300 als in 400 dpi.

Het resultaat was dat de zeer kleine letters beter herkend werden bij de

300 dpi scan dan bij de 400 dpi scan.

[3] Bij de Kurzweil deden we een gelijkaardige vaststelling: het model 35

met de 400 dpi scanner haalt geen beter bereik in lettergrootte dan het

model 45 met de 300 dpi scanner.

[4] Tekst met de laserprinter die op een grijze achtergrond werd gedrukt,

werd door geen enkel systeem herkend!

Kolommen en tabellen

E�n van de testdocumenten bestond uit veel kolommen met een kleine

tussenruimte. In geval van kolommen als in een krant, moet de tekst in de

goede volgorde achter elkaar gezet kunnen worden. Dit proces wordt ook wel

eens "ontkolommen" genoemd.

Bij een tabel daarentegen moet het mogelijk zijn om de kolommen netjes

naast elkaar te kunnen bewaren. Ook belangrijk in dit geval is dat

numerieke gegevens en scheidingstekens (punt of komma) goed herkend worden.

===========================================================================

Tabel 7: kolommen en tabellen

---------------------------------------------------------------------------

1.Arkenstone Reader Hot

* Kolommen onder elkaar zetten: slecht

* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig

* Getallen: punten en komma's: goed

* Juistheid van getallen: goed

---------------------------------------------------------------------------

2.Arkenstone Reader 600

* Kolommen onder elkaar zetten: slecht

* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig

* Getallen: punten en komma's: slecht

* Juistheid van getallen: goed

---------------------------------------------------------------------------

3.Kurzweil PC/KPR 45

* Kolommen onder elkaar zetten: slecht

* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig

* Getallen: punten en komma's: goed

* Juistheid van getallen: goed

---------------------------------------------------------------------------

4.Kurzweil PC/KPR 35

* Kolommen onder elkaar zetten: slecht

* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig

* Getallen: punten en komma's: goed

* Juistheid van getallen: goed

---------------------------------------------------------------------------

5.Oscar Hardware

* Kolommen onder elkaar zetten: slecht

* Kolommen bewaren (tabel) [1]: matig

* Getallen: punten en komma's: slecht

* Juistheid van getallen: goed

===========================================================================

Voetnoot bij tabel 7:

[1] Bij al de geteste OCR-systemen leidde een spatie als scheidingsteken

voor de duizendtallen (hetgeen in het Nederlands vaak voorkomt) tot het

foutief cre�ren van een extra kolom.

Gebruikersgemak

Arkenstone Reader Hot & 600

Zoals reeds gezegd, worden bij de Arkenstone toestellen twee

gebruikersinterfaces geleverd: "EasyScan" voor minder ervaren

computergebruikers en "ArcScan" voor de gevorderden. Hoewel het

menubediende programma ArcScan meer mogelijkheden biedt, hebben we ons

enkel toegespitst op EasyScan, een programma dat makkelijker te bedienen

valt in combinatie met een computeraanpassing (brailleleesregel,

spraaksynthesizer of schermvergroting). Het programma EasyScan genereert

een regelinterface. Dit soort interface steunt op het principe dat slechts

��n regel op het scherm belangrijk is, namelijk de lijn waar de prompt

staat. Een dergelijke interface kan het best vergeleken worden met de MS-

DOS interface, op ��n bepaalde lijn staat de systeemprompt en de cursor en

op die lijn kan je als gebruiker een commando intoetsen. Een dergelijke

interface is uiteraard zeer geschikt voor het gebruik van een hulpmiddel.

Om vlot te kunnen werken wordt er wel van de gebruiker verwacht dat hij de

commando's van de gebruikersinterface uit het hoofd kent. Voor zienden

wordt een handige overzichtskaart met de commando's meegeleverd. Niet- of

slechtzienden kunnen deze informatie via de help-functie opvragen. Zeer

bevorderlijk voor de gebruikersvriendelijkheid is dat men zich niet hoeft

te bekommeren over de ori�ntatierichting en dat men zich ook niet hoeft af

te vragen of het document al dan niet ondersteboven ligt. Het OCR-systeem

is in staat om dit zelf te detecteren. Positief vonden we verder dat de

gebruiker goed op de hoogte gehouden wordt van het scan-, herkennings- en

conversieproces door middel van geluidssignalen en boodschappen op het

scherm. Een permanente helpfunctie is in de software aanwezig. Ten slotte

draagt de ingebouwde tekst-naar-spraak software erg bij tot het

gebruikersgemak bij de bediening van een Arkenstone in combinatie met een

spraaksynthesizer.

Kurzweil PC/KPR 35 & 45

Zoals reeds gezegd, worden bij de Kurzweil systemen twee

gebruikersinterfaces geleverd: "PC/KPR" voor minder ervaren

computergebruikers en de programma's "Discover" (bij de PC/KPR 45) en "K-

5100" (bij de PC/KPR 35) voor de gevorderden. Hoewel de menubediende

programma's Discover en K-5100 meer mogelijkheden bieden en speciaal

aangepast zijn voor gebruik door visueel gehandicapten, hebben we enkel

PC/KPR onder de loep genomen. Dit programma is wat makkelijker te bedienen

in combinatie met een hulpmiddel (brailleleesregel, spraaksynthesizer of

schermvergroting). Het PC/KPR programma voert in feite een dialoog met de

gebruiker. Door middel van een opeenvolging van boodschappen, vragen en

antwoorden dialogeert de gebruiker met het OCR-systeem en leidt hij het

hele OCR-proces. Dit ervaarden we als een uiterst gebruikersvriendelijk

systeem. Nadeel van een dergelijk systeem is echter dat het programma

betrekkelijk weinig instelmogelijkheden kan bieden. Anders zouden de vraag-

en-antwoord-dialogen te lang duren. Indien dit programma op het vlak van

instelmogelijkheden niet voldoet, kan de gebruiker nog altijd terugvallen

op een menugestuurd programma (Discover of K-5100). Wat we als zeer storend

ervaarden bij beide Kurzweil toestellen is dat je als gebruiker moet weten

of het te scannen document portrait of landscape geori�nteerd is. Bovendien

mag het document ook niet ondersteboven op de glasplaat gelegd worden. Deze

twee aspecten maken het toestel dan ook wat minder gebruikersvriendelijk

voor visueel gehandicapte gebruikers. Wel is het zo dat je een melding

krijgt wanneer er een blanco blad op de scanner gelegd wordt. Vervelend

vinden we dat de status van de instellingen niet opvraagbaar is, en dat er

tijdens het scanproces een volledige stilte heerst, waardoor je als

gebruiker niet weet in welk stadium het zich bevindt. Je moet dus wachten

tot de eerste tekst op het scherm verschijnt alvorens je de eerste feedback

van het systeem krijgt. Op het einde van het blad krijg je een pieptoon en

een melding dat het volgende blad mag gescand worden.

Oscar Hardware

In tegenstelling tot de andere toestellen in deze test wordt bij de Oscar

��n enkel interfaceprogramma met dezelfde naam meegeleverd. Dit programma

zorgt voor een menugestuurde gebruikersinterface. De menu's verschijnen

ongeveer in het midden van het scherm. Een dergelijke interface is voor een

niet-ziende iets moeilijker om te gebruiken in combinatie met braille of

spraak, maar mits wat oefening en mits het gebruik van een

vensterinstelling op de leesregel of de synthesizer lukt het wel. Voordeel

van deze software is wel dat hij heel wat instellingsmogelijkheden biedt.

Voor zienden wordt een handige overzichtskaart met de mogelijkheden van de

software meegeleverd. Zeer bevorderlijk voor de gebruikersvriendelijkheid

is dat men zich niet hoeft te bekommeren over de ori�ntatierichting en dat

men zich ook niet hoeft af te vragen of het document al dan niet

ondersteboven ligt. Het OCR-systeem is in staat om dit zelf te detecteren.

Positief vonden we verder dat de gebruiker goed op de hoogte gehouden wordt

van het scan-, herkennings- en conversieproces door middel van boodschappen

op het scherm. Een permanente helpfunctie is in deze software aanwezig.

Conclusies

OCR-systemen zijn geavanceerde systemen met vele aspecten. Dat maakt een

vergelijking niet makkelijk. Elk van de vijf systemen heeft zo zijn sterke

punten:

Arkenstone Reader Hot:

* Eenvoudige bediening

* Interessante prijs

* Ge�ntegreerd gebruik van spraak

Arkenstone Reader 600:

* Eenvoudige bediening

* Snelheid

* Ge�ntegreerd gebruik van spraak

Kurzweil PC/KPR 35:

* Eenvoudige bediening

* Slechts ��n vrij slot in de PC vereist

* Scanner met boekenrand

Kurzweil PC/KPR 45:

* Eenvoudige bediening

* Slechts ��n vrij slot in de PC vereist

* Interessante prijs

Oscar Hardware:

* Instelmogelijkheden van de software

* Nauwkeurigheid

* Combinatiemogelijkheid met andere TSI-produkten

De keuze van een OCR-systeem wordt ook bepaald door de documenten die

herkend moeten worden. Daarnaast hebben ook de softwarematige OCR-systemen

(zie test in het vorig nummer van Infovisie Magazine) hun voordelen.

Wat betreft de (instellings-) mogelijkheden ontlopen de Arkenstones en de

Oscar elkaar weinig. De Kurzweil modellen lopen op dit vlak wat achterop.

Bij de prestaties treden wel flinke verschillen op. De Arkenstone 600

steekt qua snelheid met kop en schouder boven de rest uit. De overige vier

liggen min of meer op gelijke hoogte.

De nauwkeurigheid bij het herkennen van tekst onder optimale omstandigheden

is voor alle systemen goed. Bij de speciale situaties scoort de Arkenstone

600 beduidend beter dan de rest. De Arkenstone Hot en de Oscar komen hier

op een goede tweede plaats. De Kurzweil 45 doet het ook nog behoorlijk,

maar de Kurzweil 35 konden we een paar keer betrappen op zware fouten. E�n

document gaf zelfs aanleiding tot een oneindige herkenningssessie.

Opvallend is wel dat bij de herkenning van de tabel de twee Kurzweil

systemen veruit de beste resultaten gaven.

Als we naar het gebruiksgemak van de interface kijken, zijn de Kurzweil

toestellen in het voordeel gevolgd door de Arkenstone modellen; de Oscar is

de minst makkelijke in het gebruik. Kijken we daarentegen naar de

mogelijkheden, dan stellen we vast dat de Oscar het sterkst uit de hoek

komt, terwijl je bij Kurzweil en Arkenstone naar andere programma's moet

grijpen (respectievelijk Discover, K-5100 en ArcScan) om meer

functionaliteit te krijgen.

Tot slot willen we melden dat de Kurzweil PC/KPR 35 en 45 bijna aan het

eind van hun carri�re zijn en binnenkort zullen vervangen worden door

opvolgers die waarschijnlijk een heel stuk dichter bij de concurrentie

zullen staan. Beide systemen zullen gebruik maken van een snelle 0SCSI-

interface. De nieuwe AdvantEdge software die bij deze systemen zal geleverd

worden, vertoont overeenkomsten met de mogelijkheden van de Discover en K-

5100 software. Voor gebruikers die reeds over een Kurzweil beschikken zal

er een upgrade verkrijgbaar zijn.