-p29-

Aangepaste computers

Alva Integrator

NL

ISO 9999 21.12.XX

12/93

De Alva Integrator is een combinatie van een 40-cellige brailleleesregel

(ABT-40) met een draagbare computer (type notebook).

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Integrator kan werken met MS-DOS, OS/2 en MS-Windows.

* Boven iedere pizo-elektrische braillecel zit een toets voor cursor-

routing.

* Drie statuscellen.

* De leesregel wordt via de parallelle poort met de computer verbonden. Een

printer kan aangesloten worden op de leesregel.

* Wanneer een bureau-PC aangesloten wordt kan het toetsenbord op een

rubberen steun boven de leesregel opgesteld worden.

* Op het scherm van de PC wordt aangeduid welke regel in braille wordt

weergegeven. Op die manier kan een ziende collega meevolgen.

* De leesregel is met twee spraakmogelijkheden uitgerust:

- Via een ingebouwde microfoon kunnen boodschappen ingesproken worden. Deze

worden opgeslagen op de harde schijf van de PC en kunnen weergegeven worden

d.m.v. de ingebouwde luidspreker van de leesregel.

- Via een serile poort van de PC kan een spraaksynthesizer aangesloten

worden. De software die de leesregel aanstuurt is in staat om

spraaksynthesizer en leesregel afzonderlijk of tegelijkertijd te besturen.

* De Integrator past zich automatisch aan indien men meer dan de standaard

25 regels en 80 kolommen op het PC-scherm heeft.

* Producent:

Alva B.V.

Apeldoornseweg 61

NL-6814 BJ Arnhem

Tel.: +(31) 85 45 97 88

Fax: +(31) 85 45 89 04

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: Alva

* Prijs: Nederland: 18.500 NLG (oktober 93, excl. B.T.W.)

* Voeding: via oplaadbare batterijen of via netadapter

* Afmetingen: 300 x 280 x 30 mm

* Gewicht: 2,3 kg