-p30-

Aangepaste computers

Arkenstone RTR-50/RTR-100

USA

ISO 9999 21.12.XX

12/93

MS-DOS computer met ingebouwde spraakvoorzieningen. RTR staat voor Ready To

Read.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Er zijn twee modellen beschikbaar:

- RTR-50: 80386 SX/20 MHz processor, 40 Mbyte harde schijf.

- RTR-100: 80386 DX/33 MHz processor, 80 Mbyte harde schijf.

* De vormgeving van de behuizing is zodanig opgevat dat de

bedieningselementen en aansluitingspunten taktiel herkenbaar zijn.

* Een spraaksynthesizer is niet standaard ingebouwd, maar de

audiovoorzieningen maken de integratie van een interne synthesizer voor de

hand liggend. De Dectalk-synthesizer en de tekst-naar-spraak programma's

Jaws en Vocal-Eyes worden ondersteund.

* Aan de voorzijde van de systeemkast zitten de diskette-drive, een aantal

taktiele LED's, een luidspreker, een koptelefoonaansluiting,

schuifregelaars voor volume, hoge en lage tonen en drie schuifregelaars die

mixing van drie geluidskanalen mogelijk maken.

* Beide RTR's beschikken over n parallelle en twee serile poorten en

over aansluitingen voor een klavier en een VGA-scherm. De RTR-50 heeft n

8-bit slot en vier 16-bit sloten vrij. De RTR-100 heeft vijf 16-bit sloten

vrij.

* MS-DOS 5.0 is standaard genstalleerd op de harde schijf.

* Een interne 2.400 baud modem is optioneel verkrijgbaar.

* Producent:

Arkenstone Inc.

1390 Borrgas Avenue

USA-Sunnyvale, California 94089

Tel.: +(1) 408 752 2200

Fax: +(1) 408 745 6739

* Verdelers:

Belgi: Access Systems International

Nederland: geen verdeler bekend

* Prijs: Belgi: op aanvraag

* Voeding: 115-230V/50-60Hz

* Afmetingen: 424 x 272 x 191 mm

* Gewicht: 8,2 kg