-p32-

Brailleleesregels

Eurobraille-40/80

F

ISO 9999 21.09.12

12/93

Brailleleesregel die in combinatie met een IBM-compatibele PC of autonoom

kan worden gebruikt.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Dit systeem bestaat uit een brailleleesregel, een brailletoetsenbord (ook

afzonderlijk verkrijgbaar onder de naam KeyBraille) en het

aanstuurprogramma ReadBraille.

* De leesregel bestaat in 2 uitvoeringen: met 40 of met 80 achtpunts

cellen.

* Voor ziende collega's is een LCD-scherm van 40 of 80 tekens ingebouwd.

* Het toestel heeft een werkgeheugen van 128 Kbytes (uitbreidbaar tot 512

Kbytes). Hierdoor kan de EuroBraille autonoom (zonder PC) werken.

* Software voor tekstverwerking, rekenblad en calculator zijn ingebouwd.

* Via de serile (RS-232) poort kan het toestel fungeren als leesregel voor

een PC. De leesregel wordt dan door de ReadBraille software aangestuurd. Er

is ook een interface voorzien voor rechtstreekse aansluiting van een

braille- of zwartdrukprinter. Indien gewenst kan ook een gewoon klavier

aangesloten worden in plaats van het brailletoetsenbord.

* Een permanente hulpfunktie is in de software voorzien. Bovendien wordt de

gebruiker op de hoogte gehouden van de status en van foutsituaties door

middel van geluidssignalen.

* De handleiding wordt in braille en in zwartdruk meegeleverd.

* Opties zijn o.a. een 512 K geheugenuitbreiding en een Minitel-interface.

* Producent:

Euromiw S.A.

34, rue du Gnral Brunet

F-75019 Paris

Tel.: +(33) 1 42 00 99 75

Fax: +(33) 1 42 01 98 40

* Verdelers:

Belgi: geen verdeler bekend

Nederland: geen verdeler bekend

Frankrijk: Eurobraille-Expo

* Prijs:

Frankrijk: EuroBraille-40: 49.000 FRF

EuroBraille-80: 69.000 FRF (februari '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen:

EuroBraille-40: 420 x 300 x 40 mm

EuroBraille-80: 620 x 300 x 40 mm

* Gewicht:

EuroBraille-40: 3 kg

EuroBraille-80: 5 kg