-p41-

TV-Loepen

Tieman VGA-Reader

NL

ISO 9999 21.06.03

12/93

Systeem waarmee een PC-beeld samen met een vergroot beeld, afkomstig van

een camera, op n scherm kunnen samengebracht worden.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Als basis van de VGA-Reader functioneert de Mini Reader TV-loep.

* De gemodifierde TV-loep beschikt over een ingang waarop de VGA

schermuitgang van een PC kan aangesloten worden.

* Het scherm dat naar keuze groot of klein, kleur of monochroom kan zijn,

wordt aangesloten op een speciale VGA uitgang van de camera-eenheid. Op het

scherm kunnen dan zowel het PC-beeld als het camerabeeld samen getoond

worden.

* De gebruiker kan d.m.v. een voetpedaal de samenstelling van het beeld

instellen: uitsluitend PC-beeld of camerabeeld ofwel beiden samen.

* De beeldpolariteit kan omgekeerd worden.

* De VGA Reader kan in principe samenwerken met elk VGA-compatibel

vergrotingssysteem (hard- en/of software).

* Producent:

F.J. Tieman B.V.

P.O. Box 592

NL-3235 ZH Rockanje

Tel.: +(31) 1814 2477

Fax: +(31) 1814 1190

* Verdelers:

Belgi: Sensotec

Nederland: F.J. Tieman

* Prijs:

Belgi:  128.000 tot 195.000 BEF (oktober 93, excl. B.T.W.)

Nederland:  5.350 NLG  zonder monitor (oktober 93, excl. B.T.W.)

* Voeding: 220V/50Hz

* Afmetingen: afhankelijk van het gekozen scherm

* Gewicht: afhankelijk van het gekozen scherm