-p09-

Notitieblokken gecombineerd met kleine leesregels: Klein plus klein blijft

klein !

Ton Verhulst

In het juni '92 nummer van dit blad (IM 6,2) zijn de testresultaten van een

aantal "elektronische notitieblokken" gepubliceerd. In dit artikel leg ik

summier uit wat onder "notitieblok" verstaan wordt. Als u zich uitgebreider

wenst te informeren dan kan u best IM 6,2 uit uw collectie opdiepen of dit

nummer bij de redactie opvragen.

1. Definitie

Een notitieblok is een klein, licht apparaat met een brailletoetsenbord,

bestemd om overal snel, vrijwel geruisloos en zonder veel te sjouwen

aantekeningen te maken. Deze worden elektronisch opgeslagen en kunnen later

worden verstuurd naar een PC of direct naar een zwartschrift- of

brailledrukker.

2. Soorten notitieblokken

De notitieblokken kunnen ondergebracht worden in twee groepen:

* Eenvoudige notitieblokken:

Met een dergelijk toestel kan men de tekst niet of nauwelijks teruglezen.

Er is geen bestandsbeheer. Er zijn weinig of geen mogelijkheden voor het

maken van correcties of het geven van lay-out instrukties.

In deze categorie vallen:

- Pocketbrailler (Geheugen: 32 Kb. Afmetingen: 14 x 9 x 3 cm.)

Producent: Insight Electronics.

Prijs: 1.350 NLG.

- Microbrailler (Geheugen: 32 Kb. Afmetingen: 20 x 11 x 4 cm.)

Producent en verdeler: Spits.

Prijs: 995 NLG.

- Elobox (Geheugen: 64 Kb. Afmetingen: 22 x 12 x 3 cm.)

Producent: Blista-EHG.

Verdelers: Data Braille Service en Stichting HBS.

Prijs: 38.900 BEF / 2.095 NLG.

* Luxe notitieblokken:

Direct teruglezen van de nota's is "redelijk" mogelijk. Er is een vorm van

bestandsbeheer. Goede mogelijkheden voor het maken van correcties en/of het

geven van lay-out instrukties.

Tot deze categorie behoren:

- Braillemate (Beschikt over ��n braillecel en in optie over spraak-

weergave. Kan samenwerken met Navigator leesregels. Afmetingen:

20 x 10 x 3 cm.)

Producent: TeleSensory.  Verdelers: Brailleliga en Lameris.

Prijzen: met Engelse spraak: 73.171 BEF / 4.500 NLG

zonder spraak: 61.283 BEF / 3.500 NLG

- Braille 'n Speak (Geheugen: �200 Kb. Beschikt over Engelse spraak-

weergave. Afmetingen: 20 x 10 x 2,5 cm.)

Producent: Blazie Engineering.

Verdelers: Data Braille Service en Access Systems International.

Prijs: 58.500 BEF / 3.000 NLG.

- Brailbloc (Geheugen: 128 Kb. Beschikt over gespelde spraakweergave. Kan

gekoppeld worden aan de Tieman Minibraille leesregel.

Afmetingen: 23,5 x 16 x 3 cm.)

Producent: Sensotec.  Verdelers: Sensotec en Tieman.

Prijzen: vari�ren (naar gelang het model) in Belgi� tussen 48.000 en 75.000

BEF en in Nederland tussen 2.250 en 3.750 NLG.

- Brailscope (Geheugen: 256 Kb. Beschikt over ��n braillecel en over ge-

spelde spraakweergave. Kan gekoppeld worden aan Minibraille leesregel.

Afmetingen: 23,5 x 16 x 3 cm.)

Producent: Sensotec.  Verdelers: Sensotec en Tieman.

Prijzen: vari�ren (naar gelang het model) in Belgi� tussen 85.000 en

100.000 BEF en in Nederland tussen 4.695 en 5.495 NLG.

3. Combinatie van een luxe notitieblok met een korte leesregel

Indien men een notitieblok koppelt aan een brailleleesregel met 20 cellen,

zoals de Minibraille of de ABT-20 (zie IM 7,2), verkrijgt men een klein en

zeer goed draagbaar geheel waarmee men - zonder tussenkomst van een PC -

overal kan schrijven, lezen en tekstverwerken. Dit kan gedurende enkele

uren dankzij de oplaadbare batterijen en dus zonder zware netstroomadapters

en snoeren naar het stopcontact.

De heer J. Breider (directeur van Alva) verklaarde dat een

leesregelfabrikant elk luxe notitieblok aan zijn produkt kan koppelen, mits

hij de stuurcodes van het notitieblok kent. Dit opent interessante

perspectieven, want op de Reha-beurs van oktober jl. te D�sseldorf werden

zowel enkele nieuwigheden getoond op het vlak van notitieblokken als van

kleine brailleleesregels.

De Braillemate kan reeds samenwerken met de Navigator-20. Voor de

Nederlandse markt is dit helaas niet zo'n aantrekkelijke mogelijkheid,

omdat deze leesregel te duur is en daarom niet verstrekt wordt.

De Brailscope en Brailbloc modellen kunnen samenwerken met de Minibraille

en sinds kort ook met de ABT-20.

4. De Brailscope samen met de Minibraille

De Brailscope en de Minibraille vormen reeds meer dan een jaar een be-

proefde combinatie. Met volgeladen batterijen kan men met deze combinatie

maximaal vijf uur werken. De meest voor de hand liggende taken die men met

deze combinatie zal uitvoeren, zijn:

* Schrijven en tekstverwerken:

- Typen met een brailletoetsenbord en volledig volgens de regels van

braille graad 0 of 1. De toetsaanslag van de Brailscope is lichter en maakt

veel minder herrie dan een Perkins schrijfmachine. De tekens worden in een

braillebestand bewaard.

- Tijdens het schrijven heeft men steeds 20 cellen om te na lezen wat men

intikte, zodat men on-line fouten kan verbeteren en letters of woorden kan

wissen of invoegen.

- Heeft men tijdens het schrijven geen tijd om te corrigeren (bij het maken

van een stenogram of het nemen van aantekeningen op school of vergadering),

dan kan men het bestand later opvragen en alsnog "bijschaven".

- Bestanden kunnen snel worden opgeborgen en opgehaald.

- Bestanden kunnen worden verzonden naar een PC en van daaruit (al dan niet

na bewerking) worden afgedrukt of op diskette gezet.

* Afdrukken:

De Brailscope heeft als extra faciliteit dat men tegelijk twee soorten van

bladindeling (aantal regels per blad, aantal tekens per regel, plaats van

het paginanummer, tabulaties,_) kan opgeven, namelijk ��n voor de zwart-

schriftbladen en ��n voor de braillebladzijden.

Zodoende kan men met de Brailscope / Minibraille-combinatie:

- Een tekst afdrukken in zwartschrift met de gewenste lay-out.

- Een tekst afdrukken in braille met een lay-out zoals men die zou maken

met een normale brailleschrijfmachine.

* Lezen:

De Brailscope kan ruim 220 bladzijden brailletekst (75 A4-bladzijden

zwartdruk) bevatten. Dit is vergelijkbaar met drie forse braillebanden met

een gewicht van 5 kg. Bestanden kunnen vanuit een PC gemakkelijk naar de

Brailscope worden gestuurd.

- Met de Minibraille kan u de inhoud van de Brailscope lezen als een gewoon

boek.

- De Brailscope kan bijvoorbeeld geladen worden met vergaderteksten die u

dan tijdens de vergadering kan meelezen, gelijkwaardig aan uw ziende

collega's. Als u de tekst op voorhand bestudeert en passages markeert (met

een "*" of "@") dan kan u die tekstfragmenten tijdens de vergadering snel

terugvinden, want de Brailscope heeft een goed werkende zoekfunctie. Een

tijdrovende bezigheid, zoals op voorhand met de brailleschrijfmachine

uittikken welke opmerkingen je bij de vergaderteksten wil geven, behoort

hierdoor definitief tot het verleden.

5. Een kleine PC samen met een kleine leesregel

Uiteraard is het ook mogelijk om niet het notitieblok, maar een klein PC-

tje met een kleine leesregel uit te rusten. Er zijn al diverse merken in de

handel. Het gewicht van zo'n PC-tjes ligt tussen de 1 en 2 kg en ze zijn

niet groter dan de behuizing van een kleine leesregel. Ze hebben een flinke

opslagcapaciteit en kunnen meestal gekoppeld worden aan een extern

diskettestation. Deze combinatie is niet duurder of soms zelfs goedkoper

dan de oplossing met de Brailscope, terwijl de mogelijkheden dankzij het

diskettestation zelfs groter zijn. Een nadeel is dat de toetsen van zo'n

notebook klein zijn en dicht op elkaar zitten. Iemand met dikke vingers zal

moeilijkheden ondervinden bij het typen op zo'n klein toetsenbordje en zal

zich wellicht meer aangetrokken voelen tot het brailletoetsenbord.

6. Twee buitenbeentjes

Volledigheidshalve noem ik nog even de Alva Braille Carrier (ABC) en de

Notex 40. Beide apparaten bezitten alle voordelen van een combinatie

notitieblok / korte leesregel, met als bijkomend voordeel dat ze 40

braillecellen hebben in plaats van 20.

De ABC heeft een brailletoetsenbord en een "eigen" kleine PC met wat inge-

bouwde software (tekstverwerker, rekenblad, rekenmachine, adresboek en

kalender). Er is geen diskettestation voorzien, in plaats daarvan kan

gewerkt worden met RAM-kaarten. De ABC kan goed met een PC communiceren. De

prijs bedraagt 11.000 NLG. In Belgi� is het toestel niet meer op de markt.

De Notex 40 heeft een brailletoetsenbord en een gebruikersgeheugen van 256

Kb. Uitwisseling van tekstbestanden met een PC is mogelijk. Bovendien kan

je de brailleleeslijn van de Notex gebruiken als leesregel voor het uit-

lezen van de informatie op een PC-scherm. De prijs bedraagt 310.000 BEF.

omgerekend voor Nederland is dit ongeveer 15.000 NLG.