-p32-

LEESMACHINES - PC-BASIS

USA

ISO 9999 21.06.06

READING ADVANTEDGE

01/94

OCR-programma van Kurzweil dat de PC-KPR soft- en hardware vervangt.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De AdvantEdge software genereert tekstschermen, wat gebruik van ver-

grotingsprogramma, spraaksynthesizer of brailleleesregel mogelijk maakt.

* Verschillende lettertypes (tussen 6 en 96 punten groot) kunnen worden

herkend. Kolommen worden herkend. De detektie van de pagina-orintatie

(portrait of landscape) en de contrastregeling gebeuren automatisch.

* Herkenning van een matrix-afdruk of een grafisch faxbestand is mogelijk.

* Naast de standaard woordenboeken kan men ook een eigen gebruikers-

woordenboek samenstellen. Een permanente helpfunctie is aanwezig.

* Een gescand document kan als een grafisch bestand (TIFF of PCX) bewaard

worden, voor herkenning op een later tijdstip.

* Meer dan 40 bestandsformaten voor tekstverwerking worden ondersteund.

* Deze software kan geleverd worden met de Kurzweil GSPlus (300 dpi SCSI

glasplaatscanner) of de Kurzweil SA4-3 (400 dpi SCSI bookedge-scanner).

* Buiten de Kurzweil scanners worden ook de scanners uit het ScanJet-gamma

van Hewlett Packard ondersteund.

* De hard- en softwarevereisten zijn: een IBM-compatibele PC met minstens

een 16 MHz 386 processor, 14 Mb vrij op de harde schijf, minstens 4 Mb RAM-

geheugen (8 Mb aanbevolen) en MS-DOS 3.1 of recenter.

* Producent: KURZWEIL XEROX IMAGING SYSTEMS Inc.

9 Centennial Drive

USA - Peabody, MA 01960

Tel.: +(1) 508 977 2000

Fax: +(1) 508 977 2437

* Verdelers: Belgi: SENSOTEC

Nederland: LAMERIS OOTECH

* Prijs: Belgi: Software + GSPlus scanner: 73.029 BEF

Software + SA4-3 scanner: 161.826 BEF

Enkel de software: 43.154 BEF (jan. '94, excl. B.T.W.)

Nederland: Software + GSPlus scanner: 4.110 NLG

Software + SA4-3 scanner: 9.185 NLG

Enkel de software: 2.465 NLG (dec. '93, excl. B.T.W.)

* Voeding: Niet van toepassing

* Afmetingen: Niet van toepassing

* Gewicht: Niet van toepassing