-p13-

Vergelijkende test van rekenmachines

Gerrit Van den Breede

Jeroen Baldewijns

1. Inleiding

Deze keer testen we geen dure high-tech apparatuur maar een toestel dat

voor velen een alledaags gebruiksvoorwerp is geworden, de elektronische

rekenmachine. Opdat dergelijk toestel bruikbaar zou zijn door visueel

gehandicapten dient het evenwel aan een paar voorwaarden te voldoen.

Sommige slechtzienden zijn al geholpen indien de cijfers een zekere hoogte

hebben. Dit in combinatie met een hoog contrast van de cijfers op het

scherm maakt de rekenmachine bruikbaar voor een grote groep slechtzienden.

Een afdruk op papier van de ingegeven getallen en bewerkingen in grootdruk

zou een nuttige voorziening zijn. We hebben echter geen toestel gevonden

dat deze voorziening bood.

Daarnaast kan de aanwezigheid van spraak zwaar slechtzienden en niet-

zienden de mogelijkheid geven zelfstandig met een rekenmachine te werken.

Andere belangrijke aspecten van een aangepaste rekenmachine zijn: een

doordachte toetsenplaatsing, hoog contrasterende opschriften en taktiele

merkpunten. Alle geteste toestellen, waarvan de meerderheid batterijgevoede

bureaumodellen zijn, beschikken over spraakweergave, grote cijfers, of

beide.

2. Soorten rekenmachines

We kunnen rekenmachines indelen in twee soorten:

* Rekenmachinesoftware op computer

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de rekenmachine van MS-

Windows. In de DOS omgeving kennen sommigen onder u zich misschien het

residente programma "SideKick". Het kan door de gebruiker willekeurig

opgeroepen worden en het bevat o.a. een rekenmachine. Deze vorm van

rekenmachines hebben we niet getest omdat deze een dure computeraanpassing

vereisen om door een visueel gehandicapte gebruikt te worden. Bovendien is

de inzetbaarheid van softwarematige rekenmachines gebonden aan de

draagbaarheid van de computer.

* Zelfstandige toestellen

Er bestaan 3 soorten aanpassingen voor het werken met rekenmachines, nl.

spraak, grote cijfers en braille. Een toestel met braille hebben we niet

getest omdat dergelijke rekenmachines zeer moeilijk verkrijgbaar zijn in

Belgi� en Nederland. De vergelijkende test omvat dus enkel toestellen met

spraak en/of grote cijfers. Door beide aanpassingen samen te behandelen

krijgt u meteen een overzicht van de beschikbare toestellen op de Belgisch-

Nederlandse markt.

In deze test komen de volgende toestellen aan bod: de AEG SBR-30, de Canon

LS-57H, de Adler T1210 Solar, de Ultmost Big Number Talking Calculator 09,

de Ultmost Talking Calculator 09, de Ultmost Calculatrice Parlante 07, de

Casio TA-1000, de Sharp EL-640 en de Galaxy 40 Speech.

De geteste rekenmachines representeren een doorsnede van wat er op de markt

is. Vooral het aanbod in rekenmachines met grote cijfers is vele malen

uitgebreider dan de drie modellen die hier besproken worden. In ieder

warenhuis en kantoorboekhandel kan men exemplaren aantreffen die hier niet

aan de orde komen, maar die qua functiemogelijkheden vrijwel identiek zijn.

Het aanbod in rekenmachines met spraak of braille is veel beperkter, daarom

vervolledigen we bovenstaand overzicht van aangepaste rekenmachines met een

aantal niet geteste modellen. We vermelden de aanpassing met een verwijzing

naar een eerder gepubliceerde fiche of verdeler / producent.

- Talking Wizard: Van dit Engels sprekend toestel hadden we twee exemplaren

ter beschikking voor de test maar geen van beide heeft naar behoren

gefunctioneerd. Daardoor is dit apparaat niet opgenomen in de test. De

verdeler is de Stichting HBS (NL).

- Sharp EL-620G: Toestel met spraakweergave. Zie fiche in IM6,4.

- Talking Calculator TC-80: Toestel met spraak. De verdeler is Blindenzorg

Licht en Liefde (B).

- Braillerekenmachine 4216: Toestel met 9 braillecellen. De verdeler is de

Stichting HBS (NL).

- Aprims CSV1/CSV2: Toestel met spraakweergave. Zie fiche in IM7,3.

- AudioCalc EC 9036/9056: Toestel met spraakweergave. Zie fiche in IM7,3.

- B&M 2 Sigma: Toestel met grote cijfers en spraakweergave. Zie fiche in

dit nummer.

3. Algemene kenmerken

Uitgezonderd de AEG SBR-30 betreft het allemaal rekenmachines die niet

specifiek voor visueel gehandicapten ontwikkeld zijn. Een speciaal geval is

de Galaxy Speech die bestaat uit een standaard Texas Instruments TI-40

rekenmachine waaraan een externe spraakmodule toegevoegd is.

Het is gewenst dat de rekenmachine zuinig met zijn energie omspringt, zeker

wanneer het toestel door batterijen gevoed wordt. Daarom beschikken alle

toestellen over ��n of meerdere vormen van energiebeheer. Een toestel dat

in waakstand overschakelt dooft de cijfers op het scherm. Door het

indrukken van een "word wakker" toets, kan men terugkeren naar de vorige

situatie zonder verlies van gegevens. Bij automatische uitschakeling

daarentegen, worden de gegevens die op het scherm staan gewist en kan men

bijgevolg niet terugkeren naar de vorige toestand. Het desactiveren van de

spraak is steeds mogelijk en spaart de batterijen in hoge mate.

We gaan ervan uit dat iemand die bv. een engelstalig toestel koopt

voldoende Engels kent om de handleiding te kunnen verstaan. Bij ongeveer de

helft van de toestellen zijn de handleidingen niet in een aangepaste

leesvorm beschikbaar. Ideaal is een handleiding in de taal en de leesvorm

van de gebruiker. Sommige verdelers leveren een nederlandstalige

handleiding in een aangepaste leesvorm.

De standaarduitrusting en mogelijke opties zijn omwille van de eenvoud van

de meeste toestellen schaars.

===========================================================================

TABEL 1: Algemene Kenmerken

---------------------------------------------------------------------------

AEG SBR 30

Nederland

Prijs in NLG [1]: -

Verdelers: -

Belgi�

Prijs in BEF [1]: 6.326

Verdelers [4]: L&L

Type aanpassing [5]: GC

Energiehuishouding

Type voeding [6]: NS

Waakstand: Ja

Automatische uitschakeling: Nee

Uitschakeling spraak: N.v.t.

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 23 x 7 x 20

Uitvoering [8]: B

Gewicht rekenmachine in gr: 1.085

Handleiding

Leesvorm [10]: GR

Taal: Duits

Standaarduitrusting: -

Opties: -

---------------------------------------------------------------------------

Canon LS-57H

Nederland

Prijs in NLG [1]: -

Verdelers: -

Belgi�

Prijs in BEF [1]: 1.325

Verdelers [4]: L&L

Type aanpassing [5]: GC

Energiehuishouding

Type voeding [6]: ZC / BAT

Waakstand: Nee [7]

Automatische uitschakeling: Ja

Uitschakeling spraak: N.v.t.

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 7,5 x 1 x 12

Uitvoering [8]: Z

Gewicht rekenmachine in gr: 70

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW

Taal: Eng. / Fra. / Dui. / Spa.

Standaarduitrusting: Etui

Opties: -

---------------------------------------------------------------------------

Adler T1210

Nederland

Prijs in NLG [1]: 135

Verdelers: Recom [2]

Belgi�

Prijs in BEF [1]: -

Verdelers [4]: [2]

Type aanpassing [5]: GC

Energiehuishouding

Type voeding [6]: ZC / BAT

Waakstand: Nee [7]

Automatische uitschakeling: Nee [7]

Uitschakeling spraak: N.v.t.

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 16 x 4 x 20,5

Uitvoering [8]: B

Gewicht rekenmachine in gr: 320

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW

Taal: Eng. / Fra. / Dui. / Ita.

Standaarduitrusting: -

Opties: -

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Big

Nederland

Prijs in NLG [1]: -

Verdelers: -

Belgi�

Prijs in BEF [1]: 749

Verdelers [4]: L&L

Type aanpassing [5]: GC / SPR

Energiehuishouding

Type voeding [6]: BAT

Waakstand: Nee

Automatische uitschakeling: Ja

Uitschakeling spraak: Ja

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 18 x 3 x 13

Uitvoering [8]: B

Gewicht rekenmachine in gr: 220

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW / BR

Taal: Eng. / Ned.

Standaarduitrusting: -

Opties: -

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Talking

Nederland

Prijs in NLG [1]: 95

Verdelers: HBS

Belgi�

Prijs in BEF [1]: 831 (Frans) / 1.585 (Eng.)

Verdelers [4]: BRL en L&L

Type aanpassing [5]: SPR

Energiehuishouding

Type voeding [6]: BAT

Waakstand: Nee

Automatische uitschakeling: Ja

Uitschakeling spraak: Ja

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 20,5 x 3 x 9

Uitvoering [8]: B / Z

Gewicht rekenmachine in gr: 190

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW / BR

Taal: Eng. / Fra. / Ned.

Standaarduitrusting: -

Opties: -

---------------------------------------------------------------------------

Casio TA-1000

Nederland

Prijs in NLG [1]: -

Verdelers: -

Belgi�

Prijs in BEF [1]: 4.160

Verdelers [4]: BRL

Type aanpassing [5]: SPR

Energiehuishouding

Type voeding [6]: BAT

Waakstand: Nee

Automatische uitschakeling: Ja

Uitschakeling spraak: Ja

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 14 x 1,5 x 7

Uitvoering [8]: Z

Gewicht rekenmachine in gr: 100

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW

Taal: Eng. / Spa.

Standaarduitrusting: Etui

Opties: -

---------------------------------------------------------------------------

Sharp EL-640

Nederland

Prijs in NLG [1]: 470

Verdelers: HBS

Belgi�

Prijs in BEF [1]: 3.615

Verdelers [4]: L&L

Type aanpassing [5]: SPR

Energiehuishouding

Type voeding [6]: BAT / NA

Waakstand: Nee

Automatische uitschakeling: Ja

Uitschakeling spraak: Ja

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 8 x 3 x 15,5

Uitvoering [8]: Z

Gewicht rekenmachine in gr: 280

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW / BR

Taal: Eng. / Ned.

Standaarduitrusting: Etui

Opties: Adapter

---------------------------------------------------------------------------

Galaxy Speech

Nederland

Prijs in NLG [1]: 1.975

Verdelers: HBS

Belgi�

Prijs in BEF [1]: � 30.000 [3]

Verdelers [4]: DBS / BRL / EDI

Type aanpassing [5]: SPR

Energiehuishouding

Type voeding [6]: BAT / NA

Waakstand: Ja

Automatische uitschakeling: Ja

Uitschakeling spraak: Ja

Dimensies

Afmetingen in cm (b x h x d): 22 x 4 x 13

Uitvoering [8]: Z  [9]

Gewicht rekenmachine in gr: 530

Handleiding

Leesvorm [10]: ZW / BR

Taal: Eng. / Fra.

Standaarduitrusting: Koptelefoon

Opties: Etui

===========================================================================

[1] Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

[2] De Adler L-1210 is niet bij een gespecialiseerde hulpmiddelenverdeler,

maar in de gewone handel verkrijgbaar.

[3] De prijs verschilt licht van verdeler tot verdeler: Data Braille

Service: 30.125 BEF, Editec: 28.950 BEF, Brailleliga: 28.994 BEF

[4] Verklaring van de afkortingen: L&L = Blindenzorg Licht en Liefde, DBS =

Data Braille Service, EDI = Editec, BRL = Brailleliga.

[5] Verklaring van de afkortingen: GC = Grote Cijfers, SPR = Spraak

[6] Verklaring van de afkortingen: NS = Netstroom, NA = Netstroomadapter,

BAT = Batterij(en), ZC = Zonnecellen.

[7] Aangezien de Canon en de Adler over ingebouwde zonnecellen beschikken,

zijn een slaapstand of een automatische uitschakeling geen noodzaak.

[8] Verklaring van de afkortingen: B = Bureaurekenmachine, Z =

Zakrekenmachine, B / Z = Toestel dat in de eerste plaats als

bureaurekenmachine werd ontworpen, maar dat omwille van de compacte vorm

ook makkelijk kan worden meegenomen.

[9] De Galaxy is gebaseerd op een zakrekenmachine van Texas Instruments.

Omwille van de spraakeenheid is het toestel wel sterk toegenomen in omvang

en is het minder makkelijk meeneembaar.

[10] Verklaring van de afkortingen: ZW = Zwartdruk, BR = Braille, GR =

Grootdruk.

4. Funktie-overzicht

Qua functiemogelijkheden vielen de geteste toestellen te verdelen in twee

klassen: de eenvoudige rekenmachines en de wetenschappelijke modellen. De

eenvoudige toestellen bevatten de vier basisfunkties en het werken met

negatieve getallen, eventueel uitgebreid met procentberekening en

vierkantswortel. De interne rekencapaciteit van deze toestellen is niet

groter dan het aantal cijfers op het scherm.

Enkel de wetenschappelijke rekenmachines kunnen met haakjes werken en

beschikken over een toets waarmee de waarde p kan opgeroepen worden. De

interne rekencapaciteit kan soms groter zijn dan het aantal cijfers op het

scherm. De wetenschappelijke notatie maakt het mogelijk om grote getallen

compact weer te geven; bv. "1.000.000.000.000" kan ook als "1 x 1012"

worden genoteerd en als "1. 12" op het scherm worden weergegeven.

De volgende figuur geeft een verklaring van de verschillende funktie-

categorie�n die in tabel 2 gebruikt worden:

Overzicht van de mogelijke rekenmachinefunkties

Vier basisbewerkingen: + - x �

Procentberekening: % +% -% x% �% delta%

Wetenschappelijke notatie: 999999 - 99

Exponenti�le notatie: e tot de macht x, 10 tot de macht x

Algebra�sche funkties: x tot de macht 2, �x, 1/x, y tot de macht x, x�y

Trigonometrische funkties: sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan

conversie naar tiendelige graden, graden en radialen

Logaritmische funkties: log x, ln x

Statistische funkties: gemiddelde, gewogen gemiddelde, variantie,

steekproefvariantie, standaardafwijking, steekproefstandaardafwijking

Klokfunkties: uur, datum, alarm, chronometer, tijdsignaal

Op ��n na hebben alle toestellen een geheugen. Bijna de helft van de reken-

machines hebben extra klokfunkties: uur, datum, alarm, chronometer of

tijdsignaal. Deze extra's worden meestal als aangenaam ervaren.

De "backspace" toets wist het laatst ingetikte cijfer bij het vormen van

een getal. Bij de meeste modellen wordt het hele scherm gewist en moet het

gehele getal opnieuw ingetoetst worden. Met een "reset" toets kan men

terugkeren naar de standaard fabrieksinstellingen.

===========================================================================

TABEL 2 Funktie-overzicht

---------------------------------------------------------------------------

AEG SBR 30

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Ja (15)

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Ja

Waarde pi: Ja

Interne rekencapaciteit: 11

Wetenschappelijke notatie: Ja

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Ja

Trigonometrische funkties: Ja

Logaritmische funkties: Ja

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Nee

Backspace-funktie: Nee

Aantal geheugens: 1

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Canon LS-57H

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Nee

Procentberekening: Ja [1]

Vierkantswortel: Ja

Waarde pi: Nee

Interne rekencapaciteit: 8

Wetenschappelijke notatie: Nee

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Nee

Trigonometrische funkties: Nee

Logaritmische funkties: Nee

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Nee

Backspace-funktie: Nee

Aantal geheugens: 1

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: U / D

---------------------------------------------------------------------------

Adler T1210

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Nee

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Ja

Waarde pi: Nee

Interne rekencapaciteit: 12

Wetenschappelijke notatie: Nee

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Nee

Trigonometrische funkties: Nee

Logaritmische funkties: Nee

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Ja [2]

Reset-toets: Nee

Backspace-funktie: Ja

Aantal geheugens: 1

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Big

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Nee

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Nee

Waarde pi: Nee

Interne rekencapaciteit: 8

Wetenschappelijke notatie: Nee

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Nee

Trigonometrische funkties: Nee

Logaritmische funkties: Nee

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Ja

Backspace-funktie: Nee

Aantal geheugens: 1

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Talking

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Nee

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Nee

Waarde pi: Nee

Interne rekencapaciteit: 8

Wetenschappelijke notatie: Nee

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Nee

Trigonometrische funkties: Nee

Logaritmische funkties: Nee

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Nee

Backspace-funktie: Nee

Aantal geheugens: 0

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Casio TA-1000

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Nee

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Nee

Waarde pi: Nee

Interne rekencapaciteit: 8

Wetenschappelijke notatie: Nee

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Nee

Trigonometrische funkties: Nee

Logaritmische funkties: Nee

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Ja

Backspace-funktie: Nee

Aantal geheugens: 1

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: U / D / A [5]

---------------------------------------------------------------------------

Sharp EL-640

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Nee

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Nee

Waarde pi: Nee

Interne rekencapaciteit: 8

Wetenschappelijke notatie: Nee

Exponenti�le notatie: Nee

Algebra�sche funkties: Nee

Trigonometrische funkties: Nee

Logaritmische funkties: Nee

Statistische funkties: Nee

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Ja

Backspace-funktie: Nee

Aantal geheugens: 1 [3]

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: U / D / A / C / S [6]

---------------------------------------------------------------------------

Galaxy Speech

Vier basisbewerkingen: Ja

Negatieve getallen: Ja

Haakjes (aantal niveau's): Ja (15)

Procentberekening: Ja

Vierkantswortel: Ja

Waarde pi: Ja

Interne rekencapaciteit: 12

Wetenschappelijke notatie: Ja

Exponenti�le notatie: Ja

Algebra�sche funkties: Ja

Trigonometrische funkties: Ja

Logaritmische funkties: Ja

Statistische funkties: Ja

Financi�le funkties: Nee

Reset-toets: Nee

Backspace-funktie: Ja

Aantal geheugens: 1 [3]

Programmeerbaar: Nee

Klokfunkties [4]: U / D / A

===========================================================================

[1] De Canon heeft naast de normale procenttoets ook een _%-toets.

[2] Naast twee zuiver financi�le funkties (winstmargeberekening en BTW-

funktie) beschikt de Adler over een aantal bijkomende funkties (teller voor

geheugenbewerkingen, instelbaarheid van het type van afronding en

instelbaarheid van het aantal cijfers na de komma) die nuttig zijn bij

financi�le bewerkingen.

[3] De geheugeninhoud van de Galaxy Speech blijft bewaard na uitschakeling

van het toestel. Bij de Adler is dit ook het geval indien op batterijen (en

niet enkel op de zonnecellen) wordt gewerkt.

[4] Verklaring van de afkortingen: U = Uur, D = Datum, A = Alarm, C =

Chrono, S = Weerkerend tijdsignaal.

[5] De Casio beschikt over zes afzonderlijk instelbare alarmtijden.

[6] Bij de Sharp kan men, indien gewenst, om de vijf minuten of om het uur

een tijdsvermelding laten uitspreken.

5. Gegevensweergave

Draagbare rekenmachines worden tegenwoordig bijna uitsluitend met een LCD

scherm uitgerust omwille van het zeer lage energieverbruik en de

compactheid. Enkel de bureaumachine van AEG is uitgerust met grote, rood

lichtgevende cijfers die een zeer hoog contrast geven en waarvan de helder-

heid regelbaar is.

Twee toestellen geven een markering van de duizendtallen: 1000000 wordt dan

als 1'000'000 weergegeven.

Naast de cijfers zijn er op het scherm nog andere aanduidingen te vinden

zoals: de toestand van het geheugen, het minteken, een foutboodschap, ...

Een afschermkapje tegen storende lichtinval in combinatie met een regelbare

afleeshoek van het scherm bieden maximale mogelijkheden voor een optimale

aflezing. Vreemd genoeg was een afschermkapje bij geen enkel toestel

aanwezig maar een handige knutselaar kan dit eenvoudig zelf maken.

Een nederlandssprekende rekenmachine hebben wij niet aangetroffen op de

Belgisch-Nederlandse markt. De meerderheid van de toestellen spreekt

Engels.

Het uitspreken van getallen is mogelijk per cijfer of in z'n geheel. Het is

positief indien beide mogelijkheden in hetzelfde toestel verenigd zijn. Het

is tevens belangrijk dat behalve de cijfertoetsen ook de functietoetsen

worden uitgesproken. Indien enkel het indrukken van de cijfertoetsen

uitgesproken wordt is het voor een visueel gehandicapte z��r lastig om

zonder hulp een nieuwe machine onder de knie te krijgen. Bovendien is de

uitspraak van niet-cijfertoetsen belangrijk om de draad niet te verliezen

bij het intikken van ingewikkelde bewerkingssequenties. Tot slot is het

belangrijk dat ook andere informatie van het scherm wordt uitgelezen, zoals

foutboodschappen.

De geluidsweergave gebeurt via een ingebouwde luidspreker. Een repeteer-

funktie is bij alle toestellen aanwezig. Het is belangrijk dat het

geluidsvolume over een groot bereik kan geregeld worden. Om in stilte te

kunnen werken dient een aansluiting voor een hoofdtelefoon aanwezig te

zijn.

Voor geroutineerde gebruikers kan het belangrijk zijn dat, bij het snel na

mekaar intoetsen van cijfers, de uitspraak van het vorige ingetikte cijfer

wordt onderbroken door het volgende.

===========================================================================

TABEL 3: Gegevensweergave

---------------------------------------------------------------------------

AEG SBR 30

Display

Type: LED

Lichtgevend: Ja

Lichtsterkte regelbaar: Continu

Grootte van de cijfers in mm: 20 x 12

Aantal cijfers: 8

Kleur cijfers: Rood

Kleur achtergrond: Zwart

Markering duizendtallen: Nee

Diverse symbolen: Nee

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Ja [1]

Spraak

Taal: N.v.t.

Uitspraak toetsaanslagen: N.v.t.

Uitspraak resultaat [4]: N.v.t.

Uitspraak foutboodschap: N.v.t.

Regelbare spreeksnelheid: N.v.t.

Regelbaar geluidsvolume: N.v.t.

Geluidsweergave [6]: N.v.t.

Uitschakeling spraak: N.v.t.

Repeteerfunktie: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Canon LS-57H

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 14 x 5

Aantal cijfers: 8

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Ja

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Nee

Spraak

Taal: N.v.t.

Uitspraak toetsaanslagen: N.v.t.

Uitspraak resultaat [4]: N.v.t.

Uitspraak foutboodschap: N.v.t.

Regelbare spreeksnelheid: N.v.t.

Regelbaar geluidsvolume: N.v.t.

Geluidsweergave [6]: N.v.t.

Uitschakeling spraak: N.v.t.

Repeteerfunktie: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Adler T1210

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 16 x 6

Aantal cijfers: 12

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Ja

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Ja

Spraak

Taal: N.v.t.

Uitspraak toetsaanslagen: N.v.t.

Uitspraak resultaat [4]: N.v.t.

Uitspraak foutboodschap: N.v.t.

Regelbare spreeksnelheid: N.v.t.

Regelbaar geluidsvolume: N.v.t.

Geluidsweergave [6]: N.v.t.

Uitschakeling spraak: N.v.t.

Repeteerfunktie: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Big

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 13 x 6

Aantal cijfers: 8

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Nee

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Nee

Spraak

Taal: Engels

Uitspraak toetsaanslagen: Alle toetsen

Uitspraak resultaat [4]: C / G

Uitspraak foutboodschap: "Error"

Regelbare spreeksnelheid: Nee

Regelbaar geluidsvolume: In 2 stappen

Geluidsweergave [6]: LS

Uitschakeling spraak: Ja [7]

Repeteerfunktie: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Talking

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 9 x 4

Aantal cijfers: 8

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Nee

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Nee

Spraak

Taal: Eng / Fra [2]

Uitspraak toetsaanslagen: Alle toetsen

Uitspraak resultaat [4]: C

Uitspraak foutboodschap: "Error"

Regelbare spreeksnelheid: Ja

Regelbaar geluidsvolume: In 2 stappen

Geluidsweergave [6]: LS

Uitschakeling spraak: Ja

Repeteerfunktie: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Casio TA-1000

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 6 x 2,5

Aantal cijfers: 8

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Nee

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Nee

Spraak

Taal: Engels

Uitspraak toetsaanslagen: Enkel cijfers

Uitspraak resultaat [4]: C

Uitspraak foutboodschap: "Error"

Regelbare spreeksnelheid: Nee

Regelbaar geluidsvolume: In 2 stappen

Geluidsweergave [6]: LS

Uitschakeling spraak: Ja

Repeteerfunktie: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Sharp EL-640

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 6 x 2,5

Aantal cijfers: 8

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Nee

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Nee

Spraak

Taal: Engels

Uitspraak toetsaanslagen: Alle toetsen

Uitspraak resultaat [4]: G

Uitspraak foutboodschap: "Error"

Regelbare spreeksnelheid: Nee

Regelbaar geluidsvolume: In 2 stappen

Geluidsweergave [6]: LS

Uitschakeling spraak: Ja

Repeteerfunktie: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Galaxy Speech

Display

Type: LCD

Lichtgevend: Nee

Lichtsterkte regelbaar: Nee

Grootte van de cijfers in mm: 6 x 2,5

Aantal cijfers: 10

Kleur cijfers: Zwart

Kleur achtergrond: Grijs

Markering duizendtallen: Nee

Diverse symbolen: Ja

Afscherming tegen lichtinval: Nee

Hellingshoek: Nee

Spraak

Taal: Eng / Fra [3]

Uitspraak toetsaanslagen: Alle toetsen

Uitspraak resultaat [4]: C / G

Uitspraak foutboodschap: "Error" [5]

Regelbare spreeksnelheid: Nee

Regelbaar geluidsvolume: Continu

Geluidsweergave [6]: LS + KT

Uitschakeling spraak: Ja

Repeteerfunktie: Ja

===========================================================================

[1] Bij de AEG is de hellingshoek van het display door de gebruiker

instelbaar tussen 30� en 60�.

[2] Van de Ultmost Talking werden enkel de Engels- en Franstalige versies

getest, maar dit toestel is bij Blindenzorg Licht en Liefde ook in

Duitssprekende versie verkrijgbaar.

[3] Van de Galaxy werden enkel de Engels- en Franstalige versies getest,

maar dit toestel is ook in Duits-, Spaans- en Zweedssprekende versie

verkrijgbaar.

[4] Verklaring van de gebruikte afkortingen: C = Uitspraak cijfer per

cijfer, G = Uitspraak van volledige getallen.

[5] De Galaxy kent 9 verschillende foutboodschappen en beperkt zich in de

uitspraak (in tegenstelling tot de andere toestellen) niet tot de melding

"Error", maar spreekt ook het soort fout uit. Vb.: "Arithmetical Error".

[6] Verklaring van de afkortingen: LS = Ingebouwde luidspreker, KT =

Koptelefoon.

[7] Bij de Ultmost Big kan de spraak niet alleen aan- of uitgeschakeld

worden. Er is ook een tussenstand mogelijk waarbij alleen de resultaten en

foutboodschappen worden uitgesproken, maar de toetsaanslagen niet.

6. Toetsenbord

Men dient er rekening mee te houden dat de schikking van de toetsen bij een

rekenmachine (1-2-3 onderaan, zoals op het numeriek toetsenbord van een PC)

verschillend is van deze bij een telefoon (1-2-3 bovenaan).

Indien de opschriften op de toetsen staan kunnen zij minder aanleiding tot

misverstanden geven. Een logische indeling, samen met een doordachte

kleuring van de toetsen kan zorgen voor een betere herkenbaarheid van

bepaalde toetsen zodat effici�nter werken mogelijk wordt. Daarnaast moet

duidelijk voelbaar zijn dat een toets is ingedrukt.

===========================================================================

TABEL 4: Toetsenbord

---------------------------------------------------------------------------

AEG SBR 30

Aantal toetsen: 40

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Plastic

Afmetingen kleinste toetsen: 10 x 9 mm

Afmetingen grootste toetsen: 10 x 9 mm

Plaats van de opschriften [2]: O

Hoogte van de opschriften: 5 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Ja

Toetsen met dubbele funktie: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Canon LS-57H

Aantal toetsen: 24

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Rubber

Afmetingen kleinste toetsen: 8 x 6 mm

Afmetingen grootste toetsen: 9 x 19 mm

Plaats van de opschriften [2]: O

Hoogte van de opschriften: 3 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Nee

Toetsen met dubbele funktie: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Adler T1210

Aantal toetsen: 31

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Rubber

Afmetingen kleinste toetsen: 15 x 9 mm

Afmetingen grootste toetsen: 18 x 34 mm

Plaats van de opschriften [2]: O

Hoogte van de opschriften: 7 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Ja

Toetsen met dubbele funktie: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Big

Aantal toetsen: 29

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Rubber

Afmetingen kleinste toetsen: 2 x 2 mm

Afmetingen grootste toetsen: 13 x 25 mm

Plaats van de opschriften [2]: O

Hoogte van de opschriften: 4 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Ja

Toetsen met dubbele funktie: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Talking

Aantal toetsen: 27

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Rubber

Afmetingen kleinste toetsen: 2 x 2 mm

Afmetingen grootste toetsen: 28 x 6 mm

Plaats van de opschriften [2]: N

Hoogte van de opschriften: 2 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Nee

Toetsen met dubbele funktie: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Casio TA-1000

Aantal toetsen: 31

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Plastic

Afmetingen kleinste toetsen: 6 x 3 mm

Afmetingen grootste toetsen: 6,5 x 4 mm

Plaats van de opschriften [2]: O

Hoogte van de opschriften: 2 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Nee

Toetsen met dubbele funktie: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Sharp EL-640

Aantal toetsen: 26

Taktiele ori�ntatiepunten: Nee

Materiaal toetsen: Plastic

Afmetingen kleinste toetsen: 7 x 4 mm

Afmetingen grootste toetsen: 8 x 6 mm

Plaats van de opschriften [2]: O + N

Hoogte van de opschriften: 3 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Nee

Toetsen met dubbele funktie: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Galaxy Speech

Aantal toetsen: 45

Taktiele ori�ntatiepunten: Ja / Nee [1]

Materiaal toetsen: Rubber

Afmetingen kleinste toetsen: 11 x 3 mm

Afmetingen grootste toetsen: 17 x 9 mm

Plaats van de opschriften [2]: O + N

Hoogte van de opschriften: 3 mm

Kleurgebruik bij toetsen: Ja

Toetsen met dubbele funktie: Ja

===========================================================================

[1] Het toestel van de Nederlandse verdeler had geen taktiele

ori�ntatiepunten, maar het toestel dat door de Belgische verdeler verdeeld

wordt, heeft er wel.

[2] Verklaring van de afkortingen: O = Op de toetsen, N = Naast de toetsen.

7. Beoordeling

Aangaande het toetsenbord is het voor slechtzienden belangrijk dat er vol-

doende grote en contrastrijke opschriften aanwezig zijn, liefst op de

toets. Een doordachte groepering in combinatie met logische kleuring van de

toetsen kan helpen om zich sneller te kunnen ori�nteren op het toetsenbord.

Dit is vooral van belang bij rekenmachines met veel funkties.

De toetsaanslag werd op 2 aspecten beoordeeld: de duidelijkheid van de klik

bij het indrukken van een toets en de weergave van de funktie van die

toets.

De spreeksnelheid en klankkwaliteit zijn twee factoren die de verstaanbaar-

heid grotendeels bepalen. De spreeksnelheid dient bij voorkeur regelbaar te

zijn. Zodra men gewend is aan de specifieke klank van een bepaalde reken-

machine kan de spreeksnelheid aanzienlijk opgevoerd worden zonder dat de

spraakweergave onverstaanbaar wordt. De volledigheid van de spraakweergave

is een belangrijk aspekt. Hieronder verstaan we in hoeverre alle

toetsaanslagen uitgesproken worden. Bij wetenschappelijke rekenmachines is

dit een basisvoorwaarde om bedienbaar te zijn voor visueel gehandicapten.

Voor de beoordeling van de leesbaarheid zijn de vorm, de grootte en het

contrast van de cijfers op het scherm van belang. De cijfervorm is vrijwel

gelijk voor alle geteste machines. Verschilpunten zijn er enkel in grootte

en dikte van de lijnen waaruit de cijfers zijn samengesteld. Naast de

cijfers verschijnen er dikwijls nog diverse aanduidingen die informatie

geven over o.a. geheugengebruik en instellingen van de rekenmachine. Deze

gegevens bestaan dikwijls uit heel kleine letters die daardoor moeilijk

leesbaar zijn. Een zekere gewenning aan deze kleine aanduidingen is

mogelijk door het herkennen van de plaats van deze tekens op het scherm.

De enige aangepaste handleiding die wij aangetroffen hebben is deze van de

AEG SBR 30. Ze was opgesteld in het Duits en uitgevoerd in grootdruk. Het

zou goed zijn indien de lokale verdelers zouden zorgen voor een neder-

landstalige handleiding in aangepaste leesvorm.

Het instellen van de klokfunkties is voor verbetering vatbaar.

===========================================================================

TABEL 5: Beoordeling

---------------------------------------------------------------------------

AEG SBR 30

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Goed

Groepering van toetsen: Zeer goed

Kleurgebruik: Zeer goed

Weergave toetsaanslag: Goed

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: N.v.t.

Klankkwaliteit: N.v.t.

Spreeksnelheid: N.v.t.

Volledigheid: N.v.t.

Display

Leesbaarheid: Zeer goed

Contrast: Zeer goed

Cijfervorm: Goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: N.v.t.

Diverse aspecten

Handleiding: Zeer goed

Instelbaarheid klok: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Canon LS-57H

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Goed

Groepering van toetsen: Matig

Kleurgebruik: Matig

Weergave toetsaanslag: Goed

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: N.v.t.

Klankkwaliteit: N.v.t.

Spreeksnelheid: N.v.t.

Volledigheid: N.v.t.

Display

Leesbaarheid: Zeer goed

Contrast: Goed

Cijfervorm: Zeer goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: Slecht

Diverse aspecten

Handleiding: Slecht

Instelbaarheid klok: Slecht

---------------------------------------------------------------------------

Adler T1210

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Goed

Groepering van toetsen: Goed

Kleurgebruik: Zeer goed

Weergave toetsaanslag: Goed

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: N.v.t.

Klankkwaliteit: N.v.t.

Spreeksnelheid: N.v.t.

Volledigheid: N.v.t.

Display

Leesbaarheid: Goed

Contrast: Goed

Cijfervorm: Goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: Matig

Diverse aspecten

Handleiding: Matig

Instelbaarheid klok: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Big

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Zeer goed

Groepering van toetsen: Goed

Kleurgebruik: Goed

Weergave toetsaanslag: Goed

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: Goed

Klankkwaliteit: Goed

Spreeksnelheid: Goed

Volledigheid: Goed

Display

Leesbaarheid: Goed

Contrast: Goed

Cijfervorm: Goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: Goed

Diverse aspecten

Handleiding: Matig

Instelbaarheid klok: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Ultmost Talking

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Slecht

Groepering van toetsen: Matig

Kleurgebruik: Slecht

Weergave toetsaanslag: Slecht

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: Matig

Klankkwaliteit: [2]

Spreeksnelheid: Goed

Volledigheid: Matig

Display

Leesbaarheid: Goed

Contrast: Goed

Cijfervorm: Goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: Goed

Diverse aspecten

Handleiding: Matig

Instelbaarheid klok: N.v.t.

---------------------------------------------------------------------------

Casio TA-1000

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Slecht

Groepering van toetsen: Matig

Kleurgebruik: Matig

Weergave toetsaanslag: Slecht

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: Goed

Klankkwaliteit: Goed

Spreeksnelheid: Matig

Volledigheid: Slecht

Display

Leesbaarheid: Matig

Contrast: Matig

Cijfervorm: Goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: Matig

Diverse aspecten

Handleiding: Matig

Instelbaarheid klok: Slecht

---------------------------------------------------------------------------

Sharp EL-640

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Matig

Groepering van toetsen: Matig

Kleurgebruik: Slecht

Weergave toetsaanslag: Matig

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: Goed

Klankkwaliteit: Matig

Spreeksnelheid: Goed

Volledigheid: Goed

Display

Leesbaarheid: Matig

Contrast: Matig

Cijfervorm: Goed

Duidelijkh. diverse aanduid.: Matig

Diverse aspecten

Handleiding: Matig

Instelbaarheid klok: Matig

---------------------------------------------------------------------------

Galaxy Speech

Toetsenbord

Contrast opschrift/toets: Goed

Groepering van toetsen: Goed

Kleurgebruik: Goed

Weergave toetsaanslag: Goed

Spraakweergave

Verstaanbaarheid: [1]

Klankkwaliteit: Goed

Spreeksnelheid: Goed

Volledigheid: Zeer Goed

Display

Leesbaarheid: Slecht

Contrast: Matig

Cijfervorm: Matig

Duidelijkh. diverse aanduid.: Matig

Diverse aspecten

Handleiding: [3]

Instelbaarheid klok: [3]

===========================================================================

[1] Wat de verstaanbaarheid van de spraak betreft willen we voor de Galaxy

een onderscheid maken tussen de Franstalige versie, die we als "Goed"

beoordeelden, en de Engelstalige versie, die we als "Zeer Goed"

beoordeelden. De overige beoordelingen van de spraakweergave waren voor

beide talen gelijklopend.

[2] Wat de klankkwaliteit van de spraak betreft willen we voor de Ultmost

Talking een onderscheid maken tussen de Franstalige versie, die we als

"Slecht" beoordeelden, en de Engelstalige versie, die we als "Matig"

beoordeelden. De overige beoordelingen van de spraakweergave waren voor

beide talen gelijklopend.

[3] Van de Galaxy Speech beschikten we niet over een handleiding. Hierdoor

was het uiteraard niet mogelijk de handleiding, noch het instellen van de

klok te beoordelen.

8. Keuze van een rekenmachine

Indien u een wetenschappelijke bureaurekenmachine met een groot en

contrastrijk scherm zoekt dan is de AEG SBR 30 een kanshebber. Zelfs indien

u de wetenschappelijke funkties niet nodig heeft kan het uitstekende scherm

reeds voldoende zijn om te kiezen voor de AEG.

De Adler T1210 is autonomer dan de AEG vanwege zijn gecombineerde voeding

door batterijen en zonnecellen. Het lijkt ons een machine voor iemand (bv.

winkelier, boekhouder, ...) die de financi�le funkties verkiest en geen

spraak nodig heeft.

De Canon LS-57H is een zeer compacte zakrekenmachine met duidelijke grote

cijfers. Jammer dat de tijdsaanduiding erg klein is uitgevallen.

De Ultmost Big verenigt een groot scherm met een goede spraakweergave en is

bovendien het goedkoopste toestel uit de test. Iemand die op zoek is naar

een degelijke basisrekenmachine neemt dit toestel best in overweging.

De Ultmost Talking is in drie verschillende talen beschikbaar en is

relatief goedkoop. Gezien de afmetingen is dit toestel zeker nog draagbaar,

helaas wordt geen etui meegeleverd.

De zakrekenmachine van Casio is een typisch Japans product met zes

verschillende soorten alarmen. Een eenvoudige rekenmachine met beperkte

spraakmogelijkheden.

De Sharp EL-640 heeft uitgebreide klokfunkties en spreekt alle toetsen uit.

Dit kan een handige zakrekenmachine zijn voor studenten die geen weten-

schappelijke funkties nodig hebben. Spijtig dat een

hoofdtelefoonaansluiting ontbreekt.

De Galaxy Speech is gebaseerd op een standaard wetenschappelijke reken-

machine van Texas Instruments -het model TI-40- dat aangepast is met een

spraakmodule die eveneens klokfunkties bevat. Het is de enige sprekende

wetenschappelijke machine uit de test die een aansluiting voor een

hoofdtelefoon heeft en continu regelbare geluidssterkte. Deze machine is

het enige toestel op de Belgisch-Nederlandse markt voor niet-zienden die

wetenschappelijke funkties nodig hebben.

9. Besluit

Enkele frappante vaststellingen die wij u niet willen onthouden:

- Noch in Belgi�, noch in Nederland hebben wij een Nederlandssprekende

rekenmachine gevonden.

- Slechts op ��n sprekende machine kon een hoofdtelefoon aangesloten

worden. Nochtans denken wij dat dit een essenti�le mogelijkheid zou moeten

zijn.

- Het merendeel van de geteste rekenmachines zijn niet speciaal ontworpen

met het oog op gebruik door visueel gehandicapten. Ze zijn als gadget

bedoeld en door hun uitvoering met groot scherm of spraak toevallig

bruikbaar door visueel gehandicapten.

- De speciaal ontworpen rekenmachines zijn over het algemeen een stuk

duurder en de meeste zijn niet verkrijgbaar in Belgi� of Nederland.

Trends voor de toekomst:

- Door de steeds bredere verspreiding van de PC wordt de kans groter dat

mensen die reeds beschikken over een aangepaste PC meer gebruik gaan maken

van softwarematige rekenmachines. Dit maakt de zelfstandige rekenmachines

echter niet overbodig.

- Aangepaste rekenmachines met brailleweergave worden steeds zeldzamer. Wij

hebben voor de test geen exemplaar ter beschikking gehad. De redenen voor

het verdwijnen van rekenmachines met braille zijn waarschijnlijk de hoge

prijs voor de braillecellen, het hogere batterijverbruik en de storingsge-

voeligheid van het braillegedeelte.

Wie nog meer inlichtingen wenst over ��n van de vermelde toestellen kan

steeds kontakt opnemen met de redactie.