-p30-

BRAILLELEESREGELS

D

ISO 9999 21.09.12

BAUM INKA 01/94

Inka staat voor "INtegrated Key Access" en is een brailleleesregel met een

geintegreerd azerty-toetsenbord.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Het toestel beschikt over een standaard PC-klavier, een leesregel met 44

achtpunts pi�zo-cellen (waarvan 4 statuscellen), tien bedieningstoetsen en

-schakelaars voor de leesregel en 1 horizontale en 2 verticale OSP-stroken.

* De "Optical Sensor Pointer"-stroken (afgekort als OSP) dienen voor de be-

diening van de cursor-routing en vervangen de klassieke cursor-routing

toetsen. Het cursor-routing systeem werkt zowel horizontaal als verticaal.

* Onder de LED's die "NumLock", "CapsLock" en "ScrollLock" aangeven, staan

pennetjes die omhoog komen als de bijhorende lampjes branden.

* Om de Inka op de PC aan te sluiten volstaat de toetsenbordkabel. Zowel de

voeding, de toetsenbordsignalen als de aansturing van de leesregel lopen

via deze ene kabel !  Meestal wordt echter een externe voeding aangeraden.

De gebruikelijke seri�le aansluiting is eveneens mogelijk.

* De aanstuursoftware voor de PC zit in het ROM-geheugen van de Inka en

wordt na een toetsencombinatie via de toetsenbordkabel in de PC geladen.

* De Inka kan nog niet onder MS-Windows werken.

* Optioneel kunnen een ingebouwde drietalige spraaksynthesizer (beschikbare

talen: Engels, Frans, Duits, Spaans) of 12 extra braillecellen verkregen

worden. Deze extra cellen kunnen gebruikt worden om een vast schermgedeelte

(statuslijn, menubalk,...) permanent in het oog te houden.

* Producent: BAUM ELEKTRONIK GmbH

Schlo� Langenzell

D - 69257 Wiesenbach

Tel.: +(49) 6223 49 09 0

Fax: +(49) 6223 49 09 99

* Verdelers: Belgi�: BRAILLELIGA

Nederland: LAMERIS OOTECH

* Prijs: Belgi�: Gegevens ontbreken

Nederland: 15.380 NLG (januari '94, excl. B.T.W.)

* Voeding: Via de PC of via een netstroomadapter

* Afmetingen: 565 x 251 x 71 mm

* Gewicht: 3,8 kg