-p42-

TV-LOEPEN

D

ISO 9999 21.06.03

REINECKER MAX-LUPE

01/94

Draagbare monochrome TV-loep.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* De Max-Lupe is een zeer compact toestel met aan de onderzijde een camera,

aan de bovenkant een scherm (diagonaal: 9 cm) en aan de voorzijde de

bedieningsknoppen. De bovenkant van het toestel is � 45� gekanteld, wat de

leesbaarheid van het scherm ten goede komt.

* Het monochrome matrixscherm genereert groene letters op een zwarte

achtergrond. Dit soort scherm staat borg voor een contrastrijk beeld.

* Het camerabeeld wordt in gedigitaliseerde vorm weergegeven.

* De vergroting is door middel van een schakelaar instelbaar, men heeft de

keuze tussen 6 maal of 13 maal.

* Zeer handig is de toets waarmee een beeld kan worden vastgehouden.

Hiermee wordt het mogelijk het toestel te verplaatsen of op te heffen

zonder dat het oorspronkelijke beeld verdwijnt.

* De overige bedieningsknoppen bestaan uit een aan/uit-schakelaar, een

regelaar voor de lichtsterkte en een knop voor beeldinvertering (zwarte

tekens op een groene achtergrond of omgekeerd).

* Twee rolwieltjes maken een vlotte beweging over het papier mogelijk.

* Het toestel wordt standaard geleverd met een netstroomadapter en een

hoesje. Optioneel zijn oplaadbare batterijen met bijhorende batterijlader

en een draagtas verkrijgbaar.

* Producent: REINECKER REHA-TECHNIK

Sandwiesenstra�e 19

D - 64665 Alsbach - H�hnlein

Tel.: +(49) 6257 48 97

Fax: +(49) 6257 25 61

* Verdelers: Belgi�: VAN HOPPLYNUS VISION CARE

Nederland: STICHTING HBS

* Prijs: Belgi�: 71.495 BEF (januari '94, excl. B.T.W.)

Nederland: 2.979 NLG (januari '94, incl. B.T.W.)

* Voeding: Standaard via netstroomadapter

Optioneel via oplaadbare batterijen (autonomie: � 2,5 uur)

* Afmetingen: 180 x 88 x 83 mm

* Gewicht: 0,740 kg