-p31-

BRAILLELEESREGELS

A

ISO 9999 21.09.12

CARETEC TACTILO 20 / 40

01/94

Compacte brailleleesregel die vooral kan samenwerken met een notebook PC of

met het NotaPhon notitietoestel.

Technische kenmerken en mogelijkheden:

* Dit toestel bestaat in twee uitvoeringen naar gelang het aantal pi�zo-

elektrische achtpunts braillecellen: 22 of 42 (waarvan 2 statuscellen).

* De Tactilo is vrij klassiek van opbouw: vooraan op de platte behuizing

zit de rij braillecellen met rechts erboven de vier navigatietoetsen.

Eerder ongewoon is de plaatsing van een seri�le poort op de voorzijde.

* Door de beperkte breedte en door de ongewone plaatsing van de bedie-

ningstoetsen is de combinatie met een normaal PC-klavier niet handig. Het

toestel is dan ook vooral bedoeld voor gebruik met een notebook PC of het

NotaPhon notitietoestel van dezelfde fabrikant.

* Een cursor-routing systeem is niet voorzien.

* De Tactilo beschikt over twee seri�le poorten, ��n voor aansluiting van

een NotaPhon en ��n voor de aansluiting van een PC (de nodige software

hiervoor wordt meegeleverd), een diskettestation of een drukker.

* De Tactilo 42 wordt met een snellader geleverd. De Tactilo 22 wordt met

een gewone batterijlader (oplaadduur: 12 uur) geleverd.

* Producent: CARETEC �STERREICH

Technische Hilfsmittel f�r Behinderte

Wollzeile 9

A - 1010 Wien

Tel.: +(43) 222 513 80 81 0

Fax: +(43) 222 513 80 81 9

* Verdelers: Duitsland: CARETEC DEUTSCHLAND

Belgi�: Geen verdeler bekend

Nederland: Geen verdeler bekend

* Prijs: Duitsland: Tactilo 22: 5.520 DEM

Tactilo 42: 11.960 DEM (oktober '93, incl. B.T.W.)

* Voeding: Tactilo 22: 12V oplaadbare batterijen (autonomie: � 2,5 uur)

Tactilo 42: 18V oplaadbare batterijen (autonomie: max. 10 uur)

* Afmetingen: Tactilo 22: 222 x 142 x 37 mm

Tactilo 42: 344 x 192 x 40 mm

* Gewicht: Tactilo 22: 1 kg

Tactilo 42: 2,5 kg