-p19-

Vergelijkende test : Grafische vergrotingspakketten

Roderik Erens

1. Inleiding

Het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat de huidige generatie

videokaarten en beeldschermen hogere resoluties dan VGA aankunnen. Het

voordeel van een hogere schermresolutie is dat het beeld uit meer

beeldpunten (pixels) is opgebouwd. Dit betekent dat letters van dezelfde

afmeting bij een SVGA-resolutie (800 x 600 punten) uit meer pixels zijn

opgebouwd dan bij een VGA-resolutie (640 x 480 punten). Vooral bij het

weergeven van grafische programma's en MS-Windows heeft dit het voordeel

dat tekens en afbeeldingen gladder blijven en niet zo gefragmenteerd zullen

zijn als bij een VGA-resolutie.

Het merendeel van de nu geteste grafische vergrotingsprogramma's werkt nog

steeds met maximaal een VGA-resolutie. Onder MS-DOS is dat geen bezwaar

aangezien alle pakketten beschikken over mooi afgeronde lettertypes

(smooth-fonts), waardoor bij het vergroten van tekst een strakke, goed

leesbare letter wordt verkregen.

In de test komen vijf softwarematige systemen en n hardwarematig systeem

aan bod. Al deze pakketten zijn al enkele jaren op de markt. De

bedieningsmogelijkheden onder MS-DOS zijn zeer compleet en opvallend is dat

opties die voorheen slechts op enkele pakketten te vinden waren,  nu op

bijna al de geteste pakketten aan te treffen zijn.

De meest recente versies van zes vergrotingspakketten op de

Belgisch/Nederlandse markt werden op een groot aantal punten onderling

vergeleken. Hierbij is de hanteerbaarheid van het vergrotingspakket in

samenwerking met diverse toepassingssoftware bekeken. Onder MS-DOS 6.2 en

MS-Windows 3.1 zijn een tiental tekst- en grafisch georinteerde

programma's gebruikt voor de test, zoals tekstverwerkers (waaronder

WordPerfect v5.1 en v6.0), rekenbladprogramma's, databases en

tekenprogramma's. Het is onmogelijk om alle mogelijkheden van de

vergrotingspakketten te bespreken. De belangrijkste punten zullen aan de

orde komen, waarbij het werken onder MS-DOS en MS-Windows apart behandeld

zullen worden.

2. Algemene kenmerken

De prijzen voor de vergrotingssoftware die hier vermeld staan, gelden voor

het gehele pakket voor zowel MS-DOS als MS-Windows. Sommige kunnen ook als

deelpakketten geleverd worden :

- Zoomtext voor MS-DOS: 945 NLG/14.274 BEF

- Lunar voor MS-DOS: 595 NLG/10.920 BEF

- Lunar voor MS-Windows: 752 NLG/13.800 BEF

Magic Deluxe is het enige pakket dat hogere schermresoluties dan VGA

ondersteunt. Dit geldt echter alleen voor grafische vergroting onder MS-

DOS. Voor MS-Windows ondersteunt Magic Deluxe alleen de VGA-resolutie.

Opvallend is het grote verschil in geheugen dat de vergrotingspakketten

gebruiken. Een vergrotingsprogramma dat veel geheugenruimte opeist, beknot

de beschikbare geheugenruimte voor de toepassingssoftware.

===========================================================================

TABEL 1: Algemene Kenmerken

---------------------------------------------------------------------------

Zoomtext Plus

Versie: 1.40

Nederland

Prijs [1]: 1.195 NLG

Verdelers Tieman / Alva

Belgi

Prijs [1]: 19.648 BEF

Verdelers [3]: SEN / ERO / BRL / ASI / DBS

Hardware / Software: SW

Ondersteunde video-adapters: EGA / VGA

Gebruik van RAM-geheugen: 87 Kbytes [4]

Handleiding

Leesvorm: Groot / Diskette

Taal: Nederl. / Frans / Engels [5]

---------------------------------------------------------------------------

Visulex LP-DOS

Versie: 1.51a

Nederland

Prijs [1]: 1.335 NLG

Verdelers: HBS / Alva

Belgi

Prijs [1]: 29.750 BEF

Verdelers [3]: EDI / DBS

Hardware / Software: SW

Ondersteunde video-adapters: CGA / EGA / VGA

Gebruik van RAM-geheugen: 105 Kbytes

Handleiding

Leesvorm: Zwart / Groot

Taal: Nederlands / Frans / Engels

---------------------------------------------------------------------------

MagniComp

Versie: 4.04

Nederland

Prijs [1]: 1.500 NLG

Verdelers: LVI / Alva

Belgi

Prijs [1]: 29.500 BEF

Verdelers [3]: LVI

Hardware / Software: SW

Ondersteunde video-adapters: VGA

Gebruik van RAM-geheugen: 61 Kbytes

Handleiding

Leesvorm: Groot / Zwart

Taal: Nederlands / Frans / Engels

---------------------------------------------------------------------------

Magic Deluxe

Versie: 1.33+

Nederland

Prijs [1]: 1.200 NLG

Verdelers: Lameris

Belgi

Prijs [1]: 14.700 BEF

Verdelers [3]: ERO / EDI

Hardware / Software: SW

Ondersteunde video-adapters: VGA / SVGA / XGA

Gebruik van RAM-geheugen: 15 Kbytes

Handleiding

Leesvorm: Groot / Zwart

Taal: Nederl. / Eng.

---------------------------------------------------------------------------

Lunar

Versie: 2.0

Nederland

Prijs [1]: 846 NLG

Verdelers: CIG

Belgi

Prijs [1]: 15.530 BEF

Verdelers [3]: ERO

Hardware / Software: SW

Ondersteunde video-adapters: VGA

Gebruik van RAM-geheugen: 163 Kbytes [4]

Handleiding

Leesvorm: Groot

Taal: Nederlands

---------------------------------------------------------------------------

Vista

Versie: 3.2a

Nederland

Prijs [1]: 9.845 NLG [2]

Verdelers: Lameris

Belgi

Prijs [1]: 113.744 BEF [2]

Verdelers [3]: BRL

Hardware / Software: HW + SW

Ondersteunde video-adapters: VGA

Gebruik van RAM-geheugen: 12 Kbytes

Handleiding

Leesvorm: Groot

Taal: Nederl. / Eng.

===========================================================================

[1]  Al de prijzen zijn richtprijzen exclusief BTW. Voor prijzen van

installatie, instructie en updates kan u zich best tot de verdelers (zie

adressenlijst achteraan in dit nummer) richten.

[2]  Vista bestaat in 2 uitvoeringen. De prijs in de tabel is die van de

insteekkaart voor IBM PC-XT of AT (en compatibelen). Er is ook een Micro

Channel-uitvoering van de insteekkaart voor IBM PS/2 computers. De prijs

hiervan ligt iets hoger : 10.225 NLG / 142.365 BEF.

[3]  Verklaring van de gebruikte afkortingen : ASI : Access Systems

International, BRL : Brailleliga, DBS : Data Braille Service, EDI : Editec,

ERO : Erocos, LVI : Low Vision International, SEN : Sensotec.

[4]  De benodigde hoeveelheid geheugenruimte kan worden beperkt door

slechts een deel van de vergrotingen te laden.

[5]   Nederlandstalige handleidingen zijn in omloop bij de regionale

instellingen van Bartimus en Visio. Deze handleidingen zijn echter slechts

een omzetting van de belangrijkste hoofdstukken.

3. Tekstvergroting onder MS-DOS

* Bediening:

Bijna alle pakketten beschikken over een keuzemenu waaruit eenvoudig de

instellingen voor gebruik bij een bepaalde toepassing kunnen worden

aangepast. Een tweetal pakketten is volledig met de muis bedienbaar, bij de

andere pakketten zijn slechts een beperkt aantal opties met de muis

toegankelijk. Het is praktisch wanneer de instellingen (onder de vorm van

een profiel) kunnen worden opgeslagen, en later -bij opstarten van een

toepassingsprogramma- opnieuw kunnen worden geladen.

Daarnaast is voor een aantal veel voorkomende handelingen een bediening via

toetscombinaties handig. Om eventuele conflicten met toetsen die al

gebruikt worden door de toepassingssoftware te voorkomen, is het

noodzakelijk dat de toetscombinaties gebruikt door de vergrotingssoftware

eenvoudig opnieuw kunnen gedefinieerd worden. Vooral voor gebruik van een

vergrotingsprogramma op een draagbare PC (notebook) kan dit noodzakelijk

zijn. Bij een aantal programma's kunnen de toetscombinaties worden

veranderd via het menu. Bij andere vergrotingspakketten moet dit bij het

opstarten gebeuren of moet een bestand met gegevens over de

toetscombinaties worden aangepast.

* Vergroting:

Onder deelvergroting verstaan we dat een gedeelte van het scherm wordt

vergroot terwijl de rest onvergroot blijft.

Onder overzichtsscherm verstaan we de mogelijkheid om het scherm onvergroot

weer te geven, waarbij een oplichtend vlak aangeeft welk deel bij

vergroting zichtbaar zal worden.

Dergelijke deelvergrotingen en overzichtsschermen kunnen een beter

overzicht over het scherm opleveren.

* Schermpresentatie:

Een andere mogelijkheid is het laten bewegen (scrollen) van de volledige

scherminhoud of van n regel. Dit kan met verschillende snelheden en

meestal ook in verschillende looprichtingen gebeuren.

Om de plaats van de cursor te kunnen terugvinden op het scherm is het

praktisch wanneer de vorm hiervan kan worden ingesteld. Om een optimale

leesbaarheid te bekomen is het nuttig indien het lettertype en de kleur van

voor- en achtergrond ingesteld kunnen worden. Daarnaast kan de leesbaarheid

verhoogd worden door de ruimte tussen de letters en regels te vergroten.

* Volgen van cursors:

Alle vergrotingspakketten volgen verschillende cursortypes, zoals de muis-

cursor, de systeemcursor en softcursors. Daarbij is het handig als snel

tussen de verschillende cursortypes gewisseld kan worden via een toets-

combinatie. Dit laatste wordt vooral duidelijk wanneer met de spelling-

controle in WordPerfect 5.1 gewerkt wordt, waarbij de ene keer de tekst bij

de hardwarecursor belangrijk is en vervolgens de tekst bij de softcursor.

===========================================================================

TABEL 2: Tekst-vergroting

---------------------------------------------------------------------------

Zoomtext Plus

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Bewaren van een profiel: Ja

Herdefiniren toetscombinaties: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Aantal stappen: 7 [5]

Deelvergroting: Ja

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Laten lopen van n regel: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 4

Snelheid regelbaar (stappen): 16

Schermpresentatie

Vorm cursor instelbaar: Nee

Aantal mogelijke lettertypes: 3

Instellen van kleuren mogelijk: Ja

Ruimte tussen tekens regelbaar: Nee

Volgen van cursors

Wisselen tussen cursortypes: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Visulex LP-DOS

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Bewaren van een profiel: Ja

Herdefiniren toetscombinaties: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Aantal stappen: 6

Deelvergroting: Ja

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja [8]

Laten lopen van n regel: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 2

Snelheid regelbaar (stappen): 16

Schermpresentatie

Vorm cursor instelbaar: Ja

Aantal mogelijke lettertypes: 3

Instellen van kleuren mogelijk: Ja

Ruimte tussen tekens regelbaar: Ja

Volgen van cursors

Wisselen tussen cursortypes: Ja [10]

---------------------------------------------------------------------------

MagniComp

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Ja [2]

Bewaren van een profiel: Ja

Herdefiniren toetscombinaties: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Aantal stappen: 7

Deelvergroting: Ja

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Laten lopen van n regel: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 2

Snelheid regelbaar (stappen): 16

Schermpresentatie

Vorm cursor instelbaar: Ja

Aantal mogelijke lettertypes: 1

Instellen van kleuren mogelijk: Ja

Ruimte tussen tekens regelbaar: Ja

Volgen van cursors

Wisselen tussen cursortypes: Nee [10]

---------------------------------------------------------------------------

Magic Deluxe

Bediening

Menugestuurd: Nee

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Bewaren van een profiel: Ja

Herdefiniren toetscombinaties: Ja [3]

Vergroting

Bereik: 1,2 tot 12 maal

Aantal stappen: 6 [6]

Deelvergroting: Nee

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Laten lopen van n regel: Nee

Aantal mogelijke looprichtingen: 8

Snelheid regelbaar (stappen): 3

Schermpresentatie

Vorm cursor instelbaar: Ja

Aantal mogelijke lettertypes: 1

Instellen van kleuren mogelijk: Ja [9]

Ruimte tussen tekens regelbaar: Nee

Volgen van cursors

Wisselen tussen cursortypes: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Lunar

Bediening

Menugestuurd: Ja [1]

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Bewaren van een profiel: Ja

Herdefiniren toetscombinaties: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Aantal stappen: 15

Deelvergroting: Nee [7]

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Nee

Laten lopen van n regel: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 1

Snelheid regelbaar (stappen): 10

Schermpresentatie

Vorm cursor instelbaar: Ja

Aantal mogelijke lettertypes: 1

Instellen van kleuren mogelijk: Ja

Ruimte tussen tekens regelbaar: Nee

Volgen van cursors

Wisselen tussen cursortypes: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Vista

Bediening

Menugestuurd: Nee

D.m.v. toetsenbord: Nee

D.m.v. muis: Ja

Bewaren van een profiel: Nee

Herdefiniren toetscombinaties: N.v.t. [4]

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Aantal stappen: 15

Deelvergroting: Ja

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Laten lopen van n regel: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 4

Snelheid regelbaar (stappen): Traploos

Schermpresentatie

Vorm cursor instelbaar: Ja

Aantal mogelijke lettertypes: 15

Instellen van kleuren mogelijk: Nee

Ruimte tussen tekens regelbaar: Nee

Volgen van cursors

Wisselen tussen cursortypes: Nee

===========================================================================

[1]  In Lunar is een helpmenu oproepbaar met informatie over de

toetscombinaties.

[2]  De verdeler raadt een trackball van het merk Logitech aan.

[3]  Een tweetal andere mogelijkheden zijn instelbaar vanuit MS-DOS.

[4]  Vista wordt geheel via de muis bestuurd.

[5]  Tot een vergroting van acht maal is een strak lettertype instelbaar.

[6]  Vanaf een vergroting van vier maal is een strak lettertype instelbaar.

[7]  Het is mogelijk om tijdens het verplaatsen van de vergroting bepaalde

gebieden van het scherm permanent in beeld te houden.

[8]  LP-DOS heeft de mogelijkheid om documenten van meer dan 25

schermregels met scrollen geheel te doorlopen.

[9]  Dit instellen moet via MS-DOS gebeuren en de mogelijkheden zijn zeer

beperkt.

[10] Er is de mogelijkheid om de hardwarecursor naar de softcursor van het

vergrotingspakket te halen.

4. Grafische vergroting onder MS-DOS

Zodra grafisch onder MS-DOS gewerkt wordt zijn de mogelijkheden van

vergroting zeer beperkt. Alleen de muiscursor wordt nog gevolgd door al de

geteste vergrotingspakketten. Enkele pakketten vergroten nog slechts twee

maal. Alleen de hardwarematige Vista houdt de volledige functionaliteit.

===========================================================================

TABEL: Grafische vergroting

---------------------------------------------------------------------------

Zoomtext Plus

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Aantal stappen: 4

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 1

Snelheid regelbaar (aant. stappen): 16

Overzichtsscherm: Ja

---------------------------------------------------------------------------

Visulex LP-DOS

Bediening

Menugestuurd: Nee [1]

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Aantal stappen: 7

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 4 [2]

Snelheid regelbaar (aant. stappen): 16

Overzichtsscherm: Ja

---------------------------------------------------------------------------

MagniComp

Bediening

Menugestuurd: Nee [1]

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Aantal stappen: 5

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Nee

Aantal mogelijke looprichtingen: N.v.t.

Snelheid regelbaar (aant. stappen): N.v.t.

Overzichtsscherm: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Magic Deluxe

Bediening

Menugestuurd: Nee

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Vergroting

Bereik: 2 maal

Aantal stappen: 1

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 8

Snelheid regelbaar (aant. stappen): 3

Overzichtsscherm: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Lunar

Bediening

Menugestuurd: Nee [1]

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Vergroting

Bereik: 2 maal

Aantal stappen: 3

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Nee

Aantal mogelijke looprichtingen: N.v.t.

Snelheid regelbaar (aant. stappen): N.v.t.

Overzichtsscherm: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Vista

Bediening

Menugestuurd: Nee

D.m.v. toetsenbord: Nee

D.m.v. muis: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Aantal stappen: 15

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 4

Snelheid regelbaar (aant. stappen): Traploos

Overzichtsscherm: Ja

===========================================================================

[1]  Het opslaan van eigen instellingen en het herdefiniren van toetsen

gebeurt via het menu. Dit is niet meer mogelijk tijdens het werken met

grafisch programma. Deze handelingen moeten dus vr het opstarten van een

grafische toepassing worden verricht.

[2]  Alleen bij een vergroting van twee maal zijn vier scroll-richtingen

mogelijk.

5. Vergroting onder MS-Windows

* Bediening:

Alle vergrotingspakketten beschikken over een menu waarmee eenvoudig

instellingen zijn te maken. Opvallend is dat slechts bij twee vergrotings-

programma's  een profiel met eigen instellingen bewaard kan worden. Ook

beschikken slechts twee vergrotingspakketten over een helpfunctie.

* Scrolling:

Het scrollen van het beeld is, net zoals bij tekstvergroting, een hulp bij

het lezen van de inhoud van een scherm.

* Volgen van cursors:

Wanneer onder MS-windows wordt gewerkt is het noodzakelijk dat het

vergrotingsprogramma de diverse Windows-attributen, zoals bestandenmenu's,

waarschuwingsvensters en rolmenu's volgt. Deze verschijnen al snel buiten

het schermgedeelte waar de vergroting actief is. Daarnaast moet het

vergrotingspakket binnen een toepassing in staat zijn om de diverse

cursortypes te volgen.

* Schermpresentatie:

Het veranderen van de kleur van de muiscursor verhoogt de zichtbaarheid.

Wanneer men de muiscursor per toepassing een andere kleur geeft is aan de

muiscursor direct zichtbaar welke toepassing actief is.

===========================================================================

TABEL 4: MS-Windows-vergroting

---------------------------------------------------------------------------

Zoomtext Plus

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Beperkt

Bewaren van een profiel: Nee [2]

Helpfunktie: Nee [4]

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Deelvergroting: Nee

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 4

Snelheid regelbaar (stappen): 16

Volgen van cursors

Muiscursor: Ja

Menucursor: Ja/Nee [7]

Window-attributen: Soms

Tekstcursor: Ja

Schermpresentatie

Kleur cursor instelbaar: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Visulex LP-DOS

Bediening

Menugestuurd: Beperkt

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Ja

Bewaren van een profiel: Nee [2]

Helpfunktie: Nee

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Deelvergroting: Nee

Overzichtsscherm: Nee

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 4

Snelheid regelbaar (stappen): 16

Volgen van cursors

Muiscursor: Ja

Menucursor: Ja

Window-attributen: Nee

Tekstcursor: Ja

Schermpresentatie

Kleur cursor instelbaar: Nee

---------------------------------------------------------------------------

MagniComp

Bediening

Menugestuurd: Ja [1]

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Ja

Bewaren van een profiel: Ja

Helpfunktie: Nee

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Deelvergroting: Nee

Overzichtsscherm: Nee

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Nee

Aantal mogelijke looprichtingen: N.v.t.

Snelheid regelbaar (stappen): N.v.t.

Volgen van cursors

Muiscursor: Ja

Menucursor: Ja

Window-attributen: Ja

Tekstcursor: Ja

Schermpresentatie

Kleur cursor instelbaar: Nee

---------------------------------------------------------------------------

Magic Deluxe

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Ja

Bewaren van een profiel: Nee

Helpfunktie: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Deelvergroting: Ja [5]

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: 1

Snelheid regelbaar (stappen): 3

Volgen van cursors

Muiscursor: Ja

Menucursor: Ja

Window-attributen: Ja [8]

Tekstcursor: Ja

Schermpresentatie

Kleur cursor instelbaar: Inverse kleur

---------------------------------------------------------------------------

Lunar

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Ja

D.m.v. muis: Ja

Bewaren van een profiel: Ja [3]

Helpfunktie: Ja

Vergroting

Bereik: 2 tot 8 maal

Deelvergroting: Nee

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja [6]

Aantal mogelijke looprichtingen: 1

Snelheid regelbaar (stappen): 7

Volgen van cursors

Muiscursor: Ja

Menucursor: Ja

Window-attributen: Ja

Tekstcursor: Ja

Schermpresentatie

Kleur cursor instelbaar: 16 kleuren [9]

---------------------------------------------------------------------------

Vista

Bediening

Menugestuurd: Ja

D.m.v. toetsenbord: Nee

D.m.v. muis: Ja

Bewaren van een profiel: Nee

Helpfunktie: Nee

Vergroting

Bereik: 2 tot 16 maal

Deelvergroting: Ja

Overzichtsscherm: Ja

Scrolling

Laten lopen van het hele scherm: Ja

Aantal mogelijke looprichtingen: Traploos

Snelheid regelbaar (stappen): 4

Volgen van cursors

Muiscursor: Ja

Menucursor: Ja

Window-attributen: Soms

Tekstcursor: Ja

Schermpresentatie

Kleur cursor instelbaar: Nee

===========================================================================

[1]  De taal van het menu is instelbaar. Er is keuze tussen o.a.

Nederlands, Engels of Frans.

[2]  De gebruiker kan de standaard opstartinstellingen bepalen.

[3]  Per toepassingsprogramma worden de instellingen automatisch

opgeslagen. Bij het opstarten van een toepassingsprogramma worden deze

instellingen automatisch geladen.

[4]  Een overzicht van de gedefinieerde toetscombinaties is oproepbaar.

[5]  Een deel van het scherm wordt vergroot weergegeven in een venster,

waarvan plaats en grootte kunnen worden ingesteld.

[6]  Het scrollen gebeurt op een regel, als een soort lichtkrant. Daarbij

kan gekozen worden dat alleen de inhoud van het actieve venster getoond

wordt.

[7]  Het volgen van de menu's gebeurde niet consequent.

[8]  Magic Deluxe volgt werkelijk alles wat er op het scherm verandert, ook

niet relevante informatie. Hierdoor is het beeld onrustig, omdat

voortdurend overal naartoe wordt gesprongen.

[9]  Per toepassingsprogramma kan een andere kleur voor de muis gekozen

worden.

6. Beoordeling

Bij de bespreking van de vergrotingspakketten zal alleen aandacht worden

besteed aan de bedieningsmogelijkheden. Aspecten zoals het lettertype,

kleurinstelling, vergrotingsbereik en mogelijkheden van deelvergroting van

het scherm zijn afhankelijk van persoonlijke voorkeur en zijn niet in de

eindbeoordeling opgenomen. De meeste pakketten geven voldoende

mogelijkheden om deze in te stellen.

6.1. Zoomtext Plus

* Vergroting onder MS-DOS

Zoomtext heeft een overzichtelijk menu, waarmee het hele programma is te

bedienen. Er zijn diverse mogelijkheden van vergroting en kleurinstelling

waarmee een goed schermoverzicht is te krijgen. Jammer is dat een aantal

veelgebruikte menu-opties niet met een toetscombinatie zijn uit te voeren,

zoals het wisselen tussen de diverse cursors. Het scrollen van het beeld

gaat pas vloeiend op een wat snellere computer.

* Vergroting onder MS-Windows

Ook hier treffen we een helder menu aan waarmee alle instellingen zijn te

regelen. Prettig is ook dat de bediening via dezelfde toetscombinaties gaat

als onder MS-DOS. De muiscursor en tekstcursor worden zonder problemen

gevolgd. Daarentegen werden rolmenu's niet altijd gevolgd, net zoals

afwijkende tekstcursors in spreadsheet en database programma's. Over het

algemeen is een voldoende tot goed overzicht van het scherm te verkrijgen.

6.2. Visulex-LP-DOS

* Vergroting onder MS-DOS

LP-DOS beschikt over een veelvoud aan instelmogelijkheden, waardoor het

menu ietwat onoverzichtelijk is. Handig is dat alle veelgebruikte

menuopties via toetscombinaties zijn te bedienen. Instellingen kunnen via

het menu worden opgeslagen en opgehaald. De diverse cursors worden goed

gevolgd. Dit in combinatie met diverse mogelijkheden van vergroting en

kleurinstelling geeft een goed tot zeer goed schermoverzicht. Ook op een

wat tragere computer gaat het scrollen vloeiend.

* Vergroting onder MS-Windows

Het LP-DOS menu is uiterst beperkt en niet alle mogelijkheden van het

programma zijn via het menu te bedienen. Van de vele gebruiksmogelijkheden

die dit programma onder MS-DOS had, zijn er trouwens niet veel meer over.

De muiscursor en diverse tekstcursors worden goed gevolgd, alhoewel de

snelheid van het volgen van de muis traag is in grotere vergroting. Windows

attributen, zoals, dialoog vensters worden niet gevolgd. Het verkrijgen van

schermoverzicht is daardoor niet meer dan voldoende.

6.3. MagniComp

* Vergroting onder MS-DOS

Via een duidelijk menu is MagniComp volledig in te stellen. Instellingen

kunnen eenvoudig via het menu worden opgeslagen en geladen. Prettig is de

mogelijkheid om de tekst van het beeldscherm op een regel te laten

scrollen. De softcursors dienen eerst gedefinieerd te worden, alvorens ze

gevolgd worden. Er wordt een goed schermoverzicht verkregen door ondermeer

de verschillende mogelijkheden van deelvergroting. De bediening via het

toetsenbord is redelijk omslachtig : voor n handeling dienen drie

toetscombinaties te worden aangeslagen.

* Vergroting onder MS-Windows

Magnicomp is het enige programma waarvan de taal van het menu in het Frans

of Nederlands kan worden ingesteld. Het menu bevat ook opties voor het

instellen van een eventueel aangesloten MagniLink TV-Loep. De mogelijkheden

voor het verkrijgen van schermoverzicht beperken zich tot het volgen van de

muis en de diverse cursors. Daarbij volgt het beeld de muiscursor traag.

Menu's en dialoogvenster worden goed gevolgd, de diverse cursors niet

altijd. Al met al is een voldoende overzicht over het scherm te krijgen.

6.4. Magic Deluxe

* Vergroting onder MS-DOS

Zeer positief is het lage geheugengebruik van Magic. De mogelijkheden van

vergroting en kleurinstelling zijn echter beperkt bij Magic en de letter is

pas strak bij een vergroting van 4x of meer. Muis- en softcursors worden

goed gevolgd en via toetscombinaties kan snel gewisseld worden tussen deze

twee. Het scrollen is zelfs mogelijk in 8 richtingen. Het is jammer dat er

geen deelvergroting mogelijk is. Niettemin is een voldoende tot goed

schermoverzicht te krijgen.

* Vergroting onder MS-Windows

Magic geeft een duidelijk menu met alle instelmogelijkheden. Al de

veranderingen op het scherm worden gevolgd, waardoor het beeld onrustig is.

Helaas kan het volgen van de cursors niet per type worden ingesteld. Magic

heeft de mogelijkheid om de vergroting weer te geven in een deelgebied van

het scherm. Daarnaast kan d.m.v. een overzichtsscherm en het scrollen een

goed schermoverzicht verkregen worden.

6.5. Lunar

* Vergroting onder MS-DOS

Lunar beschikt over uitgebreide bedieningsmogelijkheden. Er zijn een groot

aantal vergrotingsmogelijkheden, waaronder gebieden van het scherm die

continu in beeld kunnen gehouden worden. Helaas zijn deze opties niet

eenvoudig via het menu in te stellen, dat op meer punten niet echt

praktisch is. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het instellen van de

softcursor, waarvan er slechts een beperkt aantal kunnen worden ingesteld.

Het scrollen van de tekst op een regel van het scherm gaat vloeiend zonder

schokken. Jammer is dat de snelheid van het scrollen alleen via het menu is

in te stellen. Het schermoverzicht dat verkregen wordt is voldoende tot

goed.

* Vergroting onder MS-Windows

Lunar biedt de meeste instelmogelijkheden. Deze zijn te bedienen via een

duidelijk menu. Vooral het volgen van diverse tekstcursors en attributen is

een sterk punt. Hierin is Lunar dermate consequent dat er soms bij de

minste verandering op het scherm naar toe gesprongen wordt. Dit kan worden

ingesteld. Jammer dat niet meerdere instellingen per toepassing kunnen

worden opgeslagen. Handig is de mogelijkheid om het scherm op een regel te

laten scrollen, waarbij alleen de inhoud binnen een venster wordt getoond.

6.6. Vista

* Vergroting onder MS-DOS

De bediening via de muis is zeer eenvoudig. D.m.v. deelvergrotingen,

scrollen en het overzichtsscherm is een goede indruk van het scherm te

krijgen. Voor het volgen van softcursors moet een extra programma worden

geladen. Maar liefst 15 verschillende lettertypes zijn instelbaar die alle

door de hardwarematige oplossing -waarbij de pixels vergroot worden- niet

echt prettig overkomen. Een voordeel van een hardwarematige oplossing is

het lage geheugengebruik. Dit pakket zal onder veel omstandigheden het

beeld vergroten, daar waar softwarematige oplossingen niet meer voldoen.

Aan dit pakket hangt echter een flink prijskaartje.

* Vergroting onder MS-Windows

De bediening en de mogelijkheden zijn vrijwel dezelfde als onder Dos, met

de extra mogelijkheid van een oproepbaar menu. De muis- en tekstcursor

worden goed gevolgd. Dit is niet het geval voor attributen en andere

cursors. Er is een redelijk schermoverzicht te krijgen.

7. Conclusies

Wat de bediening betreft ontlopen de verschillende pakketten elkaar niet zo

veel onder MS-DOS. Deze bediening is zeer compleet en er kan over het

algemeen een goed overzicht van het scherm mee worden verkregen. Het zullen

vaak de details zijn, zoals het lettertype, de menustructuur, of een

bepaald soort deelvergroting, waardoor een bepaald pakket iemand meer zal

aanspreken. De uitgebreide bedieningsmogelijkheden van de

vergrotingspakketten vallen weg zodra er grafisch gewerkt wordt. Vooral

voor grafische programma's onder MS-DOS zijn de mogelijkheden van

vergroting vaak sterk beperkt.

Het is teleurstellend dat de huidige grafische vergrotingsprogramma's de

trend voor hogere schermresoluties nog niet hebben opgepakt. Hierdoor is

het beeld onder MS-Windows bij een wat grotere vergroting zeer

fragmentarisch en worden letters moeilijk leesbaar. In een volgend nummer

plannen we een artikel waarin we verder zullen uitweiden over

schermresoluties en wat de huidige videokaarten op dit vlak te bieden

hebben.

Daarentegen zijn er op het gebied van de bedieningsmogelijkheden onder MS-

Windows duidelijk ontwikkelingen in positieve zin.

Van de softwarematige vergrotingssystemen bestaan er speciale demoversies.

Deze zijn meestal op aanvraag verkrijgbaar bij de producent en/of de lokale

verdeler. U kan zich ook tot de redactie richten voor het bekomen van een

demoversie. De kostprijs (diskette, verpakking en verzending) bedraagt

100 BEF per diskette.