-p37-

BRAILLEDRUKKERS

USA

ISO 9999 21.09.09

THOMAS BRAILLER

04/94

Enkelzijdige brailledrukker voor kleine oplagen.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Deze enkelzijdige drukker haalt een snelheid van 42 tekens per seconde en

drukt bidirectioneel.

* Er kan gekozen worden tussen zes- en achtpunts braille.

* Er worden acht brailletabellen meegeleverd. De gebruiker kan ook zijn

eigen brailletabel defini�ren.

* Er kan enkel op kettingpapier gedrukt worden. Dit papier mag maximaal 38

cm breed zijn. E�n blad mag maximaal 35,5 cm lang zijn.

* De Thomas heeft een buffergeheugen van 30 Kbyte (�30.000 tekens).

* De printer beschikt over een grafische mode.

* Er kunnen maximaal 40 brailletekens op ��n lijn afgedrukt worden in

tekstmode en 60 brailletekens per lijn in grafische mode.

* Het aantal gewenste kopie�n kan op de printer ingesteld worden.

* Afdrukken in de lengterichting van het blad (landscape) is mogelijk.

* Een ingebouwde sensor detecteert wanneer het papier op is.

* Zowel een parallelle (Centronics) als een seri�le (RS-232) interface zijn

ingebouwd.

* Standaard worden een voedings- en een parallelle kabel meegeleverd.

Optioneel is een seri�le kabel verkrijgbaar.

* Producent : ENABLING TECHNOLOGIES COMPANY

3102 S.E. Jay Street

USA - Stuart, Florida 34997

Tel. : +(1) 407 283 4817

Fax : +(1) 407 220 2920

* Verdelers : Belgi� : Geen verdeler gekend

Nederland : Geen verdeler gekend

Duitsland : LUDWIG BECKER

* Prijs : Duitsland : Gegevens ontbreken

* Voeding : 210-260V / 50Hz

* Afmetingen : 630 x 290 x 240 mm

* Gewicht : 23,7 kg