-p39-

DIVERSEN

SWE

ISO 9999 21.XX.XX

POLAR LCD-READER

04/94

Decoder die LCD-schermen toegankelijk maakt voor visueel gehandicapten.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* Geschikt voor alfanumerieke LCD-schermen die aangestuurd worden door de

Hitachi HD44780 of aansturingen die hiermee compatibel zijn (o.a. Toshiba

TB4478, S-MOS SED1278, OKI MSM6222GS, Samsung KS0062, Sharp LH5008).

* De LCD-scherminhoud wordt omgezet naar een standaard ASCII-code die op

zijn beurt relatief eenvoudig kan omgezet worden in braille, spraak of een

grootletterscherm.

* De decoder bezit een serile poort (RS-232) die kan verbonden worden met

een PC. De PC kan dan uitgerust zijn met de gewenste aanpassing (braille,

spraak of vergroting).

* Eenmaal de decoder ingesteld is op een bepaald display (m.b.v. een PC)

kan bv. een spraaksynthesizer permanent aangesloten worden.

* De producent heeft reeds een aantal aanpassingen gerealiseerd welke snel

en tegen een vaste prijs kunnen bekomen worden. Aanpassingen aan nieuwe

toestellen zijn steeds mogelijk.

* Een lijst van toestellen waarvoor reeds een aanpassing op punt staat is

te verkrijgen bij de producent.

* Enkele voorbeelden waarvoor reeds een aanpassing gerealiseerd werd :

muziekinstrumenten, telefooncentrales, laserprinters en CD-spelers.

* Producent : POLAR PRINT AB

Box 950

S - 971 28 Lule

Tel. : +(46) 920 878 85

Fax : +(46) 920 878 86

* Verdelers : Belgi : Geen verdeler bekend

Nederland : Geen verdeler bekend

Zweden : POLAR PRINT AB

* Prijs : Zweden : 10.200 SEK

(richtprijs voor op punt gestelde aanpassing, augustus '93)

* Voeding : 5V, 1A (mogelijk via netadapter)

* Afmetingen : Zonder behuizing en netadapter : 228 x 100 x 25 mm

Met behuizing, zonder netadapter : 290 x 144 x 35 mm

* Gewicht : Zonder behuizing en netadapter : 0,3 kg

Met behuizing, zonder netadapter : 1,2 kg