-p44-

LEESMACHINES - ALLEENSTAAND

USA

ISO 9999 21.06.06

SCHAMEX READMAN

04/94

Compact OCR-systeem met Engelstalige spraakweergave.

Technische kenmerken en mogelijkheden :

* De ReadMan bestaat uit een computer met een 80 Mbyte harde schijf, een

31/2 inch 1,44 Mbyte floppy drive en spraaksynthesizer, een scanner, een

numeriek toetsenbord, een joystick, een koptelefoon en een luidsprekerset.

* Er zijn twee modellen beschikbaar :

- Het Desktop Model wordt geleverd met een 300 dpi TurboScan glasplaat

scanner en n luidspreker. Een sheet-feeder is optioneel verkrijgbaar.

- Het Portable Model wordt geleverd met een 400 dpi handscanner (scan

breedte : 4 inch), twee luidsprekers en een draagkoffer. Tekst die in

twee of drie stroken ingescand is wordt automatisch terug samengevoegd.

* De controle over het scan-, herkennings- en leesproces gebeurt door

middel van een joystick.

* De ingebouwde DecTalk spraaksynthesizer biedt keuze uit 9 stemmen, een

regelbare spreeksnelheid en een regelbaar geluidsvolume.

* Er zijn een sprekende helpfunctie en een sprekende handleiding aanwezig.

* De ReadMan herkent verschillende lettertypes die in grootte mogen

variren van 6 tot 24 punten.

* Grafische elementen op het gescande document worden automatisch weg-

gefilterd. De aanwezigheid van kolommen wordt automatisch gedetecteerd.

* De computer heeft een serile en een parallelle poort.

* Producent : SCHMEX RESEARCH

19443 Superior Street

USA - Northridge, CA 91324

Tel. : +(1) 818 772 6644

Fax : +(1) 818 993 2946

* Verdelers : Belgi : Geen verdeler bekend

Nederland : Geen verdeler bekend

USA : SCHMEX RESEARCH

* Prijs : Gegevens ontbreken

* Voeding : 100-123V / 60Hz

* Afmetingen : Desktop Model : 406 x 280 x 124 mm

Portable Model : 533 x 432 x 127 mm

* Gewicht : Desktop Model : Gegevens ontbreken

Portable Model : 4,5 kg